Műszaki leírás

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK:

A Szegedi Tudományegyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika (6725 Szeged, Semmelweis u. 1.) magasföldszintjén, a korábbi laboratórium helyén, 4 db előadó terem, 1 szociális (oktatói) helyiség és a kapcsolódó folyosó építészeti, gépészeti és elektromos felújítása az elvégzendő.

Az elvégzendő munka, nem építési engedély köteles.

A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.

A munkavégzés időtartamánál, a napi beosztásban, az átlagostól eltérő környezeti hatást kiváltó munkafolyamatok végzésénél egyéb időszaki korlátozásra is sor kerülhet.

A nagy zajjal járó tevékenység, általában, naponta 9.00. és 18.00. óra között végezhető.

Hétvégi munkavégzés, a Klinika vezetésével történt és írásban rögzített feltételek szerint lehetséges.

A berendezési tárgyak bevédését, a vállalkozó végzi, ill. végezteti. A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újrahasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az építési napló mellékleteként. A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, útban lévő berendezések vagy szerelvények bontását és visszaszerelését, finomtakarítás költségei).

A felújítással érintett helyiségekben el nem távolítható berendezési tárgyak bevédését, az üvegfelületek védelmét, valamint a munkaterület és a munkálatok során igénybevett közlekedési utak tisztántartását a Vállalkozó végzi, ill. végezteti. A szakszerűtlen bontási, beépítési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen, vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni, az eredeti állapotot kialakítani.

Külön felhívjuk a Vállalkozók figyelmét, hogy az átalakítási munkák idejére, ahol szükséges és elrendelésre kerül, ideiglenes fóliafal készítése szükséges.

ÉpítészetI műszaki leírás:

Az átalakítási, felújítási munkákat I. osztályú minőségben kell elkészíteni, az érvényben lévő munkavédelmi és balesetvédelmi előírások betartásával. A beépített anyagoknak megfelelőségi bizonylattal kell rendelkezniük.

Négy előadó terem, egy oktatói szoba és a kapcsolódó folyosó szakasz kerül felújításra.

A felújítással érintett terület nagysága: 166,12 m2

Belmagasság az egész területen: 3,75 m

A felújítás során elvégzendő munkák:

1-es előadó (65-ös számú szoba), 50,45 m2

Padlóburkolat:

- A meglévő burkolat megmarad, a gépészeti munkákhoz kapcsolódó javításokat el kell végezni.

- A falcsatlakozásnál lévő műkő holker elbontásra kerül, a bontás utáni javítás (síkba hozás) elvégzése.

- Aljzat kiegyenlítés.

- Homogén PVC burkolat készül, saját anyagából felhajtott 10 cm magas lábazattal, sarok profil és záró profil használatával.

Falburkolat:

- A meglévő csempeburkolat elbontása.

- A bontással érintett felületen vakolatjavítás.

- Az elkerített rész (fogászati gyakorló) belső oldalán új csempeburkolat készül, élvédő profil beépítésével, az eredeti állapotnak megfelelően.

- A folyosói ajtó mellett lévő mosdónál csempeburkolat készül 1,7 m hosszban és 1,5 m magasan, élvédő profillal.

Nyílászárók:

- Az elkerített rész bejáratához félig üvegezett acél ajtó készül, üvegezéssel, szerelvényezve.

- A meglévő fa nyílászárók pászítása (szükség szerinti javítása anyagpótlással), a vasalatok átvizsgálása, javítása, szükség szerinti cseréje és felületkezelése.

- A falfülkében lévő 450x800 mm-es elhúzható üvegablak kibontása.

Festés, mázolás:

- A régi diszperziós festés lekaparása, a felület glettelése, festése diszperziós festékkel.

- A fa ajtók és ablakok festésének lekaparása, tapaszolása, alap és fedő mázolása, zománc lakkozása.

- Az acél válaszfal szerkezet festésének lekaparása, tapaszolása, alap és fedő mázolása, zománc lakkozása.

- A falon kívüli csővezeték és radiátor mázolása.

Beépített bútor:

- Az elkerített részen lévő 450x800 mm méretű falfülkéhez zárható, kétajtós szekrény készül, 1 db állítható magasságú polccal.

2-es előadó (67-es számú szoba), 19,55 m2

Padlóburkolat:

- A meglévő burkolat megmarad, a gépészeti munkákhoz kapcsolódó javításokat el kell végezni.

- A falcsatlakozásnál lévő műkő holker elbontásra kerül, bontás utáni javítás (síkba hozás) elvégezése.

- Aljzat kiegyenlítés.

- Homogén PVC burkolat készül, saját anyagából felhajtott 10 cm magas lábazattal, sarok profil és záró profil használatával.

Falburkolat:

- A meglévő csempeburkolat elbontása.

- A bontással érintett felületen vakolat javítás.

Nyílászárók:

- A meglévő fa nyílászárók pászítása (szükség szerinti javítása anyagpótlással), a vasalatok átvizsgálása, javítása, szükség szerinti cseréje és felületkezelése.

- A szomszéd helyiség felé néző válaszfalban lévő ablak kibontása, a helyének befalazása.

Festés, mázolás:

- Falakon a régi olajfestés lekaparása, a felület javítása vékony vakolattal, glettelés, festés diszperziós festékkel.

- A fa ajtók és ablakok festésének lekaparása, tapaszolása, alap és fedő mázolása, zománc lakkozása.

- A falon kívüli csővezeték és radiátor mázolása.

3-es előadó (68-as számú szoba), 19,78 m2

Padlóburkolat:

- A meglévő burkolat megmarad, a gépészeti munkákhoz kapcsolódó javításokat el kell végezni.

- A falcsatlakozásnál lévő műkő holker elbontásra kerül, bontás utáni javítás (síkba hozás) elvégezése.

- Aljzat kiegyenlítés.

- Homogén PVC burkolat készül, saját anyagából felhajtott 10 cm magas lábazattal, sarok profil és záró profil használatával.

Falburkolat:

- A meglévő csempeburkolat elbontása.

- A bontással érintett felületen vakolat javítás.

Nyílászárók:

- A meglévő fa nyílászárók pászítása (szükség szerinti javítása anyagpótlással), a vasalatok átvizsgálása, javítása, szükség szerinti cseréje és felületkezelése.

- A szomszéd helyiség felé néző válaszfalban lévő ablak kibontása, a helyének befalazása.

Festés, mázolás:

- Falakon a régi olajfestés lekaparása, a felület javítása vékony vakolattal, glettelés, festés diszperziós festékkel.

- A fa ajtók és ablakok festésének lekaparása, tapaszolása, alap és fedő mázolása, zománc lakkozása.

- A falon kívüli csővezeték és a radiátor mázolása.

4-es előadó (69-es számú szoba), 21,88 m2

Padlóburkolat:

- A meglévő burkolat megmarad, a gépészeti munkákhoz kapcsolódó javításokat el kell végezni.

- A falcsatlakozásnál lévő műkő holker elbontásra kerül, a bontás utáni javítás (síkba hozás) elvégzése.

- Aljzat kiegyenlítés.

- Homogén PVC burkolat készül, saját anyagából felhajtott 10 cm magas lábazattal, sarok profil és záró profil használatával.

Falburkolat:

- A meglévő csempeburkolat elbontása.

- A bontással érintett felületen vakolat javítás.

Nyílászárók:

- A meglévő fa nyílászárók pászítása (szükség szerinti javítása anyagpótlással), a vasalatok átvizsgálása, javítása, szükség szerinti cseréje és felületkezelése.

- A szomszéd helyiség felé néző válaszfalban lévő ablak lezárása hangszigetelt gipszkarton szerkezettel.

- Ablaknál a felső, külső ablakszárnyak újragyártása.

Festés, mázolás:

- Falakon a régi olajfestés lekaparása, a felület javítása vékony vakolattal, glettelés, festés diszperziós festékkel.

- A fa ajtók és ablakok festésének lekaparása, tapaszolása, alap és fedő mázolása, zománc lakkozása.

- A falon kívüli csővezeték és a radiátor mázolása.

Oktatói szoba/szociális helyiség (66-os számú szoba), 8,26 m2

Padlóburkolat:

- A meglévő parketta burkolat gépi csiszolása (szükség szerinti javítás), lakkozása és a parkettaszegő cseréje.

- Burkolatváltók és ajtóütközők elhelyezése.

Falburkolat:

- A meglévő csempeburkolat elbontása.

- A bontással érintett felületen a vakolat javítása.

- A folyosói ajtó mellett lévő mosdónál csempeburkolat készül 1,6 m hosszban és 1,5 m magasan, élvédő profillal.

- A mosdó és az ajtó közötti falon csempeburkolat készül, a padlótól mért 80 cm és 150 cm közötti sávban, 1,6 m hosszban.

Nyílászárók:

- A meglévő fa nyílászárók pászítása (szükség szerinti javítása anyagpótlással), a vasalatok átvizsgálása, javítása, szükség szerinti cseréje és felületkezelése.

Festés, mázolás:

- Falakon a diszperziós festés lekaparása, a felület glettelése, festése diszperziós festékkel.

- A fa ajtók és ablakok festésének lekaparása, tapaszolása, alap és fedő mázolása, zománc lakkozása.

Folyosó (73, 74 számú), 46,2 m2

Kőműves munkák:

- Épített, falazott szellőző elbontása, a falazat javítása.

- Tisztító idom, helyének megszüntetése.

Padlóburkolat:

- A meglévő burkolat megmarad.

- A falcsatlakozásnál lévő műkő holker elbontásra kerül, a bontás utáni javítás (síkba hozás) elvégzése.

- Aljzat kiegyenlítés.

- Homogén PVC burkolat készül, saját anyagából felhajtott 10 cm magas lábazattal, sarok profil és záró profil használatával.

Falburkolat:

- A meglévő csempeburkolat elbontása.

- A bontással érintett felületen a vakolat javítása.

Nyílászárók:

- A meglévő fa nyílászárók pászítása (szükség szerinti javítása anyagpótlással), a vasalatok átvizsgálása, javítása, szükség szerinti cseréje és felületkezelése.

Festés, mázolás:

- A régi diszperziós festés lekaparása, a felület glettelése, festése diszperziós festékkel.

- A fa ajtók és ablakok festésének lekaparása, tapaszolása, alap és fedő mázolása, zománc lakkozása.

- Felvonó ajtó és a mellette lévő ablak kőrül a régi olajfestés lekaparása, a felület javítása vékony vakolattal, glettelés, festés diszperziós festékkel.

- Lábazaton a régi olajfestés szükség szerinti lekaparása, a felület javítása és glettelése. Olajlábazat készítése 1,3 m magasságban, az olajlábazat és a falfestés csatlakozásánál dekor elhelyezése.

- A falon kívüli csővezeték és a radiátor mázolása.

Ajánlatot a kiadott költségvetés beárazásával kell tenni, figyelemmel a jelen műszaki leírásra, a helyszín ismeretében.

A szakági (elektromos, gépész) munkákhoz kapcsolódó építési munkákat is el kell végezni.

Elektromos műszaki leírás:

- számú előadó terem:

- A helyiségben található kapcsolók, dugaszoló aljzatok, lámpatestek, ventillátor és egyéb erősáramú berendezések feszültségmentesítése,  valamint a süllyesztett csövezés vezetékezés bontása . A 3db jelenleg is üzemelő mennyezeti lámpatest visszaszerelésre kerül.

- A helyiség teljes újra csövezése, vezetékezése horonyvéséssel a folyosó szint elosztójáig, mely tartalmazza a dugaszoló aljzatok, lámpatestek, kapcsolók, számítástechnikai aljzat, valamint a fülkében elhelyezendő fogorvosi kezelő szék padló csatlakozásának kialakítását is (áramvédő kapcsoló kiépítése kötelező).

Figyelem:

Az informatikai hálózat átalakítása, bontása csak az SZTE szerződött üzemeltető partnerének bevonásával történhet a járulékos költségek a Kivitelezőt terheli.

- számú előadó terem:

- A helyiségben található kapcsoló, dugaszoló aljzatok és egyéb erősáramú berendezések feszültségmentesítése, valamint a süllyesztett csövezés vezetékezés bontása. A jelenlegi dugaszoló aljzatok visszaszerelésre kerülnek.

- A helyiség teljes újra csövezése, vezetékezése horonyvéséssel a folyosó szinti elosztójáig mely tartalmazza a dugaszoló aljzatok, lámpatestek, kapcsoló, számítástechnikai aljzat kialakítását, valamint a teljes szerelvényezést is.

Figyelem:

Az informatikai hálózat átalakítása, bontása csak az SZTE szerződött üzemeltető partnerének bevonásával történhet a járulékos költségek a Kivitelezőt terheli.

- számú előadóterem:

- A helyiségben található kapcsolók, dugaszoló aljzatok, lámpatestek, ventilátor  és egyéb erősáramú berendezések feszültségmentesítése, valamint a süllyesztett csövezés vezetékezés bontása.

- A helyiség teljes újra csövezése, vezetékezése horonyvéséssel a folyosó szinti elosztójáig mely tartalmazza a dugaszoló aljzatok, lámpatestek, kapcsoló, számítástechnikai aljzat kialakítását, valamint a teljes szerelvényezést is.

Figyelem:

Az informatikai hálózat átalakítása, bontása csak az SZTE szerződött üzemeltető partnerének bevonásával történhet a járulékos költségek a Kivitelezőt terheli.

- számú előadóterem:

- A helyiségben található kapcsolók, dugaszoló aljzatok, lámpatestek, ventilátor, vegyi fülke és egyéb erősáramú berendezések feszültségmentesítése, valamint a süllyesztett csövezés és vezetékezés bontása.

- A helyiség teljes újra csövezése, vezetékezése horonyvéséssel a folyosó szinti elosztójáig mely tartalmazza a dugaszoló aljzatok, lámpatestek, kapcsoló, számítástechnikai aljzat kialakítását, valamint a teljes szerelvényezést is.

Figyelem:

Az informatikai hálózat átalakítása, bontása csak az SZTE szerződött üzemeltető partnerének bevonásával történhet a járulékos költségek a Kivitelezőt terheli.

Folyosó:

- A helyiségben található kapcsolók, dugaszoló aljzatok, lámpatestek, és egyéb erősáramú berendezések feszültségmentesítése, valamint a süllyesztett és a falon kívüli csövezés és vezetékezés bontása.

- A helyiség teljes újra csövezése, vezetékezése horonyvéséssel a folyosó szinti elosztójáig mely tartalmazza a dugaszoló aljzatok, lámpatestek, kapcsoló, számítástechnikai aljzat kialakítását, valamint a teljes szerelvényezést is.

Figyelem:

Az informatikai hálózat átalakítása, bontása csak az SZTE szerződött üzemeltető partnerének bevonásával történhet a járulékos költségek a Kivitelezőt terheli.

Szociális helyiség:

- A helyiségben található kapcsolók, dugaszoló aljzatok, lámpatestek, és egyéb erősáramú berendezések feszültségmentesítése, valamint a süllyesztett és a falon kívüli csövezés és vezetékezés bontása.

- A helyiség teljes újra csövezése, vezetékezése horonyvéséssel a folyosó szinti elosztójáig mely tartalmazza a dugaszoló aljzatok, lámpatestek, kapcsoló kialakítását, valamint a teljes szerelvényezést is.

Figyelem:

Az informatikai hálózat átalakítása, bontása csak az SZTE szerződött üzemeltető partnerének bevonásával történhet a járulékos költségek a Kivitelezőt terheli.

GÉPÉSZ műszaki leírás:

1-es előadó:

- A helyiségben található padlóösszefolyók visszabontása.

- Használaton kívüli gépészeti vezetékek, gépészeti kiállások visszabontása.

- Fogászati szék beszerelése, gépészeti kiállásokkal.

- Fűtőtestek le illetve visszaszerelése, mázolás miatt, elzáró szerelvények cseréje.

- Új kézmosó berendezés felszerelése csapteleppel.

Minden vizes berendezési tárgy elé, elzáró szerelvény beépítése szükséges. A 4-es Kabinetből a fogászati széket át kell helyezni az 1-es Kabinetbe (gépészeti kiállásokat a 4-es kabinetben vissza kell bontani, az új helyen pedig padlóból kiállva kell kiépíteni). A Fogászati szék mellé egy új kézmosó berendezést kell felszerelni, csapteleppel (Alföldi/ Kludi minőségben).  A helyiségben található 2 db padlóösszefolyót szakszerűen vissza kell bontani. A fűtőtesteket festés miatt le illetve fel kell szerelni, valamint elzáró szerelvényekkel kell ellátni. Használaton kívüli gépészeti vezeték falban, falon kívül nem maradhat! Minden olyan helyiségben ahol a vízhálózatot gépészeti munkák érintik, ott víz Vízmintavételi jegyzőkönyv szükséges, előírás szerint.

2-es előadó:

- A helyiségben a mosdókagylót bontása

- Radiátor szelepcsere

- Padlóösszefolyó megszüntetése

- Használaton kívüli gépészeti vezetékek, gépészeti kiállások visszabontása

A helyiségben található padlóösszefolyót szakszerűen vissza kell bontani. A fűtőtesteket festés miatt le illetve fel kell szerelni, valamint elzáró szerelvényekkel kell ellátni. Használaton kívüli gépészeti vezeték falban, falon kívül nem maradhat! Minden olyan helyiségben ahol a vízhálózatot gépészeti munkák érintik, ott víz Vízmintavételi jegyzőkönyv szükséges, előírás szerint.

3-as előadó:

- A helyiségben a mosdókagylót bontása

- Radiátor szelepcsere

- Padlóösszefolyó megszüntetése

- Használaton kívüli gépészeti vezetékek, gépészeti kiállások visszabontása

- Vészzuhany elbontása

A helyiségben található padlóösszefolyót szakszerűen vissza kell bontani. A fűtőtesteket festés miatt le illetve fel kell szerelni, valamint elzáró szerelvényekkel kell ellátni. Használaton kívüli gépészeti vezeték falban, falon kívül nem maradhat! Minden olyan helyiségben ahol a vízhálózatot gépészeti munkák érintik, ott víz Vízmintavételi jegyzőkönyv szükséges, előírás szerint. A helyiségben található vészzuhanyt is el kell bontani.

4-es előadó:

- A helyiségben a mosdókagylót bontása

- Radiátor szelepcsere

- Padlóösszefolyó megszüntetése

- Használaton kívüli gépészeti vezetékek, gépészeti kiállások visszabontása

- Vészzuhany elbontása

A helyiségben található padlóösszefolyót szakszerűen vissza kell bontani. A fűtőtesteket festés miatt le illetve fel kell szerelni, valamint elzáró szerelvényekkel kell ellátni. Használaton kívüli gépészeti vezeték falban, falon kívül nem maradhat! Minden olyan helyiségben ahol a vízhálózatot gépészeti munkák érintik, ott víz Vízmintavételi jegyzőkönyv szükséges, előírás szerint. A helyiségben található vészzuhanyt, vegyifülkét, fogászati széket is el kell bontani. A Fogászati szék az 1-es Kabinet helyiségbe kell beépíteni.

Szociális helyiség:

- A helyiségben mosókagyló leszerelése, helyette újat kell felszerelni, vizes berendezési tárgyakkal együtt.

- Radiátor szelepcsere

- Használaton kívüli gépészeti vezetékek, gépészeti kiállások visszabontása

A helyiségben található fűtőtesteket festés miatt le illetve fel kell szerelni, valamint elzáró szerelvényekkel kell ellátni. Használaton kívüli gépészeti vezeték falban, falon kívül nem maradhat! Minden olyan helyiségben ahol a vízhálózatot gépészeti munkák érintik, ott víz Vízmintavételi jegyzőkönyv szükséges, előírás szerint. A meglévő mosdó berendezés cseréje, a vizes berendezési tárgyakkal együtt.

Folyosó:

- Radiátor szelepcsere

- Használaton kívüli gépészeti vezetékek, gépészeti kiállások visszabontása.

A folyosón található 1 db fűtőtestet festés miatt le illetve fel kell szerelni, valamint elzáró szerelvényekkel kell ellátni. Használaton kívüli gépészeti vezeték falban, falon kívül nem maradhat!

A felújítással érintett gázvezetéket vissza kell bontani, a szükséges terv elkészítése, az engedély beszerzése Kivitelező feladata és költsége.

Általános előírások:

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újrahasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az építési napló mellékleteként. A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei). A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani. A kivitelezési munkák során az épületben lévő Intézet(ek), folyamatos működését, akadályozni nem lehet.

Szeged, 2013. január 23.