Műszaki leírás

Az SZTE Biológiai Épület tetőszinti hűtőgépháza hangszigetelésének felújítási munkáihoz

A jelenlegi akusztikai burkolat nem kielégítő. Az Alsó–Tisza–vidéki Környezetvédelmi , Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2013 január 11-i határozatában kötelezte SZTE-t a Józsa és társa Kft. akusztikai szakértői véleménye és intézkedési tervében foglaltaknak megfelelő felújításra.

Ez alapján az alábbiakat kell elvégezni :

1.Le kell bontani a jelenlegi hiányos burkolatot és a bontott anyagokat a megfelelő hulladékgyűjtőbe el kell szállítani.

2. A jelenlegi fix zsalus légbevételi nyílásokat a javaslat szerinti 1-es rétegrend szerint le kell zárni

3. A hűtőgép ventilátor zónájára 1500 mm magas, a szakértői javaslatban leírt, 2-es rétegrend szerinti burkolat készül. A felépítmény gumibakokon fekszik fel a hűtőgépre, ahhoz nem ér hozzá. A keletkező rést gumilemezzel kell kitölteni. A felépítmény teteje körben két vízorros bádog fedést kap.

4. A megtisztított oldalfalakra fel kell szerelni a javaslat szerinti 3-as rétegrendet.

5. A trapéz lemez fedéses gépház belső felére vízszintes függőeresz csatornát kell készíteni.

Általános megjegyzések:

A munkálatok során a tetőszigetelés védelméről gondoskodni kell!

Csak minősített, a szakértői javaslatban szereplő paraméterekkel rendelkező anyagok építhetők be!

Az ajánlatot a helyszín ismerete, a jelen leírás és a mellékelt szakértői javaslat alapján kell megadni.

Az árajánlatnak tartalmazni kell a megvalósításhoz szükséges összes költséget.