1 db ABL80FLEX Vérgázanalizátor műszaki specifikációja:

| Beszerzés tárgya | Jellemzők rövid ismertetése, műszaki adatok | Mennyiség / Mennyiségi egység | Igénylő Intézet / Klinka megnevezése |
| --- | --- | --- | --- |
| ABL80FLEX Vérgázanalizátor | Kombinált vérgáz, ion és metabolit meghatározó POC | 1 db | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ |
|  | Meghatározandó paraméterek: pH, pCO2, pO2, Hct, K+, Na+, Ca2+, CI-, cGIu |  |  |
|  | Mintabevitel: fecskendőből és kapiláricból egyaránt |  |  |
|  | Összes paraméter mérése mindössze 70 uL vérmintából |  |  |
|  | Napi kalibrációs idő: 3-szor 4 perc, összesen 12 perc |  |  |
|  | Mérési ciklusidő: 100 sec |  |  |
|  | Beépített, integrált akkumulátor, 1 órás működéssel |  |  |
|  | Automatikus on-board minőségellenőrző QC rendszer |  |  |
|  | Internetes társszervíz szolgáltatás |  |  |
|  | Hordozható kivitel |  |  |
|  | Különválasztott (dugulás-mentes) folyadék és szenzorkazetta rendszer |  |  |

Az ajánlat tartalmazza a szállítás, biztosítás, az üzembe helyezés és a kezelőszemélyzet betanításának költségeit is.