- MŰSZAKI ADATLAPOK

| Készülék/rendszer megnevezése, mennyisége: | videoduodenoszkóp |
| --- | --- |
| A rendszer leírása | A gasztroenterológia labor igényeit kielégítő flexibilis endoszkópok. Az összes készüléknek és eszköznek, meg kell felelnie az európai szabványokban rögzített medikai előírásoknak, gyári új készülékek. Csatlakoztatható legyen az endoszkópos laborban már meglévő videoendoszkópos toronyhoz |
| Mennyiség: | 1 db |
| Általános információk |  |

| ElőÍrt paraméterek | MEGFELELÉS |  | AJÁNLott termék PARAMÉTEREI |  | SÚLYSZÁM | MEGJEGYZÉS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Videoduodenoszkóp terápiás: | 1 db |  |  |  |  |  |  |
| Látószög, egyenes min 100° | Igen |  |  |  |  |  | Minimumfeltétel |
| Látószög, retrográd Max 10° | Kérjük megadni! A kisebb érték a kedvezőbb. |  |  | 10 |  |  | Értékelési tényező (Igen=10 pont, Nem=1 pont) |
| Bevezető cső külső átmérő: max 13,0 mm | Igen |  |  |  |  |  | Minimumfeltétel |
| Hajlíthatóság, min |  |  |  |  |  |  |  |
| - fel | 120° |  |  |  |  |  | Minimumfeltétel |
| - le | 90° |  |  |  |  |  | Minimumfeltétel |
| - jobbra | 110° |  |  |  |  |  | Minimumfeltétel |
| - balra | 90° |  |  |  |  |  | Minimumfeltétel |
| Munkacsatorna átmérő min 4,2 mm | Igen |  |  |  |  |  | Minimumfeltétel |
| Munkahossz: min 1200 mm | Igen |  |  |  |  |  | Minimumfeltétel |