Kiegészítő információk az  SZTE ÁOK Fitness helyiségének átalakításával kapcsolatosan:

Elbontásra kerülő részek:

- a 006, 007, 008, 009, 010. számú helyiségek teljes elbontása, és egy légterű várakozó területté való alakítása, vagy öltöző+WC+tusoló kialakítása

- 026 szauna fülke elbontása

- a 005. számú közlekedőbe nyúló hullámvonal alakú bővítése a 027 és 028. sz teremnek. Ez a bővítmény a 028. számú teremnél megtalálható kiugrásnál egyenes irányban folytatódik tovább, a hullámvonal nélkül.

- a 027. számú teremnél egy szellőzőrendszer teret vesz el. Amennyiben másként megoldható a szellőztetés, ennek bontása szükséges.

- a 027 és 028. számú termek közös falán lévő nyílászárók nem kellenek.

- a 027 és 028. számú termekben természetes fény biztosítása a közlekedőbe kiugró falrészen, vagy előnyösebben a külső légtérbe nyíló ablakokon keresztül

- a 002 számú Aerobic terem ajtajának áthelyezése ahol három oktató terem kerül kialakításra

- a 005. számú Közlekedő folytatásaként átnyitás a kollégium felé a 013-014-015-016. helyiségek elbontásával (a tervrajzon lépcső szerepel a fal mögött)

Helyiségek funkcióinak meghatározása:

- 002. számú Aerobic teremből 3 db Oktató terem, termenként 20-22 fővel

- a 026+027 számú helyiségekből 1 db szemináriumi terem (20-22 fő – kb. 25 m2 csak max. 16 fő?)

- a 028. számú edzőteremből 1 db szemináriumi terem (20-22 fő – kb. 25 m2 csak max. 16 fő?)

- a 030. számú helyiségből Raktár

- a 003. számú irodából Tanári szoba

- a 006+007+008+009+010. számú helyiségekből várakozó és társalgó terület, vagy öltöző+WC+tusoló

- a 011 + 012. számú helyiségekből személyzeti öltöző és zuhanyzó

Helyiségek burkolat igénye:

- Kőlap padlóborítás, festett falak, az oktatótermekben az áthallás megszüntetése érdekében falazott válaszfalak, az aerobic teremből kialakított termekben esetleg álmennyezet a belmagasság csökkentésére

Egyéb felszereltség:

- a személyzeti öltözőbe 3 fő részére zárható öltözőszekrény

- árnyékolás szükséges a 002. számú teremben és a 001. Edző teremben is szalagfüggöny

- szükséges tűzjelző, füstjelző, riasztó, kamera

- légtechnika kiépítése (hűtés, fűtés, szellőzés)

- ruhatár kialakítása nem szükséges, fogasok elegendőek a termekben

- az oktatótermekben a plafonra fixen rögzített projektor és amennyiben nincsen vetítésre alkalmas fehér falfelület, akkor vetítő vászon is szükséges

- a termekben filces táblák

- elektromos aljzatok szükség szerint

- vezeték nélküli Internet kiépítés

- a világítás kiépítése fényerő szabályozós kapcsolási lehetőséggel készüljön

- az akadálymentesítést a mozgássérültek részére amennyire lehet vegyék figyelembe

Egyéb megválaszolandó kérdések:

a 029, 031, 032, 033, 034. sz. helyiségekből kialakítható lenne-e oktatóterem, ha igen, akkor az így elveszett öltőző és vizesblokk a 006, 007, 008, 009, 010. sz helyiségek átalakításával visszanyerhető lenne-e?