Kézi penetrométer:

A csúcsellenállás mért értékei leolvashatók a manométer fekete mutatóján. A mérés során regisztrált maximális ellenállás értéket a vörös színű mutató jelzi.

A talaj behatolási ellenállása (kPa/cm2) ezek után meghatározható a leolvasott érték, és a szondacsúcs keresztmetszetének hányadosaként. A behatolási ellenállás várható értéke határozza meg, hogy melyik szondacsúcsot alkalmazzuk. Magas várható értékek esetén a kis szondacsúcs, alacsony értékek esetén a nagyobbik szondacsúcs használandó. Minél nagyobb a szondacsúcs keresztmetszete, annál pontosabb a behatolási ellenállás meghatározása.

Alkalmazások

Kézi penetrométereink behatolási mélységüknek köszönhetően az alábbiakra használhatók:

- általános talajmechanikai kutatás;

- alapozások;

- talaj mesterséges tömörítettségének ellenőrzése;

- növénytermesztési viszonyok meghatározása;

- tömörödött talajrétegek azonosítása.

1 méter mélységig:

- Mérőtest manométerrel, max. 1.000 N/cm2 szondázáshoz, tanusítvánnyal együtt

- 15 mm x 500 mm szondaszár hosszabító

- 1 cm2, 2 cm2, 3  1/3 cm2 és 5 cm2-es 60°-os szondacsúcsok

- 4 db különböző átmérőjű, 500 mm hosszúságú szondaszár

- kéziszerszám készlet

- alumínium hordtáska

továbbá bővíthető 3 m mélységig

a fentieken túlmenően:

- szondaszárak 3 m mélységig

- Edelman-fúró felső és alsó résszel

- stabil kíhúzófogantyú