- 4. részajánlati kör:

- A Szegedi Tudományegyetem ……………./2013/SZTE. számú,

- spektrofotométer készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

- Mérnöki Kar – Folyamatmérnöki Intézet (Környezetmérnöki labor)

- 5. eszközsor

- A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos/eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| 1. egyutas diódasoros, UV/Vis fotométer |  |  |
| 2. hullámhossz-tartomány 190-1100 nanométer, vagy szélesebb |  |  |
| 3. sávszélesség felbontás legalább 3 nanométer |  |  |
| 4. abszorbancia-tartomány 0-2, vagy nagyobb |  |  |
| 5. xenon fényforrás |  |  |
| 6. a készülék legyen alkalmas szabványos 10 mm-es fényúttal rendelkező küvettákban történő mérésre |  |  |
| 7. a berendezés tartalmazzon beprogramozott metódusokat fehérje fotometriás meghatározására (Bradford-, Lowry method), valamint optikai denzitás mérésre |  |  |
| 8. berendezés rendelkezzen RS232 vagy USB interfésszel számítógépes kommunikációhoz |  |  |
| 9. tápfeszültség: 200-240 V; 50-60 Hz |  |  |
| 10. garancia minimum 24 hónap |  |  |