- 2. részajánlati kör

- A Szegedi Tudományegyetem ……………./2012/SZTE. számú,

- InBody 230 (1 db) (magyarul: izom-zsírtömeg mérő) készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

- TTIK Biológia – Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék,

- (Dr. Varga Csaba kutatócsoport v. labor)

- A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos/eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I. InBody 230 | - azonos |  |
| 1. Paraméterek | - azonos | Súly, Vázizom tömeg, Testzsír tömeg, Teljes testvíz, Zsírmentes tömeg, Testtömeg index, Testzsír-százalék, Derék-csípô arány (WHR), Alapanyagcsere energiaigénye (BMR), A Zsír és a Zsírmentes tömeg szegmentált analízise (jobb kar, bal kar, törzs, jobb láb, bal láb), Zsírszabályozás, Izomszabályozás, Minden - egyes szegmens impedanciája |
| 2. Elektróda rendszer Frekvencia 20, 100 kHz | azonos | - Tetrapoláris, 8 ponton érintkezô elektródák |
| 3. Alkalmazott áramerôsség | azonos | - 330 µA |
| 4. Tápáram | azonos | Bemenô áram: 100–240V váltóáram, 50/60 Hz, 1,2A Kimenô áram: 12V egyenáram, 3,5A |
| 5. Input interfész | azonos | - Billentyûzet |
| 6. Külsô interfész | azonos | - RS-232C 1EA, USB Slave 1EA, USB Host 1EA |
| 7. Nyomtató | azonos | - A Biospace által javasolt nyomtatók, hônyomtatók (opcionális) |
| 8. Méretek | azonos | - 356(Sz) x 843(H) x 984(M) mm |
| 9. Súly | azonos | - Kb. 14,5 kg |
| 10. Mérési idô | azonos | - 30 másodperc |
| 11. Üzemi körülmények | azonos | - 10–40 °C, 30–80% relatív páratartalom., 500–1060 hPa |
| 12. Tárolási körülmények | azonos | - 0–40 °C, 30–80% relatív páratartalom., 500–1060 hPa |
| 13. Alkalmazható súly tartomány | azonos | - 10–250 kg |
| 14. Alkalmazható életkor tartomány | azonos | - 3–99 év |
| 15. Alkalmazható magasság tartomány | azonos | - 85–220 cm |