- A Szegedi Tudományegyetem ……………./2013/SZTE. számú,

- Vezeték nélküli mikrofon készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

- KONFUCIUSZ INTÉZET

- 8. eszközsor

- A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos/eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I. Vezeték nélküli mikrofon | - azonos | - vezeték nélküli eszköznek kell lennie |
| 1. Szín | - azonos | - fekete |
| 2. Súly | - eltérő | - a komplett szett max.3 kg |
| 3. A rendszer tulajdonságai | - azonos | - UHF üzemi frekvencia: 795.000 - 820.000 MHz, Csatornaszám: 10, hatótávolság: 100 m tipikus, Frekvencia átvitel: 100 Hz - 15 kHz |
| 4. Vevőegység tulajdonságai | - azonos | - Vételi rendszer: kettős független RF-szekció automata átkapcsolással, Tükörfrekvenciás elnyomás: 55dB névleges, 50dB minimum, Jel/zaj viszony: 100dB 40kHz löketnél (A-súlyozott), - maximális moduláció 40kHz, Érzékenység: 20dBμV, Középfrekvencia: 65.75MHz, 10.7MHz |
| 5. Adóegység tulajdonságai | - azonos | - RF kimenű teljesítmény: 10 mW, áram felvétel: 150 mA tipikusan |

Például egy specifikációknak megfelelő termék:

Név: Auditechnika ATW 2120 vezeték nélküli mikrofon