Műszaki leírás

A Magyar Állam tulajdonát képező és a Szegedi Tudományegyetem kezelésében lévő Hódmezővásárhely külterület Tanya 1447. szám Hrsz.: 0521/5 alatti tanüzem területén lévő életveszélyessé nyilvánított 100-as istálló bontására kiírt eljáráshoz.

Az SZTE Mezőgazdasági Kar 100-as istálló épületének használaton kívüli épületrészének bontásáról határozott, az épületet Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala életveszélyessé nyilvánította.

Az épületen torokgerendás fedélszerkezet található. A mennyezet torokgerendára szegezett deszka, vakolattal ellátva.

A sérült tetőfedés miatt az épület beázott, a mennyezetet tartó torokgerendák kihajoltak, egy része eltört, szarufák egy része szintén eltört. Az épület részlegesen összedőlt.

Az épen maradt épületrészen a tető meghullámosodott, a mennyezet több helyen leszakadt, lehajolt.

Az alaprajzon jelölt épületet kell elbontani.

Az épületrész jelenleg üres.

A bontást végző vállalkozóval szemben támasztott követelmények:

- Tartószerkezeti, statikai szakértői vélemény készítése és annak birtokában haladéktalanul megkezdeni a bontást. (A szakértői vélemény tartalmát a kiadott CS-02D/01/187-6/2013 iktató számú határozat tartalmazza.)

- Építési napló vezetése

- A vállalkozó a munka irányítását olyan felelős műszaki vezetővel végezheti, akinek van jogosultsága hasonló épület építésére vonatkozóan.

- Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala által kiadott határozatban foglalt hatósági előírások betartása.

A bontást végző vállalkozó feladatai:

- Az épületet aljzatig kell elbontani a törmeléket, bontott anyagokat elszállítani. Ajánlatkérő a bontási anyagokra nem tart igényt.

- Vállalkozó köteles az épületben esetlegesen található veszélyes anyagok megfelelő hulladékudvarba történő szállítására.

- Az épületek helyét rendezetten kell átadni, törmelék és építési anyag mentesen.

- A vállalkozó a bontást a saját felelősségére a vonatkozó baleset és munkavédelmi szabályok maradéktalan betartásával köteles végezni.

Melléklet : helyszínrajz

2013.június