3. részajánlati kör:

A Szegedi Tudományegyetem ……………./2012/SZTE. számú,

léghűtéses kásajéggyártó berendezés készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

TTIK Biológia – Embertani Tanszék v. labor

A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények |  | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| 1. kapacitás | 65 kg/24h legfeljebb 25% nedvesség-tartalmú kásajég | azonos vagy magasabb |  |
| 2. vezérlés | elektronikus | azonos |  |
| 3. kompresszor | légszűrő nélküli léghűtéses | azonos |  |
| 4. hűtőlevegő be- és kiáramlás | frontfelületen | azonos |  |
| 5. méret | Szélessége 54 cm, mélysége 63 cm | Azonos vagy kisebb |  |
| 6. jégtároló | 25 kg | Azonos vagy több |  |
| 7. vízszint ellenőrzése | nyomás alapú, lehetővé téve a deionizált vízzel való üzemeltetést is | azonos |  |
| 8. antimikrobiális felületvédelem | ezüst alapú antimikrobiális felületvédelem | azonos |  |
| 9. mechanikus előszűrő | 25 µm pórusméretű, cserélhető, mechanikus előszűrő | azonos |  |
| 10. Bruttó ár | 838200 ft | azonos vagy kisebb |  |