- sz. Melléklet

1/ Főelosztó berendezés és az átkapcsoló automatika ellenőrzése és karbantartása

Elvégzendő feladatok

főelosztó berendezés kötéseinek ellenőrzése és újrahúzása évente egyszer

tesztfeladatok:

- egy transzformátoros betáplálás és a két gyűjtősín összekapcsolása

- mindkét transzformátor üzemképtelensége esetén a két gyűjtősín összekapcsolása és leválasztása a betáplálásról, az indíási parancs kiadása a diesel aggregát felé és a diesel betáplálás bekapcsolása

- normál üzemi helyzet visszaállítása

- az átkapcsoló automatikán beállított átkapcsolási idők tesztelése

- automatika élesítés hibamentes esetben

- automatika élesítés kocsi hibás esetben

- automatika élesítés megszakító hiba esetén

2/ Diesel aggregát

Általános karbantartási rend

- levegőszűrő megtisztítása, az üzemanyag- és kenőolajszűrő ellenőrzése, szükség esetén kicserélése

- hűtővízszint és a fagyásáll folyadék ellenőrzése, a hűtőrendszer tömítéseinek ellenőrzése

- kenőolajszint ellenőrzése, utántöltés illetve olajcsere, a vezetékrendszre ellenőrzése

- üzemanyagszint ellenőrzése

- befecskendező fúvókák ellenőrzése, tisztítása

- ventillátor ékszíjának ellenőrzése, szükség esetén megfeszítése

- akkumulátor feszültségének és savszintjének ellenőrzése

- szénkefék ellenőrzése, szükség esetén cseréje

- lámpák, biztosítékok, mérőműszerek, relék, kapcsolók stb. érintkezéseinek ellenőrzése, tisztítása, utánhúzása

- akkumulátortöltő készülék kimenő feszültségének ellenőrzése

- elektromos és mechanikus kapcsolatok ellenőrzése, szükség esetén megerősítése

- váltóáramú generátor feszültségének és frekvenciájának ellenőrzése

- hálózatkiesés szimulálása

Az aggregát karbantartási program összefoglalása

| Pozíció | Elvégzendő munka | Hetente/10 üzemóra | Havonta/100 üzemóra |  | Évente 200** üzemóra |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor | Kipufogó vezeték csatlakozásának ellenőrzése |  |  |  |  |  |
|  | Kenőolajszint ellenőrzése |  |  |  |  |  |
|  | Olaj és olajszűrő csere |  |  |  |  |  |
|  | Üzemanyagtank töltöttségének ellenőrzése |  |  |  |  |  |
|  | Hűtővíz szint ellenőrzése |  |  |  |  |  |
|  | Vizet az üzemanyag előszűrőből leengedni |  |  |  |  |  |
|  | Hűtővíz vízszűrőt cserélni |  |  |  |  |  |
|  | Üzemanyagszűrőt lecserélni |  |  |  |  |  |
|  | Turbovisszahűtőt tisztítani |  | 800 üzemóra |  |  |  |
|  | Befecskendező fúvóka beállítását ellenőrizni |  | Motor kézikönyv |  |  |  |
|  | Szelephézag ellenőrzése |  | Motor kézikönyv |  |  |  |
|  | Hűtővíz fagyáspont ellenőrzése | Minden 2. évben cserélni |  |  |  |  |
|  | Ékszíj feszesség ellenőrzése |  |  |  |  |  |
|  | Légszűrő tisztítás, szükség esetén csere |  |  |  |  |  |
|  | Különböző csővezeték szivárgásának ellenőrzése |  |  |  |  |  |
|  | Üledéket az üzemanyag tank aljáról leengedni |  |  |  |  |  |
|  | A hűtő lemezeit tisztítani, ellenőrizni |  |  |  |  |  |
|  | A gyártó kézikönyvében előírt vizsgálatok, munkák elvégzése | Megadás szerint |  |  |  |  |
|  | A motor felületének tisztítása |  |  |  |  |  |
|  | Az akkumulátor elektrolitszintjének ellenőrzése |  |  |  |  |  |
|  | Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése |  |  |  |  |  |

| Az aggregát elektromos részei | Akkucsatlakozót tisztítani, újrazsírozni |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Üzemanyag mágnesszelepet és rudazatát ellenőrizni |  |  |  |
|  | Az összes elektromos csatlakozást ellenőrizni |  |  |  |
|  | Az összes nyílást (por beszívási helyet) ellenőrizni |  |  |  |
| Generátor | Ha szükséges a csapágyat zsírozni | Gyári kézikönyv |  |  |
|  | Az összes levegőnyílást ellenőrizni |  |  |  |
|  | A generátor kézikönyv szerinti vizsgálatok, karbantartartások elvégzése | Megadás szerint |  |  |
|  | Generátor tiszítása |  |  |  |
| Vezérlés | Megszakító kontaktusok ellenőrzése |  |  |  |
|  | Lámpteszt elvégzése |  |  |  |
|  | Összes biztosítékot és kisautomata működést ellenőrizni |  |  |  |
|  | Vezérlés tiszítása |  |  |  |
|  | Összes mechanikai rögzítést ellenőrizni |  |  |  |
| Általános | A gépház tiszításának ellenőrzése |  |  |  |
|  | A generátor és vezérlőszekrény ellenőriztetésem próbája gyártó képviselőjével |  |  |  |
|  | Ellenőrizni, hogy a levegő be- és kivezető nyílások, csatornák akadálytalan levegőáramlást tesznek-e lehetővé |  |  |  |
| Terheléses teszt | A berendezész min. 50% terhelésen járatni |  |  |  |
|  | A rezgéscsillapított alátámasztásokat ellenőrizni |  |  |  |
|  | Minden rendszer funkcióját ellenőrizni |  |  |  |
|  | Vészleállító kapcsoló működését ellenőrizni |  |  |  |

3/ Elektromos kapcsoló és elosztó berendezések

| Készülék megnevezése | Vizsgálat sűrűsége | Karbantartási művelet |
| --- | --- | --- |
| Biztosítók | havonta | Olvadóbetét névleges értékének ellenőrzése, szükség szerint cseréje |
|  | félévenként | Egyeztető jelölő feliratok, számok ellenőrzése, a hiányzó feliratok, jelek pótlása. A csatlakozó vezetékek, szorítók és érintkezők ellenőrzése, megtekintéssel, oxidáció esetén tisztítás csiszolóvászonnal. Nagyobb beégés esetén biztosító aljzat csere. Meglazult csavarok utánhúzása. |
| Megszakítók | havonta | Szemrevételezéssel és háromszor egymás utáni próbakapcsolással ellenőrizni kell a működőképességet. |
|  | évente | Érintkezők ellenőrzése, erős beégés esetén a készüléket ki kell cserélni. Ellenőrizni a hő,- és gyorskioldók beállítási értékeit a rendelkezésre álló kapcsolási rajz és a táplált fogyasztó adattáblái szerint névleges áramerősség alapján, ellenőrizni az azonosító felirat vagy jel helyességét és olvashatóságát. Szükség esetén felirat javítást vagy cserét kell végezni. Csatlakozó vezetékeket ellenőrizni kell, a meglazult csavarokat utánhúzni. |
|  | havonta | Kézi működtetésű kapcsolók szemrevételezéssel és háromszor egymás utáni próbakapcsolással ellenőrizni a helyes működőképességet. |
|  | évente | A látható érintkezők ellenőrzése szemrevételezéssel. A nem látható érintkezős kapcsolókat a névleges árammal történő tartós terhelés közben (áramkörben havonta) melegedésre ellenőrizni kell. Égett érintkezők esetén a kapcsolót cserélni kell. Ellenőrizni, hogy a tényleges terhelőáram ne haladja meg a kapcsoló névleges áramerősségét. Csatlakozó vezeték ellenőrzése, meglazult csavarok utánhúzása. |
| Mágnes-kapcsolók | havonta | Szemrevételezéssel és háromszor egymás utáni próbakapcsolással ellenőrizni kell a helyes működőképességet. |

|  | félévenként | Az érintkezés ellenőrzése szemrevételezéssel. Beégés esetén érintkező csere. Mágnes-tekercsek melegedésének a szigetelés előregedésének ellenőrzése szemrevételezéssel, illetve a kontakt hőmérővel. Szükség esetén mágnestekercs csere. Csatlakozó vezetékek ellenőrzése, meglazult csavarok utánhúzása. |
| --- | --- | --- |
| Időrelék, segédrelék, segédkapcs. | havonta | Háromszor egymás utáni kapcsolással ellenőrizni a kapcsolási rajz szerinti helyes működésüket. |
|  | félévenként | Kapcsolásos működésellenőrzés, kontakusok állapotának ellenőrzése, kisebb beégések lecsiszolása, nagyobb beégés, melegedés esetén relécsere. Időreléknél a beállítási idő rajz szerinti ellenőrzés szerinti ellenőrzése és a tényleges működési idő mérése. Vezetékcsatlakozások ellenőrzése, meglazult csavarok utánhúzása, hibás érintkező esetén a beégett részek lecsiszolása, a bekötött vezeték hibás részének levágása és utána újra bekötése. |
|  | évenként | Mérőműszerek csatlakozásának ellenőrzése, meglazult csavarok utánhúzása. Műszerek mérési pontosságának közelítő meghatározása, összehasonlító csereműszerrel. Az ellenőrző műszer pontossága legalább 1,5%-os legyen. Ampermérők csatlakozása az ellenőrzendő műszerrel párhuzamosan kapcsolva. Műszerek külső állapotának ellenőrzése, betört, repedt üveg cseréje. Feliratok, skálák ellenőrzése, hibák kijavítása, ill. szükség esetén felirat cseréje. |
| Jelzőlámpák, nyomóg. | havonta | Működéspróba bekapcsolással, ill. nyomógomb benyomással. Külső állapot ellenőrzése szemrevételezéssel. |
|  | félévenként | Működésellenőrzés, kontaktusok ellenőrzése, szemrevételezéssel, piszkolódás, oxidáció, beégés tisztítása csiszolóvászonnal. Jelzőlámpák burkolatának ellenőrzése, szenesedés esetén burkolatcsere. Jelzőlámpa búra ellenőrzése, a műanyag búrát hő okozata elszíneződés esetén cserélni kell. |
| Elosztó berendezések, szekrények | havonta | Szemrevételezés. Tömítések ellenőrzése, meglazult csavarok utánhúzása, hiányzó csavarok pótlása. |
|  | félévenként | Ellenőrzés szemrevételezéssel. Védettségi fok megfelelőségének ellenőrzése a tömítések szemrevételezésével, szükség szerinti utánhúzásával. Ajtóra, vagy a szekrény oldalára szerelt szerelvények ellenőrzése, hogy azok a szekrénnyel azonos védettségűek legyenek. Hiányzó tömítések (pl. vízmentes nyomgomb gumi burkolat) pótlásáról, ill. a hibásak cseréjéről gondoskodni kell. Festés, mázolás állapotának ellenőrzése, lepattogzott festékréteg és rozsdásodás észlelése esetén szükség szerint javítófestést vagy a szekrény teljes újramázolását kell elvégezni. Felirati táblák állapotának és a felirati szövegek olvashatóságának ellenőrzése szükség szerinti javítása, ill. cseréje. |

4/ Világítási berendezések

| Karbantartási idő | Művelet megnevezése |
| --- | --- |
| hetente | Bekapcsolással ellenőrizni a működőképességet, hiányzó kiégett fényforrások cseréje. |
| havonta | Izzólámpás lámpatestek ellenőrzése olyan szempontból, hogy megengedettnél nagyobb teljesítményű izzó ne kerüljön a foglalatba. Amennyiben ilyen megtörtént, az izzót megfelelő kisebb értékűre kell cserélni. Minden lámpatest tisztítása, portalanítása, sugárzó lámpatestek esetén a sugárzó felület fényvisszaverő képességének ellenőrzése. Törött búrák, foglalatok pótlása. Fénycső előtétek ellenőrzése melegedésre szúrópróbaszerűen. Az előtéteket zajkeltés szempontjából is ellenőrizni kell. A megengedettnél zajosabb előtéteket cserélni kell. |

5/ DARDO BOX, vészvilágítási rendszer

Hetente egyszer vészvilágítási működési ellenőrzése. A működésvizsgálat eredményének kiértékelése, a szükséges intézkedések megtétele.

Autonómiavizsgálat 12 hetente (84 naponta) eredmény értékelése, szükséges karbantartások elvégzése.