- Az SZTE, TTIK Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék

- kalibrált hő-, páratartalom mérők, és párásítók műszaki minimumfeltételei:

| Megnevezés | Specifikáció | Mennyiség | Nettó e.ár |  | Nettó ár | Bruttó érték |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. részajánlati kör |  |  |  |  |  |  |  |
| Laboratórium által kalibrált termo-higrométer bel- és kültérre, helyiségek ellenőrzésére | Főbb jellemzők: Bel- és kültéri hőmérséklet, valamint a beltéri légnedvesség egyidejű kijelzése Min/Max érték tároló az összes kijelzett értékhez A termo-higrométer felállítható vagy a falra akasztható, és mutatja a bel és kültéri hőmérsékletet, valamint a beltéri légnedvességet. Mérési tartomány (belső hőmérséklet): -10 +50 °C / felbontás: 0,1 °C Mérési tartomány (külső hőmérséklet): -50 +70 °C / felbontás: 0,1 °C Mérési tartomány (légnedvesség): 20 95 % / felbontás: 1 %rH Méret: (Sz x Ma x Mé) 102 x 136 x 19 mm laboratóriumi kalibrálás: Hőmérséklet és páratartalom generátorban való összehasonlító mérés - kalibrálási pontok előállítása - kalibrálás az ajánlott névleges, 3 hőmérséklet / 3 páratartalom értékpáron - kalibrálási bizonyítvány kiállítása | 4 db |  |  |  |  |  |
| Összesen: |  |  |  |  |  |  |  |

| Megnevezés | Specifikáció | Mennyiség |  | Nettó e.ár | Nettó ár | Bruttó érték |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. részajánlati kör |  |  |  |  |  |  |
| Laboratórium által kalibrált digitális min./max. külső belső hőmérő, páramérő nélkül hűtők, termosztátok ellenőrzésére | Főbb jellemzők: Extra vékony kábel 1,5 m kábel A külső hőmérséklet ellenőrzése egy kábelérzékelővel, valamint a beltéri hőmérséklet ellenőrzése A kábel illeszkedik a hűtőajtó tömítés alakjához. Jellemzők Max/min funkció Falra szerelhető vagy asztalra állítható. Műszaki adatok Súly: 70 g Méret: (Sz x Ma x Mé) 58 x 69 x 12 mm Átviteli mód: Vezetékes Külső hőmérséklet felbontás: 0,1 °C Hőmérséklet mérési pontosság: ±1 °C Mérési tartomány (belső hőmérséklet): -10 +50 °C Mérési tartomány (külső hőmérséklet): -40 +70 °C Üzemi feszültség: 1 db CR2032 gombelem laboratóriumi kalibrálás: Hőmérséklet generátorban, termosztátban végzett összehasonlító mérés hőmérő laboratóriumi kalibrálása - kalibrálási pontok előállítása laboratóriumi termosztátban - kalibrálás az ajánlott névleges, 3 hőmérséklet értéken - kalibrálási bizonyítvány kiállítása |  | 4 db |  |  |  |
| Összesen: |  |  |  |  |  |  |

| Megnevezés | Specifikáció | Mennyiség | Nettó e.ár | Nettó ár | Bruttó érték |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. részajánlati kör |  |  |  |  |  |
| Helyiség párásító Gyártó: Beurer Modell: LW 110 | Típus: Légtisztító párásító A párásító tárcsás elpárologtatóval rendelkezik, nem ultrahangos működésű! Párásító és légtisztító egy készülékben A levegő párásításának automatikus-szabályozása hideg párásítással Szűrő betétek nélküli levegőtisztítás: eltávolítja a port, pollent, állati szőrt és a szagokat Különösen higiénikus, mivel nem igényel betéteket Ventilátor 3 teljesítményszinttel Vízszint-kijelzővel és kikapcsoló automatikával, ha a tartály üres Kéken megvilágított LCD kijelző Könnyű és egyszerű karbantartás - egyszerűen szétszerelhető és mosogatógépben tisztítható Párásítás teljesítményt: akár 86 m3 (nyílászárók minőségétől függően) A párásító lemezek felülete kb. 2,5 m2 Csendes, lehet működtetni a hálószobában is. Rendkívül alacsony fogyasztás, kb. 38 W 0.2 l "BEURER AquaFresh" víz - adalékkal a baktériumok megtelepedésének megakadályozására 0.25 l "BEURER Antical" víz-adalékkal, a párásító lemezek és a tartály | 3 db |  |  |  |
| Összesen: |  |  |  |  |  |

A tételekre részajánlati körönként tehető ajánlat.