- Műszaki leírás

a

SZTE ÁOK Apáthy István Kollégiumban végzendő tisztasági festési munkára

A SZTE ÁOK Apáthy István Kollégium a kollégiumban tisztasági festési munkát végeztet.

Az alábbiakban felsoroljuk az egyes tételek műszaki tartalmát, ami szerint elvégzendők a festési munkák.

Diszperzit festés falfelületen:

- Előkészítő munkák: helyiségben levő tárgyak, padlóburkolat bevédése fóliával, üvegfelületek, egyéb, nem festendő területek elválasztása, öntapadó szalaggal; zárak, nyílászáró szerkezetek kezelőszerveinek bevédése; diszperziós falfesték lekaparása a felület simítása, glettelése, a technológiára vonatkozó anyagokkal, eszközökkel, technológiai munkafolyamatokkal, megfelelő minőségű készítményekkel, sarkok, élek képzésével vagy legömbölyítésével.

- Teljes falfelület 2x-i festése, diszperzit festékkel, a technológiára vonatkozó anyagokkal, eszközökkel, technológiai munkafolyamatokkal, I. oszt. minőségben, pasztell vagy fehér színben, színhatár képzéssel.

- Helyiségek festés utáni finomtakarítása.

Felület simítása (glettelése) –kaparással:

- Előkészítő munkák: helyiségben levő tárgyak, padlóburkolat bevédése fóliával, üvegfelületek, egyéb, nem glettelendő területek elválasztása, öntapadó szalaggal; zárak, régi festék lekaparása; felület simítása, glettelése, a technológiára vonatkozó anyagokkal, eszközökkel, technológiai munkafolyamatokkal, megfelelő minőségű készítményekkel, sarkok, élek képzésével vagy legömbölyítésével.

Mázolás

- Előkészítő munkák: régi mázolás eltávolítása, lemaratással, felület beeresztése lenolajjal, simító tapaszolás. A radiátorokon régi olajfesték eltávolítása, lemaratással, csiszolással.

- A teljes mázolandó felület alap, közbenső és fedőmázolása a technológiára vonatkozó anyagokkal, eszközökkel, technológiai munkafolyamatokkal.

Kiegészítés a tisztasági festéssel kapcsolatban:

A festés-mázolás előtti szükséges javító asztalos munkákat, -lappászítás, zárjavítás- valamint a szükséges vakolatjavítási munkákat a helyszíni szemlén az ajánlatadó felméri és azt az ajánlatában, szerepelteti.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkálatok működő intézményi épületekben, területen történnek. A munkavégzés ideje alatt a létesítmény rendeltetésszerű használatát biztosítani kell. A munkavégzés kezdés- befejezési időtartamánál a Megrendelő műszaki ellenőrének utasítását kell figyelembe venni- igazodva az Intézmények igényeihez és lehetőségeihez.

Hétvégén a munkálatokat, az adott Egységek Vezetőivel, előzetes egyeztetés alapján folyamatosan lehet végezni, ha azt, magasabb szintű rendelet nem szabályozza – országos ünnep- és/ vagy munkaszüneti napok, helyi,- települési érdekkörbe tartozó okok miatt elrendelt szakaszos munkavégzés, vagy szüneteltetés – például szabadtéri előadás, főpróba, … stb.

Az egységárak összeállításánál az árképzés szabályai szerint kell eljárni.

Az egyes munkanemek mennyiségi meghatározásánál a felmérési-, elszámolási előírásokat figyelembe kell venni.

A munkavégzés során építési naplót kell vezetni, a naplóvezetés szabályai szerint.

A munkavégzés során, a feladatok teljesítése közben, a feladat teljesítésével összefüggésben, vagy nem- vétlen vagy szándékos károkozás esetében a Vállalkozás saját költségén, a műszaki átadás időpontjáig az okozott kárt meg kell téríteni, az elváltozást helyre kell hozni. Ennek tényét dokumentálni kell az építési naplóban.

A tisztasági festés munkálatai során minden körülményt figyelembe kell venni, melyet a nyertes Vállalkozásnak kell biztosítani:

- a vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges gépek, berendezések, eszközök helyszínen történő biztosítását;

- a szemét és törmelékszállítás elszállítását a Hatósági hulladéklerakó helyre (Szegeden, a Sándorfalvi úton);

- közterület foglalási-, behajtási engedélyek beszerzése;

- ideiglenes melléklétesítmények megépítését, helyszínen tartását;

Az egyes helyiségek festésének, mázolásának befejezése után azok finom takarítását is el kell végezni, mely munkák költségének is szerepelnie kell az ajánlatokban.

Az ajánlati ár tartalmazza mindazt a feladatsort, mely a tisztasági festés után átadott területek használatát biztosítsák, külön egyéb műszaki beavatkozás nélkül!

A bútorok, berendezési tárgyak szállítását, mozgatását az intézet végzi, illetve végezteti az adottságainak megfelelően.

Amennyiben a bútormozgatást nem tudja elvégeztetni, úgy az a vállalkozó kötelessége, naplóbejegyzéssel megállapított külön térítési díj ellenében.

A helyiségben maradó berendezési tárgyak bevédését, a vállalkozó végzi, ill. végezteti.

Vállalkozó csak I. osztályú minőségben teljesíthet. a beépítésre kerülő anyagok feleljenek meg az építési célú felhasználásra kerülő anyagok beépítésére, vonatkozó, rendeletekben meghatározott, minőségi követelményeknek,- melyről a vállalkozó megfelelőségi nyilatkozat benyújtására kötelezett - és műszaki meghatározásoknak, környezetvédelmi előírásoknak.