B&B ’99 SZOLGÁLTATÓ BT.

SZEGED, DEBRECENI UTCA 16/A	tel: 20-9-317-364; 20-47-98-149

# ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

KÉMIA ÉPÜLETE

FÖLDSZINTI ÁRKÁDSOR MADÁRMENTESÍTÉSE

## SZEGED, DÓM TÉR 7-8-9. HRSZ.: 3731; 3728/1; 3732

2012. NOVEMBER HÓ

# ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

#### A

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÉMIA ÉPÜLETE

FÖLDSZINTI ÁRKÁDSOR MADÁRMENTÍTÉSÉHEZ

SZEGED, DÓM TÉR 7-8-9.

##### ALÁÍRÓLAP

### ÉPÍTTETŐ

### Szegedi Tudományegyetem

### Szeged, Dugonics tér 13.

###### ÉPÍTÉSZTERVEZŐ	Kiszely Róbert

###### É-06-0175/2013

Hódmezővásárhely, Garzó Imre utca 4/B.

ÉPÍTÉSZMUNKATÁRS	Bartók Erika

okl. építészmérnök

Szeged, Debreceni utca 16/a

üzletvezető

20-9-317-364

2012. NOVEMBER HÓ

# ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

#### A

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÉMIA ÉPÜLETE

FÖLDSZINTI ÁRKÁDSOR MADÁRMENTÍTÉSÉHEZ

SZEGED, DÓM TÉR 7-8-9.

##### TARTALOMJEGYZÉK

TERVIRATOK

Címlap

Aláírólap

Tartalomjegyzék

# Műszaki leírás

TERVLAPOK

É-01	Alagsori/földszinti alaprajz	m=1:250

É-02	A-A metszet	m=1:50

É-03	B-B metszet	m=1:50

2012. NOVEMBER HÓ

# ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

#### A

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÉMIA ÉPÜLETE

FÖLDSZINTI ÁRKÁDSOR MADÁRMENTÍTÉSÉHEZ

SZEGED, DÓM TÉR 7-8-9.

##### MŰSZAKI LEÍRÁS

Előzmények

A Szegedi Tudományegyetem 2010-11-ben felújította a Dóm tér épületegyüttes déli-délnyugati szárnyát, ahol a TTK kémiai tanszékei helyezkednek el. A felújítás előtt is és jelenleg is a tér felőli árkádok alatt húzódik elektromos csatornában több elektromos és híradástechnikai kábel. A csatorna tetejére és az árkádba belógatott lámpákra előszeretettel ülnek fel és bújnak el a madarak, legfőképpen a galambok, ürülékükkel bepiszkítva mind a vezetékeket, mind pedig a padlót. Sok kellemetlenséget okoznak a járókelőknek, rongálódik híres Nemzeti Emlékcsarnok is.

A kar vezetése ennek az állapotnak megszüntetését kívánja elérni madárriasztó felszerelésével.

Jelen tervdokumentációval kívánjuk az Örökségvédelmi Hivatal szakhatósági hozzájárulását megkérni. A tervek az árkád déli szárnyát mutatják be, amely három részre osztható:

1./	Dóm tér 9. hrsz: 3731	Baloldali, háromnyílású, „átjárós” boltozatos épületrész

2./	Dóm tér 8. hrsz.: 3728/1	Középső alulbordás födémszakaszos épületrész

3./	Dóm tér 7. hrsz.: 3732	Jobboldali, ötnyílású, „átjárós” boltozatos épületrész

Javasolt megoldások

A legtöbb védelmi teendő a középső szakaszon van, ezért annak ismertetésével kezdjük a bemutatást:

2./	Dóm tér 8. hrsz.: 3728/1	Középső alulbordás födémszakaszos épületrész

A vizsgált árkádrész középső, alulbordás, födémes szakaszán védendő kábelcsatorna a boltövek mögött húzódik. Ide kiválasztásra került Avipoint P14 típusú kétsoros tüskés madárriasztó. A betervezett madárriasztó jellemzői:

Tüske alapanyaga: rozsdamentes acél.

Talp alapanyaga: UV álló polikarbonát.

Tüskék hossza: 115mm.

Tüskék távolsága a talpon: 20mm.

Tüskék végpontjainak távolsága: 50mm.

Tüskék egymástól való távolsága: 50mm.

Egység hossza: 333mm

Csomagolási egység: kartondoboz.

Várható élettartam: 10 év. (Kiváló minőségű csúcskategóriájú galambriasztó tüske)

A bemutatott szerkezetet a letisztított csatorna fedelére szilikonnal kell ragasztani.

(Alternatív megoldásként - amennyiben a tüske alkalmazása sikertelennek bizonyul - javasoljuk a födém alulbordáinak alsósíkjához madárháló felszerelését. Ekkor azonban a tüskés elemeket el kell bontani a kábelcsatorna tetejéről, hogy a háló elférjen. A háló toldását mindig a lámpáknál és a bordák mellett húzódó vezetékeknél kell megoldani. Javasolt háló típus: Fekete hurkolt polietilén madárháló jellemzője:

19/19 mm lyukbőségű polietilén háló

Eredményes, sokoldalú, flexibilis, diszkrét, tartós, erős anyagból készült, és humánus.

Nem szívja magába a vizet.

UV ellenálló anyagból készült, így nem esik szét az anyagokra káros UV sugárzás hatására sem.

A háló szálai kisebb szállakból vannak összesodorva.

A madárháló szálainak átmérője: 0.85-0.9 mm

A hálózsinór súlya: 0.44-0.45 gr/m

A háló összsúlya: 1kg/17 m2

A háló szakítószilárdsága: 15 kg)

Itt a vizsgált középső szakaszon 8 db lámpa is látható, melynek madármentesítéséről is gondoskodni kell. A bemutatott fotókon látható, hogy a felső, záró elem alkalmas a tüskés elemek fogadására így a felület letisztítását követően, szilikonnal kerülne felrögzítésre az egyébként darabolható tüskés madárriasztó.

1./	Dóm tér 9. hrsz: 3731	Baloldali, háromnyílású, „átjárós” boltozatos épületrész

A boltozatos, „átjárós” épületrész középső szegmensben húzódik a kábelcsatorna. Itt most is látható tüskés madárriasztó alkalmazása. Ide csak a 4 db lámpa felső lapjára körbe kerülne elhelyezésre a tüskés elem.

3./	Dóm tér 7. hrsz.: 3732	Jobboldali, ötnyílású, „átjárós” boltozatos épületrész

A jobboldali „átjárós” boltozatos épületrészen a csatornára és a 6 db lámpára kell felragasztani a fent bemutatott madárriasztót. (a leírást lásd fent)

Lefolytatott kábelegyeztetések:

EDF DÉMÁSZ Zrt/ Meszes István: 62-565-565-2216

Közvilágítás található ezekben a csatornákban, mivel a csatorna tető levehető marad, elfogadják a megoldást. A Dóm tér többi szakaszán is látható ilyen riasztó, oda sem adtak ki külön írásos nyilatkozatot.

Invitel kábel/Csonka Zoltán: 62-777-522

Helyszíni megtekintés alkalmával szóban nyilatkozta, hogy az Invitel nem érintett ezen a szakaszon.

Telekom Zrt/ Nagy Viktor Csaba: 62-622-754

Számítógépes nyilvántartás szerint nem érintettek, vezetékük a csatornában nem megy.

SZTE Optikai rendszer/ Zombori Zoltán: 62-544-228

Oprikai kábel található a dobozban, mivel hozzáférhető marad ezért elfogadják a bemutatott megoldást.

Munkavédelmi előírások

Az anyagok szállításánál, tárolásánál és beépítésénél az MSZ. 04-900-83. 901-83., 902-83., 903-83-, 904-83. sz. szabványt és az 1993 évi XCIII. tv. munkavédelemről és a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM rendelet előírásait be kell tartani és tartatni.

Figyelem! A műszaki szakszerűség követelményeit, valamint a balesetvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani! A gyártók technológiai utasításai teljes körűen betartandók.

Szeged, 2012. november hó	Kiszely Róbert

okl. építészmérnök