- sz. Melléklet

SZTE TIK fan-coil berendezések tisztítása, ellenőrzése

1.      Előkészületek készülékenként

-          Készülék elektromos kiszakaszolása

-          Burkolatok, szűrők eltávolítása

2.      Tisztítás, fertőtlenítés készülékenként

-          Leszerelt szűrők mosása, szükség szerinti cseréje

-          Ventilátorház és járókerék vegyszeres, fertőtlenítő tisztítása

-          Hőcserélő felület vegyszeres, fertőtlenítő tisztítása

-          Csepptálca vegyszeres, fertőtlenítő tisztítása

-          Befúvó rács és csatorna szakasz fertőtlenítő mosása

-          Hőcserélők belső átmosása

-          Szelepek működési ellenőrzése

3.      Mechanikai vizsgálat készülékenként

-          Ventilátor csapágyak állapotának műszeres ellenőrzése

-          Kondenzvíz szivattyú működési ellenőrzése

-          Cseppvíz csatorna ellenőrzése, tisztítása

4.      Beüzemelés

-          Teljes kiszáradást követő összeszerelés

-          Feszültség alá helyezés

-          Működési próba