- sz. MELLÉKLET

SZTE TIK kerékpártároló műszaki specifikációja

A telepítendő kerékpártároló 3 db fordított U-alakú felállást tartalmaz, melyek 10 mm vastag lapos acélra vannak hegesztve, amit dübelek segítségével rögzülnek a járófelülethez. A fordított U-alakú keretek 36 mm átmérőjű, 2 mm falvastagságú acélcsőből készített, 890 mm magas szerkezetek. Ezek mindkét szára 1650 mm hosszú, 10 mm vastag, 50 mm széles lapos acélra van hegesztve. Az összeállítás után az egész szerkezet horganyzott. Egy-egy szerkezet 6 db kerékpár tárolására alkalmas.

A kerékpártárolók telepítése vállalkozó feladata.