Műszaki leírás

A Szegedi Tudományegyetem , 6725 Szeged , Kálvária sgt. 57.szám alatti telephelyén 1 db kerékpártároló áthelyezésére és a teherporta csatornakiváltására kiírt pályázathoz.

Előzmények : A telephelyen folyó Pszichiátriai klinika bővítési munkálatokhoz tartozó parkoló kialakítási munkákhoz való munkaterület biztosításához a kerékpártároló áthelyezése és a portásfülke új csatorna bekötése szükséges .A munkák elvégzése két részajánlati körös beszerzési pályázat keretében lesz versenyeztetve

- Részajánlati kör : Kerékpártároló áthelyezése

Az alvásdiagnosztikai központ és a teherporta közti területen beton térburkolatra telepített acélszerkezetű fedett kerékpár tároló annak gondos bontása után a szomszédos telekre helyezendő át a mellékelt terven ( K-1 készült 2014-03-27 ) ábrázoltak és a mellékelt költségvetésben részletezettek szerint .

Az elvégzendő feladatok :

- Kerékpártároló és drótkerítés gondos bontása elemekre.

- A térbeton bontása és elszállítása nem feladat.

- A vasbeton kerítés bontása a kerékpár tároló új helyének teljes hosszán a kerítésoszlopok megtámasztásával.

- A beton törmelék elszállítása lerakóhelyre

- Három db , a kerékpár tároló helyére eső fa kivágása egyetemi területről.

- Tükörkészítés a térbeton és járda részére 25 cm mélységig és a fejtett föld elszállítása lerakóhelyre.

- A térbeton és a járda alá feltöltés készítése 15 cm vastagságban döngölve.

- Hálósan vasalt 12 cm vastag térbeton készítése a kerékpár tároló alá.

- Járda készítése homok ágyazatra fektetve 40X40X4 cm-es szürke járdalapokból az úttól a kerékpártárolóig.

- A kerékpár tároló összeszerelése, kerítés visszaépítése.

- részajánlati kör  : Portásfülke csatorna kiváltása :

Az SZTE Szent Györgyi–Albert Klinikai Központ (Szeged, Kálvária sgt. 57.) Nyugati Telephelyen lévő hátsó kapubejáró melletti portásfülke szennyvízvezeték tervszerinti kiépítése.

A portásfülke jelenleg is rendelkezik szennyvízbekötéssel. A Pszichiátriai épület bővítése miatt vált szükségessé, hogy a meglévő szennyvízbekötés helyett új épüljön. Az új szennyvízvezeték a Kórházi Kisegítő Épület mellett lévő szennyvízaknába csatlakozik KG-110-es csővel.

A kivitelezés általános követelményei:

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről.

A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újrahasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az építési napló mellékleteként. A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat).

A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.

A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani. A gépészeti szerelést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő dokumentáltságról a felelős műszaki vezető gondoskodjon.

Szeged 2014 április 03