Műszaki leírás

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK:

Az SZTE Herman Ottó Kollégium „A” épület 2 és 3. emeleti, szobák burkolat cseréjét, valamint a kettő szint tisztasági festését, ajtók, beépített szekrények mázolását kell elkészíteni. Az elvégzendő munka nem építési engedély köteles.

A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.

A munkavégzés időtartamánál, a napi beosztásban, az átlagostól eltérő környezeti hatást kiváltó munkafolyamatok végzésénél egyéb időszaki korlátozásra is sor kerülhet.

A nagy zajjal járó tevékenység, általában, naponta 9.00. és 18.00. óra között végezhető.

Hétvégi munkavégzés, a kollégium vezetésével történt és írásban rögzített feltételek szerint lehetséges.

A berendezési tárgyak bevédését, a vállalkozó végzi, ill. végezteti. A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újrahasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az építési napló mellékleteként. A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, útban lévő berendezések vagy szerelvények bontását és visszaszerelését, finomtakarítás költségei).

A felújítással érintett helyiségekben el nem távolítható berendezési tárgyak bevédését (ingóságok, parketta, szőnyeg), az üvegfelületek védelmét, valamint a munkaterület és a munkálatok során igénybevett közlekedési utak, liftek tisztántartását a Vállalkozó végzi, ill. végezteti. A liftet anyagszállításra csak a megengedett terhelhetőségig lehet használni, azok feltartása nélkül (kis kocsis anyagszállítás). A liftek folyamatos tisztántartásáról gondoskodni kell. A lift belsejében vagy működésében keletkező károkat, Vállalkozó köteles helyreállítani, illetve megtéríteni.

A szakszerűtlen bontási, beépítési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni, az eredeti állapotot kialakítani.

Külön felhívjuk Vállalkozók figyelmét, hogy az átalakítási munkák idejére, ahol szükséges és elrendelésre kerül, ideiglenes fóliafal készítése szükséges.

ÉpítészetI műszaki leírás:

Lakószobák PVC burkolatának cseréje, szintek tisztasági festése, ajtók, beépített szekrények mázolása:

1, A régi burkolat bontása, az aljzat kiegyenlítése, új burkolat (homogén PVC, legalább 2 mm vastag /TARKETT/) fektetése ragasztással, felhajtott, 5 cm magas szegéllyel, a szegélyt szegőlécbe bujtatva. A lábazati részen a vakolatot szükség szerint javítani kell.

A munkát I osztályú minőségben, a vonatkozó szakmai-műszaki és biztonsági előírások betartásával kell elkészíteni.

2, Érintett szintek:   2, 3,       összesen: 430 m2

3, A PVC csatlakozásokat, toldásokat hegesztett kivitelben kell elkészíteni, a szükséges helyeken burkolatváltó alkalmazandó.

4, Diszperzit festés falfelületen:

- Előkészítő munkák: helyiségben levő tárgyak, padlóburkolat bevédése fóliával, üvegfelületek, egyéb, nem festendő területek elválasztása, öntapadó szalaggal; zárak, nyílászáró szerkezetek kezelőszerveinek bevédése; diszperziós falfesték lekaparása a felület simítása, glettelése, alapozása a technológiára vonatkozó anyagokkal, eszközökkel, technológiai munkafolyamatokkal, megfelelő minőségű készítményekkel, sarkok, élek képzésével vagy legömbölyítésével.

- Teljes falfelület 2x-i festése, diszperzit festékkel, a technológiára vonatkozó anyagokkal, eszközökkel, technológiai munkafolyamatokkal, I. oszt. minőségben, pasztell vagy fehér színben, színhatár képzéssel.

- Helyiség festés utáni finomtakarítása.

5, Nyílászárók, beépített szekrények mázolása

- Előkészítő munkák: régi mázolás eltávolítása, lemaratással, felület beeresztése lenolajjal, simító tapaszolás. A radiátorokon régi olajfesték eltávolítása, lemaratással, csiszolással.

- A teljes mázolandó felület alap, közbenső és fedőmázolása a technológiára vonatkozó anyagokkal, eszközökkel, technológiai munkafolyamatokkal.

6, Felület simítása (glettelése) –kaparással:

- Előkészítő munkák: helyiségben levő tárgyak, padlóburkolat bevédése fóliával, üvegfelületek, egyéb, nem glettelendő területek elválasztása, öntapadó szalaggal; zárak, régi festék lekaparása; felület simítása, glettelése, a technológiára vonatkozó anyagokkal, eszközökkel, technológiai munkafolyamatokkal, megfelelő minőségű készítményekkel, sarkok, élek képzésével vagy legömbölyítésével.

Kiegészítés a tisztasági festéssel kapcsolatban:

A festés-mázolás előtti szükséges javító asztalos munkákat, -lappászítás, zárjavítás- valamint a szükséges vakolatjavítási munkákat a helyszíni szemlén az ajánlatadó felméri és azt az ajánlatában, szerepelteti.

Az egységárak összeállításánál az árképzés szabályai szerint kell eljárni.

Az egyes munkanemek mennyiségi meghatározásánál a felmérési-, elszámolási előírásokat figyelembe kell venni.

Szeged, 2014. június 11.