Műszaki Leírás

A Szeged, Budapesti út 5. szám alatti SZTE Öthalmi Diáklakások iskolaépület feletti lapos tető szigetelésére, ereszcsatorna javításra kiírt kivitelezői pályázathoz

A meglévő állapot :

Az épületről mellékeltünk alaprajzot. Iskolaépület lapos tető  ~1160 m2.

A tető teljes felülete három részre tagolódik:

- 565 m2

- 325 m2

- 270 m2

Az 1160 m2 felületű lapos tető több helyen beázik, ami veszélyezteti az épületben folyó tevékenységet.

Az épületben a beázások miatt több helyen beázás foltok láthatók, többször az elektromos világítótesteknél is jelentkezett a csapadékvíz az épületben.

A tető az épületen belülről és a  külső oldaláról is megközelíthető.

A feladat tetőszigetelésben :

A közel 15 éve készült tető szigetelésének teljes felújítása, melynek tartalmaznia kell a felsorolt részleteket:

- a tetőfelületeken az attika falra felhajtott szigetelés bontása, kiépítése

- csapadékvíz elvezető teljes körű tisztítása (woma), vizsgálata, a szükséges cseréket, javításokat el kell végezni (lefolyók, kiköpők)

- meglévő szigetelésen lévő gyűrődések, hibák javítása

- eresz szegély javítása

- gondoskodni kell a páraszellőzés szakszerű kialakításáról

- szükséges helyeken vakolatok pótlása

- előtetők közötti rés lefedése

- új szigetelés az érintett tetőfelületeken

Mivel a felújításra terv nem készült ,az új rétegrendet a tető megtekintése és feltárása után annak ismeretében a szakmai tapasztalat alapján a szakkivitelező Ajánlattevőnek kell javasolnia a költség hatékonyságot és legalább 10 év garanciális időt  figyelembe véve!

Az alkalmazandó anyagoknak megfelelő érvényes ÉME –vel kell rendelkezniük! A rétegrendek és csomópontok kialakításában az ÉMSZ szakmai ajánlásai követendők!

A régi rétegrend nem kerül elbontásra, csak a javítások szükségességének megfelelően. A járólapokat lehetséges szakaszosan felszedni, deponálni, majd a feltárt, megtisztított kellőképpen előkészített tetőrészre felhordható az új rétegrend.

Az elkészült szakaszok vízzáróságára megfelelően dokumentált ellenőrzést kell végezni!

Az ajánlattevővel szembeni követelmények :

A munka elvégzésére szakkivitelezőt várunk. Az elmúlt 3 év elvégzett munkáiról bemutatást kérünk, a rövid műszaki tartalom tartalmazza, a lapos tető szigeteléssel készült m2 és a nettó kivitelezési érték felsorolását!

Általános megjegyzések :

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az összes, a megvalósításhoz szükséges költséget!

A műszaki átadáskor át kell adni a felhasznált anyagok megfelelőségi igazolásait.

Melléklet :

épület alaprajzok