TOLMÁCSTEREM FELÚJÍTÁSA

(Szeged, Egyetem u. 2. 2401. terem)

Építőmesteri munkák:

- a terem berendezési tárgyainak roncsba bontása (déli falán található tábla, lambéria, szekrény, fogasok…)

- 4db tolmácsfülke óvatos, szakszerű elbontása

- 1db elbontott tolmácsfülkét a Megrendelő által megadott címre el kell szállítani (Szeged területén belül).

- előadói dobogó elbontása

- padlószőnyeg felszedése

- parketta, szegőléc és az alatta lévő deszkázat felbontása a salakfeltöltéssel és párnafákkal együtt a födém acélgerendáinak felső síkjáig

- az elbontott helyett új padló rétegrend építése:

  - 6cm vastag lépésálló polisztirol hablemez

  - 1 réteg elválasztó PE fólia

  - 6cm vastag esztrich beton, dilatációval, rugalmas peremszigeteléssel

  - felületkiegyenlítő réteg

  - nagy kopásállóságú antisztatikus PVC burkolat lábazattal

- ablakok szárnyainak és tokjainak asztalos javításai, 15% fapótlással, pászítással, gittpótlással, zárszerkezeteinek, csappantyúinak működőképessé tétele, vagy cseréje

- a bejárati ajtó fix szárnyán a régi rögzítő szerkezet javítása, működőképessé tétele, vagy új felszerelése, a meglévő megoldás leszerelése

- a bejárati ajtó kilincsgombjának cseréje kilincsre

- a nem használt ajtó működőképessé tétele, rögzítő heveder leszerelése, zár és kilincs cseréje

- 3 db tolmácsfülke visszaépítése a rajzon jelölt helyre

- ajtók, ablakok és radiátorok mázolása

- 4db új roló felszerelése az ablakokra, a régiek eltávolításával

- falak és mennyezet festése diszperziós festékkel, világos színre, 100% kaparás, mélyalapozás és glettelés után

- lakkozott fa lambéria készítése a falakra (radiátorok mögött nem) 100cm magasságig, a bejárati ajtók falán 170cm magasságig, a magasabb részek fölött 30db fogas felszerelésével (minta a PC labor helyisége)

- ajtóküszöbök csiszolása és lakkozása

A bontási munkákat és a bontott anyagok épületből való eltávolítását a lehető legkisebb porolással kell végezni. A mozgatást vagy zárt zsákokban, vagy zárt csúszdával lehet végezni.

Az anyagok, vagy konténer tárolására alkalmas helyet az épületen belül és kívül, a Kar képviselőjével kell leegyeztetni.

A beépített anyagok színeit a Kar képviselőjével kell leegyeztetni (falak, burkolatok, rolók…).

Az új padlószintnek meg kell egyeznie a meglévővel.

A padlórétegek kialakításánál figyelembe kell venni, hogy abban elektromos kábelcsatornák és padlódobozok lesznek beépítve.

Általános előírások:

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is.

- Az építkezés időtartamára a közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is az ajánlattevőt terhelik.

- A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

- A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

- A munkavégzésből adódó törmeléket a Vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a munkaterületről. A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!

- A vállalkozók az átadott program, az árazatlan költségvetés és helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észrevételezésre.

Gépészeti munkák:

- meglévő radiátorok leszerelése illetve visszaszerelése festési munkák véget

- radiátor szelepek cseréje (előremenő- visszatérő+ termofej)

- fűtési rendszer leürítése vagy fagyasztása

- szelepcsere miatt szükségesé vált kötésátalakítás

Kivitelezés általános követelményei:

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újrahasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az építési napló mellékleteként. A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat). A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani. A gépészeti szerelést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő dokumentáltságról a felelős műszaki vezető gondoskodjon.

Elektromos munkák:

Általános az egész területre jellemző leírás:

A helyiségekben az elektromos hálózatot a jelenleg érvényben lévő jogszabályok, rendeletek, szabványok, betartásával kell létesíteni. A szabványos szerelésről és a megfelelő dokumentáltságról a felelős műszaki vezető gondoskodjon.

Munkák leírása:

- Az átépítés során, üzemen kívül helyezett elektromos berendezések elbontása és a jogszabályok szerinti ártalmatlanítása szükséges.

- A szereléstechnológia süllyesztett szerelés. Kábeleknek a csőhálózatot a aljzatbeton alatti szigetelésben kell elvezetni. Külön csövezésben futnak a 230V az FTP, ill. gyengeáramú kábelek.

- Amennyiben a bejáraskor a költségvetésben nem szereplő tételek is előfordulnak úgy, azt kérjük külön szerepeltetni.

- A villamos szerelvények beépítése előtt a minőségi tanúsítások bemutatása szükséges.

- Teremben helyiség elosztó kialakítása, a szükséges védelmi eszközök beépítésével, energiaellátás a folyosói vágási szekrényből lehetséges.

- 2 darab Informatikai végpont kiépítése az asztalokhoz, kábelcsatornába rögzíthető csatlakozókkal.

- 28 darab erősáramú csatlakozó aljzatok kiépítése az asztalokhoz kábelcsatornába rögzíthető csatlakozókkal.

- Kivetítő csatlakozás elkészítése a pult és a mennyezet között tartóval, Hdmi, VGA, Koax, és erősáram csatlakozással.

- 3 darab tolmácsteremben fénycsöves lámpatestek beépítése, (Kapcsoló a fülkében)

- Tolmácsrendszer csőhálózatának kiépítése. (Kábelt az Egyetem biztosítja)

- Szükséges mérések beüzemelések elvégzése, dokumentáció összeállítása.

- Kábelezéshez, könnyített betonba a tervezett helyre Symolen SYM 25/19 típusú hajlítható, lépésálló MŰ cső építendő. Nagyobb, kb. 50X20 keresztmetszetű csatorna lefektetése is szükséges a tanári asztal és a fal között (HDMI, VGA, és koax video kábelek), amelyet a mennyezetig fel kell futtatni, és amely ott, osztott csatornában folytatódik a projektorig.

- A motoros mozgatású vetítővászon kábelének is fel kell vezetni 1db MŰ védőcsövet.

- A delegátusi asztalokba, a tolmácsasztalokba és a tolmácsfülkékbe a 230V-os dugaljaknak megfelelő keresztmetszetű és mennyiségű kábelt kell behúzni.

- A bútorok front oldalán végig futtatott osztott csatornába (pl. Legrand 80X20) minden asztalnál a csatornába pattintott (pl. Mosaic) védőreteszes 230V-os aljzat szerelendő.

- A terem 230V-os elektromos betáplálása a folyosó irányából, Symolen padló védőcsőben történik.

- A tanári asztal mögötti fal alsó síkjában teljes szélességben, szintén osztott DLP csatorna kerül.

- A bal oldali (folyosó oldali) hangszórókábel nyomvonala: tanári asztal bal oldala, padlóban Symolen cső, fal alsó síkon DLP, függőleges DLP és kivezetés cca. 3 m-es magasságban. A jobb oldali hangszóró kábel nyomvonala: tanári asztal bal oldala, Symolen cső, fal alsósíkja DLP, jobb sarokban cca. 3m magasságig MCS1 csatorna.

- A Cat5 FTP kábelezés a padok alsó dobozában is futhat. Ezen rendszerben a készülékek felfűzöttek. A behúzandó kábel típusa: Cat5 FTP.

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

- Beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek, (Magyar nyelvű))

- MSZ HD 60364-6:2007 szabvány szerinti első felülvizsgálat

- Kivitelezői szabványossági nyilatkozat (alkalmazott szabványok feltüntetésével)

- Felelős műszaki vezetői szabványossági nyilatkozat

- Megvalósulási „D” tervek

- Kezelési, karbantartási utasítások (azon berendezésekről, amik kezeléséről a dolgozókat ki kell oktatni)

- Informatikai rendszer rajza, mérési jegyzőkönyve

Szeged, 2014. július 14.

Összeállította:

Kószó Péter, Kőnnye Csaba, Sári Krisztián műszaki ellenőrök