Műszaki leírás

a SZTE SZAKK Fogklinika ( Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66 ) II. emeletén három  helység összenyitásának munkáiról.

Építészet :

A feladat ismertetése :

Vállalkozónak az alaprajz szerinti 5, 6,7 és 8 ( előtér,WC, rendelő,előkészítő) helyiségek összenyitását és az ahhoz kapcsolódó munkákat kell elvégezni.

- 3 db belső ajtó bontása.

- A rendelő , az előtér, a WC és az előkészítő ( 8 ) közti válaszfalak elbontása. A bontások után a szükséges fal, csempe, mennyezet javítás és festés elvégzése.

- Az összenyitott rendelő kerámia padlóburkolása a meglévő PVC bontása és aljzatkiegyenlítés után . A padlólap saját anyagából körben 10 cm-es lábazat képzés . ( Követelmény a 10-es tanlabor és a létrejövő új rendelő közti szintkülönbség , küszöb megszüntetése ! )

- A beépített mosdó körül a fal csempézése .

- A lépcsőház felöli falnyílásba helyszíni felmérés után egyedileg gyártott aszimmetrikus, kétszárnyú kifelé nyíló ( az egyik szárny rögzíthető ) , részben üvegezett műanyag bejárati ajtó beépítése.

Általános tudnivalók :

- A jelenleg a helyiségekben a bontandó falon található beépített bútorokat megrendelő a kivitelezés idejére elbontatja.

- A munkákat csak  betegforgalom mentes időszakban előre egyeztetett időpontban lehet végezni

- A képződött törmelék elszállítása Vállalkozó feladata.

- A bejárati ajtó gyártmánytervét és a burkoló lapok mintáit megrendelés előtt Megrendelővel jóvá kell hagyatni!