Műszaki Leírás

Az  SZTE Herman Ottó Kollégium „B” épület Szeged, Fürj u. 51.. kollégium épület lapos tető felújítására kiírt kivitelezői pályázathoz

A meglévő állapot :

Az épületről mellékeltünk alaprajzot.

Kollégium lapos tető:	~270 m2

Garázs lapos tető:  	~210 m2

A 270+210 m2 felületű lapos tető több helyen beázik, ami veszélyezteti az épületben folyó tevékenységet.

Az épületben a beázások miatt több helyen beázás foltok láthatók, többször az elektromos világítótesteknél is jelentkezett a csapadékvíz az épületben.

A tető az épület külső oldaláról közelíthető meg.

A feladat tetőszigetelésben :

A tető szigetelésének teljes felújítása, melynek tartalmaznia kell a felsorolt részleteket:

- az attika falra felhajtott szigetelés bontása, kiépítése

- csapadékvíz elvezető teljes körű tisztítása (woma), vizsgálata, a szükséges cseréket, javításokat el kell végezni (lefolyók, kiköpők);

- meglévő szigetelésen lévő gyűrődések, hibák javítása;

- attika bádogozás cseréje;

- gondoskodni kell a páraszellőzés szakszerű kialakításáról;

- szükséges helyeken vakolatok pótlása;

- új szigetelés az érintett tetőfelületeken;

- napelemek alu tartó szerkezetének leszerelése;

- a tető síkjából a napelemeket kiemelő acél szerkezet gyártása és szerelése a tető beton szerkezetére. A szigetelést pontonként ki kell vágni és a szerkezet elhelyezését követően a szigetelést helyre kell állítani. A tartószerkezet 80×80-as zártszelvény lábakból és 60×40-es vízszintes zártszelvény tartókból áll. A lábakat laposacél talpakon keresztül a födémhez dűbelekkel kell rögzíteni. Az acél szerkezet horganyzott felületképzést kap.

- a napelemek alu tartószerkezetének visszaszerelése az elkészített acél szerkezetre

Mivel a felújításra terv nem készült ,az új rétegrendet a tető megtekintése és feltárása után annak ismeretében a szakmai tapasztalat alapján a szakkivitelező Ajánlattevőnek kell javasolnia a költség hatékonyságot és legalább 10 év garanciális időt  figyelembe véve!

Az alkalmazandó anyagoknak megfelelő érvényes ÉME –vel kell rendelkezniük! A rétegrendek és csomópontok kialakításában az ÉMSZ szakmai ajánlásai követendők!

A régi rétegrend nem kerül elbontásra, csak a javítások szükségességének megfelelően. A járólapokat lehetséges szakaszosan felszedni, deponálni, majd a feltárt, megtisztított kellőképpen előkészített tetőrészre felhordható az új rétegrend.

Az elkészült szakaszok vízzáróságára megfelelően dokumentált ellenőrzést kell végezni!

Az ajánlattevővel szembeni követelmények :

A munka elvégzésére szakkivitelezőt várunk. Az elmúlt 3 év elvégzett munkáiról bemutatást kérünk, a rövid műszaki tartalom tartalmazza, a lapos tető szigeteléssel készült m2 és a nettó kivitelezési érték felsorolását!

Általános megjegyzések :

Az ajánlati árat megbontva a kollégium és a garázs épületre külön-külön kell meghatározni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az összes, a megvalósításhoz szükséges költséget!

A műszaki átadáskor át kell adni a felhasznált anyagok megfelelőségi igazolásait.

Melléklet :

épület alaprajzok