Műszaki leírás

A Szeged Egyetem utca 2. I. emelet részleges belső átalakítására kiírt kivitelezői pályázathoz.

Elvégzendő munkák :

A TÉR ÉS FORMA Építész Iroda 2014. július havi tervei alapján ( felelős tervező : Sipos György ) az I. ütemben foglalt átalakítási munkák kivitelezése a terveken és a költségvetésben részletezettek szerint ( a helyiségek számozása a terveken szereplő adatoknak felel meg, amit a bejáráson pontosítani kell ! ), amely az alábbiakat foglalja magában :

- A 1317. iroda és a 1205. tanári  közötti válaszfal bontása és egy az ÉP-7 terv szerinti új hangszigetelő gipszkarton válaszfal beépítése, a padló burkolat felújításával ( új laminát ), a fal és mennyezet helyreállításával .

- A 1323.-as iroda a folyosó felé új külön bejáratot kap, amit a teherhordó falba a statikus terv alapján , az ott leírt szigorú technológiai rendben kialakított új acélgerendás kiváltás tesz lehetővé.

- A bontás helyén a falat helyre kell állítani és a parkettát ki kell pótolni.

- A folyosói terrazzó burkolatot a főfal bontásoknál helyre kell állítani .

- Az 1322. iroda ajtaja gondos bontás után az 1323.-as nál kiképzett falnyílásba kerül beépítésre.

- Az 1322.-es iroda a tengelyében kettéválasztandó, amihez a folyosói ajtónyílást statikus terv szerint meg kell növelni és a kialakuló új helyiségek bejárataként az ÉP-9-es terv szerinti faajtókat kell beépíteni.

- Az ajtók előtti bejárati részen a laminát parkettát ki kell pótolni.

- Az elektromos szerelések elvégzése a külön műszaki leírás és költségvetés szerint.

Általános tudnivalók :

- Az ajánlatnak a kivitelezéssel kapcsolatos összes költséget tartalmaznia kell, amit a tervek , a költségvetés és a helyszín ismeretében kell megadni.

- Csak minősített anyagok építhetők be, melyek bizonylatait előzetesen be kell mutatni, majd az átadási dokumentációban mellékelni.

- Az átadási dokumentációt 2 pld.-ban papír alapon + 1pld. CD-n kell mellékelni.

- A képződött törmelék elszállítása kivitelező feladata. A hulladék szállítás bizonylatait az átadáskor mellékelni kell.

- A munkálatokat a környezet legkisebb zavarásával lehet végezni. A bontásoknál a por terjedését fóliázással meg kell akadályozni .

- A munkálatok utáni  finom takarítás is vállalkozó feladata