SZTE Földrajzi Tanszék I ütem FELÚJÍTÁSA

(Szeged, Egyetem u. 2.)

Elektromos munkák:

Általános az egész területre jellemző leírás:

A helyiségekben az elektromos hálózatot a jelenleg érvényben lévő jogszabályok, rendeletek, szabványok, betartásával kell létesíteni. A szabványos szerelésről és a megfelelő dokumentáltságról a felelős műszaki vezető gondoskodjon.

Munkák leírása:

Szétválasztott helyiségek

- Az átépítés során, üzemen kívül helyezett elektromos berendezések elbontása és a jogszabályok szerinti ártalmatlanítása szükséges.

- A szereléstechnológia süllyesztett szerelés. Külön csövezésben futnak a 230V az FTP, ill. gyengeáramú kábelek.

- Amennyiben a bejáraskor a költségvetésben nem szereplő tételek is előfordulnak úgy, azt kérjük külön szerepeltetni.

- A villamos szerelvények beépítése előtt a minőségi tanúsítások bemutatása szükséges.

- A szétválasztandó teremben a kialakult termenként 12 darab csatlakozó marad, a többi elektromos szerelvényt le kell bontani.

- Teremben a helyiség elosztó lebontásra kerül a megmaradó négy áramkört a folyosói elosztóra kel rákötni a szükséges biztosítással.

- 2 darab Informatikai végpont megmarad.

- Az erősáramú csatlakozó aljzatok energiaellátásának szerelési módja süllyesztett szerelés.

- A helyiségben lévő Kivetítő leszerelésre kerül

- A helyiségben jelenleg középen elhelyezkedő klímát a bal oldali terembe kell átszerelni.

- A leszerelt berendezéseket az Intézetnek listázva át kell adni.

- A helyiségekben a világítás kapcsolását külön kell választani, két kapcsoló felszerelésével. A lámpatestek megmaradnak.

- Figyelem az ajtók feletti áthidalók beépítésekor az ajtó feletti vezetékcsatorna útban lesz. Az ajánlatadó feladata, a csatorna szükség szerinti leszerelése a kábelek bevédése a munkálatok alatt, és a visszaszerelés. A csatornában feszültség alatt lévő kábelek vannak, ezért az ide vonatkozó munkavédelmi előírásokat be kell tartani.

- Szükséges mérések beüzemelések elvégzése, dokumentáció összeállítása.

Eltolt irodák

- Az átépítés során, üzemen kívül helyezett elektromos berendezések elbontása és a jogszabályok szerinti ártalmatlanítása szükséges.

- A szereléstechnológia süllyesztett szerelés. Külön csövezésben futnak a 230V az FTP, ill. gyengeáramú kábelek.

- Amennyiben a bejáraskor a költségvetésben nem szereplő tételek is előfordulnak úgy, azt kérjük külön szerepeltetni.

- A villamos szerelvények beépítése előtt a minőségi tanúsítások bemutatása szükséges.

- A kisebbik teremben jelenleg is meglévő elektromos szerelvényeket 30 centivel el kell tolni, hogy a csökkentett méretű helyiségben legyenek.

- Teremben a világítási hálózatról egy darab lámpatestet le kell bontani.

- A helyiségben jelenleg középen elhelyezkedő klímát a kisebbik oldali irodába kell átszerelni.

- Szükséges mérések beüzemelések elvégzése, dokumentáció összeállítása.

- A nagyobbik teremben jelenleg is meglévő lebontandó falon lévő elektromos szerelvényeket le kell bontani, majd a fal áthelyezését követően vissza kell építeni, be kell üzemelni.

- Teremben a világítási hálózathoz egy darab lámpatestet hozzá kell építeni.

- Szükséges mérések beüzemelések elvégzése, dokumentáció összeállítása.

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

- Beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek, (Magyar nyelvű))

- MSZ HD 60364-6:2007 szabvány szerinti első felülvizsgálat

- Kivitelezői szabványossági nyilatkozat (alkalmazott szabványok feltüntetésével)

- Felelős műszaki vezetői szabványossági nyilatkozat

- Megvalósulási „D” tervek

- Kezelési, karbantartási utasítások (azon berendezésekről, amik kezeléséről a dolgozókat ki kell oktatni)

- Informatikai rendszer rajza, mérési jegyzőkönyve