MŰSZAKI LEÍRÁS

ÉPÍTÉSZET

Szeged, Temesvári krt. 50-52.

SZTE Herman Ottó Kollégium „A” épület vizesblokk felújítása

ELŐZMÉNYEK:

Az épületben a hallgatói szobákhoz tartozó közös vizesblokkok és konyhák kerülnek felújításra. A helyiségekben a padlóburkolatok, falburkolatok régiek, hibásak, a zuhanytálcák nem egységesek a szigetelések problémásak, a gépészeti vezetékek cserére szorulnak.

TERVEZETT MUNKÁLATOK

Felújítással érintett alapterület: 183,04 m2

A tusoló helyiségekben a padlóburkolatot a feltételezett talajnedvesség elleni szigetelésig fel kell bontani, a gépészeti vezetékelés után a talajnedvesség elleni szigetelést vissza kell állítani, új aljzatot kell építeni. A WC helyiségekben, előterekben, konyhákban meglévő csempe és padló burkolatot el kell bontani, új burkolatot kell készíteni.

Ügyelni kell az épített tusolóknál a lejtések kialakítására. Műszaki átadás csak a padló vízpróbája után lehetséges.

A padlóburkolatok alá a zuhanyzókban teljes magasságra felvezetve 2 rétegben kenhető üzemi víz elleni szigetelést kell kenni. Ügyelni kell a problémás csomópontok – sarok, él, csőáttörés – helyes kialakítására. A rétegek meglétét külön-külön dokumentálni kell és a műszaki ellenőrnek át kell venni.

A tusolókban a tusolóállások között épített válaszfalat kell építeni.

A csempe magassága zuhanyzókban 2,10 m, konyhákban, WC-kben 1,50 m.

Vakolt falfelületeket 2 rétegű diszperziós festéssel kell ellátni, a vizesblokkokban, WC-ben, közlekedőkön, konyhán található ajtókat mázolni kell, a szükséges előkészítő munkálatokkal.

ÁLTALÁNOS:

Az elvégzendő munka nem építési engedély köteles.

A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.

Hétvégi munkavégzés, az Intézet vezetésével történt és írásban rögzített feltételek szerint lehetséges.

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újrahasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az átadási dokumentációhoz.

A műszaki-átadás feltétele a beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek, (Magyar nyelvű)), jogszabályban előírt nyilatkozatok.

A munka költségeinek összeállítását kérjük a helyszín ismeretének birtokában.

Az átalakítással érintett helyiségekben el nem távolítható berendezési tárgyak bevédését, az üvegfelületek védelmét, valamint a munkaterület és a munkálatok során igénybevett közlekedési utak tisztántartását a Vállalkozó végzi, ill. végezteti. A szakszerűtlen bontási, beépítési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni, az eredeti állapotot kialakítani.

GÉPÉSZET

A Herman Ottó Kollégium 7. 8. 9. emeleti zuhanyzó helyiségek gépészeti felújítása az elvégzendő feladat, valamint a hozzá tartozó vizesblokkok, előterek, konyha helyiségek.. Minden emeleten három állásos épített zuhanyzót kell kialakítani. A 8.-9. emeleten az 1-es 4-es vizesblokkban a WC berendezés cseréje szükséges (WC csésze, ülőke, kefetartó komplett). A 2-es vizesblokkban WC ülőke cseréje szükséges. A 3-as vizesblokkban szifoncsere. Az előtérben falikút valamint csaptelep cseréje szükséges, valamint mosdó csere szerelvényekkel (csaptelep szifon, elzárók). A konyha helyiségben fali konzolra szerelhető mosogató + csaptelep beépítése valamint mosógép kiállás kiépítése (víz- csatorna) szükséges. A 7. emelet annyiban különbözik a 8. 9. emelettől, hogy konyha helyiségben nem kell semmit csinálni. A vizesblokkoknál valamint a zuhanyzóknál a meglévő szellőző rendszert felül kell vizsgálni, valamint szükség esetén javítani, tisztítani kell.

Minden használaton kívüli gépészeti vezetéket el kell bontani, minden vizes berendezési tárgyat el kell bontani, ami helyett a költségvetés szerint új kerül és ennek költségét az ajánlatban szerepeltetni kell!!!

Kivitelezés általános követelményei:

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újrahasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az építési napló mellékleteként. A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat). A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani. A gépészeti szerelést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő dokumentáltságról a felelős műszaki vezető gondoskodjon.

ELEKTROMOS

A vizes helyiségekben az összes villamos szerelvény lebontásra kerül. A helyiségekben a megfelelő IP védettségű kapcsoló, csatlakozó, és lámpatest kerül  felszerelésre.

Szintenként két helyen mozgásérzékelő kerül felszerelésre, melynek pontos helyét a helyszínen kell egyeztetni.

A műszaki átadáshoz az alábbi dokumentációk szükségesek:

- Beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek, (Magyar nyelvű))

- MSZ HD 60364-6:2007 szabvány szerinti első felülvizsgálat

- Kivitelezői szabványossági nyilatkozat ( alkalmazott szabványok feltüntetésével)

- Felelős műszaki vezetői szabványossági nyilatkozat