Kötelező szerződéses műszaki feltételek

# Általános elvárások

- csak új, eddig még nem használt eszközök lehetnek a szolgáltatásban

- a meglévő Cisco hálózati környezetbe maradéktalanul illeszkednie kell a szolgáltatásba vont új eszközöknek

- a jelenleg használt redundáns 5508-as Wifi kontroller infrastruktúrával teljesen kompatibilisnek kell lennie. Az eszközöket a megfelelő számú AP (Access Point) licensszel kell bővíteni, mely száma minimum 15, vagy ha a lefedendő terület ennél több AP-val fedhető le, akkor az AP licensz szám ezzel növekedjen.

- az ajánlott Access Pointok tápellátását power injectorral kell megoldani.

- az újonnan felszerelésre kerülő Access Pointok (AP) esetlegesen fellépő kábelezési igényeit Ajánlatkérő biztosítja, nyertes Szállítóval történő egyeztetést követően.

- az AP-k hálózatba kötéséhez a meglévő hálózati infrastruktúra használható, mely 10/100 Mbit/s sebességű portokat jelent.

- az ajánlott rendszernek nem kell új szolgáltatást bevezetni (Pl. új SSID bevezetése) csupán csak a meglévő lefedettség kiterjesztése a cél, illetve az újonnan leszállított AP-k rendszerintegrációja, a kontroller licensz bővítés elvégzése és az esetlegesen szükséges sw upgrade elvégzése.

- A pályázónak gondoskodnia kell annyi AP szállításáról, amellyel az 1 sz. mellékeltben szereplő területek lefedhetők.

Ajánlatkérő 1 alkalommal biztosít helyszíni felmérést is, Ajánlattevő részére.

- illeszkedés meglévő, a hálózatban jelenleg is használt protokollokhoz (EIGRP, Netflow) a meglévő eszközök átkonfigurálása nélkül

- valamennyi a szolgáltatásba bevont eszköz egyetlen gyártó termék-portfoliójából kerülhet csak ki a teljes infrastruktúra homogenitásának és menedzselhetőségének megőrzése érdekében

- a pályázónak gondoskodnia kell a szolgáltatott infrastruktúra kiemelt biztonságáról és wireless betörésvédelméről

- a pályázónak gondoskodnia kell a termékek hivatalos emelt szintű magyarországi gyártói garanciájáról, szoftver követéssel, 7x24 órás hiba bejelentési lehetőséggel, és gyártói 5x8 NBD support szinttel a bérleti futamidő teljes időtartamában. Ajánlattevőnek biztosítania kell, hogy a szállítást követő 60 nap múlva az Ajánlatkérő a gyártó hivatalos honlapján ellenőrizhesse az emeltszintű szolgáltatás meglétét ezáltal látva biztosítottnak a legmagasabb rendelkezésre állást

- A felhívásban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet 26. § (6) bekezdése alapján Ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

Acces Point Termék megnevezés vagy ezzel egyenértékű:

| Szállító termékazonosítója | Termék / szolgáltatás megnevezése |
| --- | --- |
| AIR-CAP3702I-E-K9 | 802.11ac Ctrlr AP 4x4:3SS w/CleanAir; Int Ant; E Reg Domain |

# Accespontok műszaki megfelelősége:

- központi kontrollerről menedzselhetőnek kell lennie, amit meg is kell valósítani

- 10/100/1000BASE-T autosensing port (RJ-45)

- Management console port (RJ-45)

- 4x4 MIMO, 3 spatial stream támogatás

- rendelkezzem külső 2.4 GHz 6 dBi/5 GHz 6 dBi Antennával

- Maximal ratio combining (MRC) támogatás

- 802.11n és 802.11a/g beamforming támogatás

- 20- and 40-MHz csatornák támogatása

- PHY data rates up to 450 Mbps (40 MHz with 5 GHz)

- Packet aggregation: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx)

- 802.11 dynamic frequency selection (DFS) támogatás

- Cyclic shift diversity (CSD) támogatás

- UL 60950-1

- CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1

- UL 2043

- IEC 60950-1

- EN 60950-1

- EN 50155

- FCC Part 15.247, 15.407

- EN 300.328, EN 301.893 (Europa)

- EMI és susceptibility (Class B)

- FCC Part 15.107 és 15.109

- EN 301.489-1 és -17 (Europa)

- EN 60601-1-2 EMC,  Medical Directiva 93/42/EEC

- IEEE 802.11a/b/g, 802.11n, 802.11h, 802.11d

- IEEE 802.11ac Draft 5

- 802.11i, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), WPA

- 802.1X

- Advanced Encryption Standards (AES), Temporal Key Integrity Protocol (TKIP)

- EAP-Transport Layer Security (TLS)

- EAP-Tunneled TLS (TTLS) vagy Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol Version 2 (MSCHAPv2)

- Protected EAP (PEAP) v0 vagy EAP-MSCHAPv2

- EAP-Flexible Authentication via Secure Tunneling (FAST)

- PEAP v1 vagy EAP-Generic Token Card (GTC)

- EAP-Subscriber Identity Module (SIM)

- Wi-Fi Multimedia (WMM)

- FCC Bulletin OET-65C

- RSS-102

# A teljes WLAN rendszerrel szemben támasztott műszaki követelmények:

- 24/7-es teljes spektrum monitorozás

- támogatni kell a zero touch konfigurálást

- Rouge AP detektálás támogatása

- 24/7 csatornán belüli wIPS védelem biztosítása

- non-WIFI off-channel rouge detektálás támogatása

- CAPWAP támogatás

- a rendszernek képesnek kell lennie akár 100 AP központi vezérlésére

- A rendszernek képesnek kell lennie detektálni, csoportosítani és elhárítani a rádió frekvenciás interferenciákat, melyek érinthetik a rendszer teljesítményét

- SNMP v1, v2c, v3

- NetFlow Version 9

- IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11d, WMM/802.11e, 802.11h, 802.11k, 802.11n, 802.11r, 802.11u, 802.11w, 802.11ac.

- WPA

- IEEE 802.11i (WPA2, RSN)

- RFC 1321 MD5 Message-Digest Algorithm

- RFC 1851 The ESP Triple DES Transform

- RFC 2104 HMAC: Keyed Hashing for Message Authentication

- RFC 2246 TLS Protocol Version 1.0

- RFC 2401 Security Architecture for the Internet Protocol

- RFC 2403 HMAC-MD5-96 within ESP and AH

- RFC 2404 HMAC-SHA-1-96 within ESP and AH

- RFC 2405 ESP DES-CBC Cipher Algorithm with Explicit IV

- RFC 2406 IPsec

- RFC 2407 Interpretation for ISAKMP

- RFC 2408 ISAKMP

- RFC 2409 IKE

- RFC 2451 ESP CBC-Mode Cipher Algorithms

- RFC 3280 Internet X.509 PKI Certificate and CRL Profile

- RFC 3602 The AES-CBC Cipher Algorithm and Its Use with IPsec

- RFC 3686 Using AES Counter Mode with IPsec ESP

- RFC 4347 Datagram Transport Layer Security

- RFC 4346 TLS Protocol Version 1.1

- WEP and TKIP-MIC: RC4 40, 104 and 128 bits (both static and shared keys)

- AES: CBC, CCM, CCMP

- DES: DES-CBC, 3DES

- SSL and TLS: RC4 128-bit and RSA 1024- and 2048-bit

- DTLS: AES-CBC

- IPSec: DES-CBC, 3DES, AES-CBC

- IEEE 802.1X

- RFC 2548 Microsoft Vendor-Specific RADIUS Attributes

- RFC 2716 PPP EAP-TLS

- RFC 2865 RADIUS Authentication

- RFC 2866 RADIUS Accounting

- RFC 2867 RADIUS Tunnel Accounting

- RFC 2869 RADIUS Extensions

- RFC 3576 Dynamic Authorization Extensions to RADIUS

- RFC 3579 RADIUS Support for EAP

- RFC 3580 IEEE 802.1X RADIUS Guidelines

- RFC 3748 Extensible Authentication Protocol

- Web-based authentication

TACACS support for management users