- sz. melléklet

SZTE Gyógyszertári Központ épületénél elhelyezett HY-PLA 1.1214 típusú hidraulikus ollós emelő teljes körű felújítása

Az épület főbejárat felöli részénél elhelyezett hidraulikus ollós emelő (épület északi oldala) felújítási munkálatai:

- Az emelő szerkezet kiszerelése. A Vállalkozó telephelyére és a javítást követően visszaszállítása. A felújított berendezés telepítése, beüzemelése.

- A javítás időtartamáig ideiglenes védőkorlátok elkészítése, elhelyezése.

- Az emelőakna fémszerkezeti felújítása, kitakarítása.

- Biztonsági végállás kapcsolók, kábelek cseréje. Mechanikus szerkezetének teljes felújítása, javítása.

- Hidraulika szivattyú motor karbantartása.

- Elektromos szerkezetek szabvány szerinti felújítása.

- Áramtalanító főkapcsoló beépítése.

- A munkavédelmi előírásoknak megfelelő - veszélyes üzemet jelző és figyelmeztető – korrózió gátló bevonatok elkészítése.

- Hidraulika olaj cseréje.

- Csapszegek, perselyek, csapágyak cseréje.

- A jelenlegi emelő platform rendkívül erős oxidációja a szerkezet anyagvastagságát veszélyes mértékűre csökkentette, ezért az emelő platform (rakodó, tehervivő asztal) teljes cseréje szükséges.

- Javítás utáni, munkavédelmi felülvizsgálat.