Egy csatornás izolátoros akkumulátoros stimulator beszerzése

Igényelt mennyiség: 2 db

Szakmai és műszaki jellemzők:

- Max. kimeneti teljesítmény: 	2,5 W/ch

- Impulzus felfutás/lefutás: 	10µsec/50V

Feszültség kimenet

- Max. kimeneti feszültség: 	±5V, ±50V

- Max. áram terhelés:	±50mA

- Kimeneti védelem:	Rövidzár végett

Áram kimenet

- Max. kimeneti áram:	±5mA, ±50mA

- Max. kimeneti feszültség:	±50V

- Kimeneti védelem:	Rövidzár végett

Csatlakozás:

- Kimenet:	Banán aljzat (4mm)

- Bemenet:	9 pólusú D-SUB (Cannon)

Tápfeszültség 110V vagy 220V, 50/60Hz

Kérjük, hogy csak a kiírásban meghatározott termékre és a kiírásban igényelt mennyiségre illetve kiszerelésre adjon be ajánlatot, helyettesítő termékekre benyújtott ajánlatokat nem tudunk elfogadni.

Garancia: minimum 1 év

Szerviz ellátás: minimum 5 év

Szállítási határidő: a megrendeléstől számított 3 hét

Fizetési mód: az ajánlattevőnek vállalnia kell a Szegedi Tudományegyetem megrendelésétől számított átutalásos 60 napos kifizetését.