Részletes műszaki leírás:

| 1. részajánlati kör |  |  |
| --- | --- | --- |
| Termék megnevezése | CPV kód | Műszaki specifikáció |
| N-Succinyl-Ala-Ala-Pro-Phe-p-nitroanilide, 100 mg | 24200000-6 | Tárolási hőmérséklet: -20 ℃, empirikus összegképlet: C30H36N6O9, molekulatömeg: 624,64, aminosavsorrend: N-Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA, a kimotripszin, humán leukocita katepszin G és peptidil prolil izomeráz kolorimetrikus szubsztrátja. |
| N-Benzoyl-Phe-Val-Arg-p-nitroanilide hydrochloride, 10 mg | 24200000-6 | Tárolási hőmérséklet: -20 ℃, empirikus összegképlet: C33H40N8O6·HCl, molekulatömeg: 681,18, aminosavsorrend: N-Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA, a tripszin, trombin és reptiláz kolorimetrikus szubsztrátja. |
| 4-Nitrophenyl N-acetyl-β-D-glucosaminide, 500 mg | 24200000-6 | Tisztaság: ≥99% (TLC), tárolási hőmérséklet: -20 ℃, empirikus összegképlet: C14H18N2O8, molekulatömeg: 342,30, az N-acetil-glükózaminidáz kromogén szubsztrátja. |
| 4-Nitrophenyl β-D-cellobioside, 100 mg | 24200000-6 | Tisztaság: ≥98% (TLC), tárolási hőmérséklet: 2-8 , empirikus összegképlet: C18H25NO13, molekulatömeg: 463,39, a cellobiohidroláz kromogén szubsztrátja |
| Alamethicin from Trichoderma viride, 5 mg | 24200000-6 | Tisztaság: ≥98% (HPLC), tárolási hőmérséklet: 2-8 ℃, alamethicin-homológok keveréke, monovalens kation ionofór tulajdonságú peptaibol. |
| 4-Nitrophenyl β-D-xylopyranoside, 500 mg | 24200000-6 | Tisztaság: ≥98%, tárolási hőmérséklet: -20 ℃, empirikus összegképlet: C11H13NO7, molekulatömeg: 271,22, a β-xilozidáz kromogén szubsztrátja |
| 2. részajánlati kör |  |  |
| Termék megnevezése | CPV kód | Műszaki specifikáció |
| Genomikus DNS izolációs készlet baktériumokhoz, 500 teszt | 24200000-6 | Teljes celluláris DNS gyors és megbízható izolálására alkalmas, sokféle baktériumfajból. A készlet az optimalizált lízis segítségével akár 1×10⁹ baktériumsejt feldolgozására alkalmas, kolonnánként. A bakteriális sejtek logaritmikus fázis szerint növekednek, majd begyűjtésre kerülnek. A lízis és a kötődési körülmények beállítása után a minta DNS spin kolonnára kerül. Mosóoldat segítségével a szennyeződések eltávolíthatóak a rendszerből, végül a DNS leoldása vízzel vagy elúciós pufferrel történik. 500 izolálás elvégzésére alkalmas készlet. |
| Genomikus DNS izolációs készlet gombákhoz, 500 teszt | 24200000-6 | Teljes celluláris DNS gyors és megbízható izolálására alkalmas sokféle gombafajból. A készlet szűrő és homogenizáló kolonnákat tartalmaz, melyek hatékonyan eltávolítják a sejttörmeléket és fokozzák a minta lízist követő kezelhetőségét. Poliszacharidokban gazdag, friss és szárított gombaszövetekből akár 40 kb méretig is képes a genomi DNS hatékony kinyerésére. 500 izolálás elvégzésére alkalmas készlet. |