| Szegedi Tudományegyetem Füvészkert 6726 Szeged, Lövölde u. 42 tel: 36 62 544 108 |  | University of Szeged Botanic Garden H-6726 Szeged, Lövölde u.42 E-mail: fuveszkert@bio.u-szeged.hu |
| --- | --- | --- |

Kioti traktor és tartozékok:

- Kioti CK 4010 kertészeti traktor

- KL4010 homlokrakodó

- GEO BH5R árokásó adapter

- GEO B kanál árokásó adapterhez

- METAL-FACH T-736 pótkocsi  T736/2 - 1,5T

- Raklap villa

Kioti CK 4010 kertészeti traktor és kapcsolódó eszközök

Részletes Műszaki specifikáció:

- számú Melléklet

- KL4010 homlokrakodó

| Homlokrakodó KL4010 Specifikáció |  |
| --- | --- |
| A. Maximális emelési magasság | 2 500 mm |
| B. Maximális emelési magasság a csatlakozási ponton | 2 234 mm |
| C. Talajszint és a nyitott kanál alsó pontja közti távolság | 2 075 mm |
| D. Maximális kinyújtás esetén a traktor eleje és a kanál közti távolság | 321 mm |
| E. Maximális kibillentési szög | 56° |
| F. Első tengely és a kanál éle közti távolság | 1 660 mm |
| G. Maximális hátrabillentési szög | 42° |
| H. Ásási mélység | 124 mm |
| J. Teljes utazási magasság | 1 345 mm |
| L. Kanál mélysége | 470 mm |
| M. Kanál magassága | 560 mm |
| N. Kanál teljes mélysége a csatlakozási ponttól | 660 mm |
| S. Emelési kapacitás maximális magasságon | 764 kg |
| Emelő munkahenger mérete | 50x425 mm |
| Kanál munkahenger mérete | 50x395 mm |
| Kanál szélessége | 1676,4mm / 1828,8 mm |
| Kanál súlya | 100 kg / 112 kg |

2. Traktor Specifikációk

| Modell | CK4010 |
| --- | --- |
| Motor típus | 3B183LWM-E1 |
| Motor | KIOTI, 3hengeres soros, vízhűtéses |
| Lőkettérfogat | 1826 cm3 |
| Fordulatszám | 2600 l/perc |
| Hengerek száma | 3 |
| Motor teljesítmény | 28,3 KW (38LE) |
| Üzemanyag tank térfogat | 34 liter |
| Meghajtás |  |
| Váltó | Mechanikus |
| Sebesség | 9x3 |
| Differenciál zár elől | Standard |
| TLT | Független |
| Hátsó TLT | 540/750 |
| Fék | Nedves tárcsafék |
| Hidraulika rendszer |  |
| Szivattyú | Fogaskerekes |
| Szivattyú kapacitása | 44,4 liter/perc |
| Emelőkar | - kategória |
| Maximális emelési kapacitás | 740 kg |
| Kormány | Hidrosztatikus szervókormány |
| Kerék méretek |  |
| Mezőgazdasági kerékméret elől | 7-16 |
| Mezőgazdasági kerékméret hátul | 11,2-24 |
| Utazási sebesség |  |
| Előre | 1,52-23,56 km/h |
| Hátra | 1,90-15,39 km/h |
| Méretek |  |
| Hossz | 3010 mm |
| Szélesség | 1400 mm |
| Magasság bukókerettel | 2430 mm |
| Hasmagasság | 340 mm |
| Tengelytáv | 1670 mm |
| Nyomtáv elől | 1132 mm |
| Nyomtáv hátul | 1302 mm |
| Minimális fordulási sugár | 2400 mm |
| Tömeg | 1265 kg |
| Szállítható személyek száma | 1 fő |

3.GEO BH5R árokásó adapter

Műszaki jellemzők:

BH5R: saját hidraulikaszivattyúval és hidraulikaolaj tartállyal rendelkezik

|  | BH 5R |
| --- | --- |
| Maximális ásási mélység | 1400 mm |
| Gém távolsága | 2100 mm |
| Kanál szélessége | 180 mm |
| Minimális gépigény | 18 LE |
| Tömeg | 310 kg |
| Szivattyú | van |
| Olaj kapacitás | 18 l |

GEO B kanál árokásó adapterhez

| Szélesség | 180 mm | 1000 mm |
| --- | --- | --- |

- METAL-FACH T-736 pótkocsi

- T736/2 - 1,5T

Egytengelyes pótkocsi, teherbírás 1,5 tonna, egyirányú, hátsó lerakodás, egyvezetékes pneumatikus fék (opcionális kétvezetékes), 400 mm-es oldalfalak (opcionális 700 mm-es hálós oldalfal-magasító), maximális sebesség 40 km/h, gumiabroncs 10,0/80 12,10 PR, támasztóláb, elektromos berendezés, külső szélesség: 1600 mm, külső hosszúság: 2500 mm, súly: 550 kg.

| Típus | M.e. | T 736 |
| --- | --- | --- |
| Változat | - | 1,5t |
| Teljes hosszúság | mm | 3956 |
| Teljes szélesség | mm | 1665 |
| Teljes magasság | mm | 1168 |
| Kerék távolsága az utánfutótól | mm | 925 |
| Teherbírás | kg | 1500 |
| Saját tömeg | kg | 700 |
| Megengedett össztömeg | kg | 2200 |
| Vonórúd magasság | mm | 295 |
| Kerék nyomtáv szélesség | mm | 1200 |
| Oldalfal magassága | mm | 400 |
| Tengely | - | ADR |
| Billenési szög | o | 50 |
| Rakfelület hossza | mm | 2505 |
| Rakfelület szélessége | mm | 1502 |
| Támasztóláb | - | igen |
| Hidraulikus teleszkóp | - | igen |
| Dobfék | - | igen |
| Gumiabroncs |  | 10.0/80-12 10PR |

Raklap villa:

Műszaki adat:

villa hossza: 1200 mm

tömeg: 195 kg

terhelhetőség: 1 tonna