Igénylés tárgya: Potenciosztát beszerzés

Igényelt mennyiség: 1 db

Potenciosztát specifikáció / műszaki minimumkövetelmények:

- minimum 8 csatornás készülék

- potenciáltartomány: ± 10 V

- potenciál felbontása: minimum 2 μV

- áramtartomány: 10 nA – 1 A

- mért áram felbontása: minimum 1 pA

- elektrokémiai impedancia spektroszkópia (EIS) modul

- EIS mérés legalább 5 MHz-ig

- minimum 3 csatornán kis áramú opció, a megfelelő árnyékolt kábelekkel együtt (minimum 1,5 m hosszú)

- kis áramú méréstartomány: 5 pA - 100 nA

- mért kis áramok felbontása: minimum 250 aA

- minimum 1 csatornán erősáramú opció, felső áramhatár minimum 10 A

- Faraday-kalitka

- vezérlő szoftver

- analóg szűrés

- minimum 1 év jótállás

A beszerzés uniós pályázati forrásból valósul meg, ezért feltöltött ajánlatának részét kell, hogy képezze a kiírásunkhoz csatolt ajánlati FEDLAP kitöltve és cégszerűen aláírva.

Kérjük, hogy csak a kiírásban meghatározott paraméterekkel rendelkező termékre, a meghatározott kiszerelésben adjon be ajánlatot, vagy ezzel műszaki tartalmában teljesen egyenértékű illetve jobb helyettesítő termékre.

Kérjük, hogy az ajánlaton feltétlen tüntessék fel a garanciális/jótállási feltételeket, a vállalt 60 napos fizetési határidőt, és a vállalt szállítási határidőt!

Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartó:

Dr. Janáky Csaba, Tel.: +36 (62) 546-392, +36 (62) 544-000/6392.; E-mail: janaky@chem.u-szeged.hu

A specifikációval kapcsolatban írásban (elektronikus levélben) a szakmai kapcsolattartó részére feltett kérdések esetén kérjük, hogy azt a levelet másolatban feltétlen küldjék meg az alábbi beszerzési oldalról megjelölt kontaktszemély részére is:

Gyuris Ottilia Anikó; E-mail: gyuris.ottilia@gmf.u-szeged.hu

A projekt száma: EFOP-3.6.1-16-2016-00008

A projekt címe, megnevezése: Intelligens élettudományi technológiák, módszertanok, alkalmazások fejlesztése és innovatív folyamatok, szolgáltatások kialakítása a szegedi tudásbázisra építve