Műszaki specifikáció „Turbomolekuláris szivattyúk” beszerzéséhez

(SZTE/2019/PB09581)

| Megnevezése | Műszaki leírása/műszaki paraméterek/szakmai jellemzők | Mennyiség (db) |
| --- | --- | --- |
| - részajánlati kör Turbomolekuláris szivattyú (Turbopump) | - Csapágyazás (bearing): hybrid (The combination of a ceramic ball bearing on the fore-vacuum side and a permanent magnetic bearing on the high vacuum side), - Nagy vákuum oldali csatlakozás (High vacuum connection/Flange in): DN 100 ISO-K, - szívósebesség He-ra (pumping speed for He): 230-260 liter/sec, - Hűtés (Cooling): léghűtés, - szükséges tartozékok (rögzítő, elektronika, kábelek, stb.) | 1 |
| - részajánlati kör Turbomolekuláris szivattyú (Turbopump) | - Csapágyazás (bearing): hybrid (The combination of a ceramic ball bearing on the fore-vacuum side and a permanent magnetic bearing on the high vacuum side), - Nagy vákuum oldali csatlakozás (High vacuum connection/Flange in): DN 63 ISO-K, - szívósebesség He-ra (pumping speed for He): 55-100 liter/sec, - Hűtés (Cooling): léghűtés, - szükséges tartozékok (rögzítő, elektronika, kábelek, stb.) | 1 |

Elvárt minimum garancia mindkét részajánlati kör esetében: 1 év