„Oktatáshoz szükséges eszközök”

SPECIFIKÁCIÓ

## 1. részajánlati kör:

- 8 bites mikrovezérlő fejlesztőkészlet (20 db):

8051-es mag

RTC belső periféria (<300 nA áramfelvétel alvó módban)

Áramköri lapon lévő programozó

Simplicity Studio fejlesztőkörnyezettel kompatibilis

128x128 pixel Memory LCD grafikus kijelző

Gombelem foglalat

32 kHz-es kristály oszcillátor

Például Silicon Labs SLSTK2011A, ezzel megegyező, vagy jobb paraméterű termék

- Vezeték nélküli kommunikációs fejlesztőkészlet (3 db)

Cortex-M4 és Cortex M0+ mag

Áramköri lapon lévő programozó

LoRa kommunikáció támogatása a 865-928 MHz tartományon

STM32CubeMX, STM32CubeIDE és Atollic True Studio fejlesztőkörnyezettel kompatibilis

például NUCLEO-WL55JC1, ezzel megegyező, vagy jobb paraméterű termék

- 32 bites mikrovezérlő fejlesztőkészlet (3 db)

Cortex-M4 és Cortex M0+ mag

Áramköri lapon lévő programozó

ARDUINO® Uno V3 csatlakozó

Bluetooth LE 5.2, 802.15.4 kommunikáció támogatása (multi-protocols and concurrency modes)

STM32CubeMX, STM32CubeIDE és Atollic True Studio fejlesztőkörnyezettel kompatibilis

például P-NUCLEO-WB55, ezzel megegyező, vagy jobb paraméterű termék

- 32 bites mikrovezérlő fejlesztőkészlet (10 db)

Cortex M7 mag

Áramköri lapon lévő programozó

Nagy teljesítményre optimalizált

16 bites ADC

DP-FPU

TFT-LCD JPEG codec, Chrom GRC

SMPS+LDO

2 MB Flash

128 KB DTCM, 64 KB ITCM

STM32CubeMX, STM32CubeIDE és Atollic True Studio fejlesztőkörnyezettel kompatibilis

például NUCLEO- H7A3ZI-Q, ezzel megegyező, vagy jobb paraméterű termék

- Vezeték nélküli kommunikációs fejlesztőkészlet (2 db)

LoRa kommunikációra alkalmas gateway modul a 433- 470 MHz tartományon

RJ45 csatlakozó

A The Things Network által elkészített gateway szoftver futtatására alkalmas

Lehetséges regisztrálni a The Things Network rendszerébe

STM32CubeMX, STM32CubeIDE és Atollic True Studio fejlesztőkörnyezettel kompatibilis

például P-NUCLEO-LRWAN3, ezzel megegyező, vagy jobb paraméterű termék

- ST-LINK/V2 programozó (12 db)

STM32-es mikrovezérlők programozásához alkalmas programozó

például ST-LINK/V2, ezzel megegyező, vagy jobb paraméterű termék

## 2. részajánlati kör:

- 8 bites mikrovezérlő fejlesztőkészlet (20 db)

8051-es mag

Áramköri lapon lévő programozó

Simplicity Studio fejlesztőkörnyezettel kompatibilis

Például Silicon Labs EFM8BB1LCK, ezzel megegyező, vagy jobb paraméterű termék

- Cortex-A fejlesztőkészlet (3 db)

Cortex-A7 (800 MHz), Cortex M4 mag

Áramköri lapon lévő programozó

3D GPU

HW crypto

STM32Cube fejlesztőkörnyezettel kompatibilis

például STM32MP157F-DK2, ezzel megegyező, vagy jobb paraméterű termék

- 32 bites mikrovezérlő fejlesztőkészlet (5db)

Cortex M0+ mag

Áramköri lapon lévő programozó

Alacsony fogyasztásra optimalizált

192 KB flash

Segment LCD driver

ARDUINO® Uno V3 csatlakozó

STM32CubeMX, STM32CubeIDE és Atollic True Studio fejlesztőkörnyezettel kompatibilis

például NUCLEO-L073RZ, ezzel megegyező, vagy jobb paraméterű termék

- Feltét áramkör mikrovezérlő fejlesztőkészlethez (30 db)

MEMS alapú mozgás-, és környezeti érzékelőrendszer

Gyorsulásszenzor, elfordulásszenzor, magnetométer, nyomásszenzor, hőmérséklet-és páratartalomszenzor, hőmérsékletszenzor

Arduino UNO R3 és NUCLEO-WL55JC kompatibilis

STM32Cube fejlesztőkörnyezettel kompatibilis

például X-NUCLEO-IKS01A3, ezzel megegyező, vagy jobb paraméterű termék

- 32 bites mikrovezérlő fejlesztőkészlet (10 db)

Cortex M4 mag

Áramköri lapon lévő programozó

Alacsony fogyasztásra optimalizált

512 KB flash

DAC

ARDUINO® Uno V3 csatlakozó

STM32CubeMX, STM32CubeIDE és Atollic True Studio fejlesztőkörnyezettel kompatibilis

például NUCLEO- L452RE, ezzel megegyező, vagy jobb paraméterű termék

- Vezeték nélküli kommunikációs fejlesztőkészlet (30 db)

Cortex-M4 és Cortex M0+ mag

LoRa kommunikáció támogatása a 433- 510 MHz tartományon

Alacsony fogyasztásra optimalizált

SMA antennával csomagolva

Áramköri lapon lévő programozó

256-Kbyte Flash

ARDUINO® Uno V3 csatlakozó

STM32CubeMX, STM32CubeIDE és Atollic True Studio fejlesztőkörnyezettel kompatibilis

például NUCLEO-WL55JC2, ezzel megegyező, vagy jobb paraméterű termék