Hat férőhelyes fűtőegység SZETT Soxhlet extrakcióhoz,

- Hőszigetelt

- Hőméréskelt 300-500  °C, Pontosság: ±5 °C,

- kosarak egymástól függetlenül szabályozhatók

- férőhelyek 6 x 100- 250 ml térfogatú gömblombikokhoz

- Minden férőhely tartórúddal rendelkezzen

- 6 db Hűtőfogó dióval, vagy egy modernebb változat a megajánlott hűtő befogására alkalmas legyen

- Soxhlet-extraháláshoz tartozékokkal (üvegfeltét,,golyóshűtő, 250 ml csiszolatos talpas gömblombik 29/32 NS (állólombik ))

- teljes körű garancia ( üvegeszközökre természetesen nem  ) 3 év minimum!

HAT FÉRŐHELYES VÍZFÜRDŐ

- hat víztartállyal,

- rozsdamentes acélból készül hat különálló fürdőből álló

- a fürdők különböző hőmérsékleteken egyidejűleg működtethetők

- Minden vízfürdőn töltőnyílás és vízszint szabályozó található

- állítható hőmérséklet

- férőhelyenként fedél található

- minden  férőhely tartórúddal  felszerelve

- Hőmérséklet tartomány: 20-150 °C

- Hőmérséklet stabilitás: ±1,0-2,0 °

- teljes körű garancia min 3 év

TÁRA MÉRLEG-digitális

- 0,001 g felbontású „ablak” szélfogó nélküli „

- LCD kijelző

- Terhelhetőség 500-650 g

- Belső kalibráció

- mérőtányér átmérő 108 x 105 - 130 mm-es

•	teljes körű garancia 3 év minimum

ANALITIKAI MÉRLEG

- Mérési tartomány: 220 g

- Felbontás: 0,1 mg

- Ismételhetőség: 0,1 mg

- Linearitás: 0,2 mg

- LCD kijelzővel

- Belső kalibrációs

- teljes körű garancia 3 év minimum