| Paraméter: | Leírás |
| --- | --- |
| Külső méret (szélesség x mélység x magasság): | maximum 485 mm x 555 mm x 590 mm |
| Térfogat: | minimum 49 liter |
| Hőmérséklettartomány: | környezeti hőmérséklet +5°C és +50°C között |
| Hőmérsékletingadozás: | kisebb, mint ±0,12°C |
| Hőmérséklet eloszlás hibája: | kisebb, mint ±0,28°C |
| Széndioxid tartomány: | 0 – 20 % között állítható |
| Széndioxid ingadozás: | kisebb, mint ±0,16 % |
| Széndioxid érzékelő: | kettős IR szenzor |
| Páraszint: | 95 %; ±5 % |
| Szabályozás: | PID rendszerű (hőmérséklet és széndioxid) |
| Kivitel: | közvetlen fűtésű, légköpenyes rendszer |
| Belső felület: | antibakteriális, inCusaFe technológia (rozsdamentes acél-réz ötvözet) |
| Kijelző: | Digitális, OLED kijelző |
| Polcok száma: | minimum 2 darab |
| Ajtónyitás iránya: | változtatható |
| Hangterhelés: | kisebb, mint 30 dB [A] |
| Interfész: | USB |
| Mintavédelem: | hatékony antibakteriális belső felület, beépített UV lámpa a levegő és vízgőz sterilizálásra |
| Riasztás: | hang és fény jelzés ajtó nyitva maradás; áramkimaradás, gázellátási és hőmérsékleti zavarok esetén is |
| Párologtatóedény: | rendelkezzen párologtatóedénnyel: inCusaFe felületű, 1,5 liter folyadék befogadására alkalmas térfogattal rendelkezzen |
| Garancia +beüzemelés: | minimum 12 hónap garancia elvárt, illetve beüzemelni szükséges a készüléket. |
| Szervíz: | Meghibásodás esetén 3 munkanapon belüli javítás cserealkatrész biztosításával |

CO2 inkubátor  és a beüzemeléshez szükséges reduktor

Minimum követelmények: