Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: Megrendeléstől/szerződéskötéstől számított 30 naptári napon belül

A beszerzés rövid ismertetője:

Igénylés tárgya: Videós kamerarendszer

Termékleírás, ajánlati feltételek:

Fix telepítésű full HD videós kamerarendszer

- 4 db Full HD NDI/HX alapú PTZ robotkamera, fali tartóval, az ezekhez tartozó IP kamera vezérlővel

Streaming munkaállomás

- 1 db vMix streaming PC munkaállomás élő műsor készítéshez, SDI vagy NDI bemenetekkel

Előadói prezentációs laptop

- 1 db előadói prezentációs laptop HDMI kimenettel

- min: 15.6" IPS, fullHD kijelző, i5 CPU, 8GB RAM, 256GB Nvme SSD, Win10pro operációs rendszer

A teljes közvetítő rendszerre vonatkozó beüzemeléssel és beszereléssel

További részletek:

PTZ Kamera:

-Full HD DI/HX robotkamera (1080i/1080p max 60p)

-Kimenetek: NDI/LAN, SDI és HDMI
-20x-os vagy 30x-os optikai zoom
-rögzítő fali konzol

- IP alapú PTZ kamera vezérlő

vMix PC munkaállomás:

1 db streaming munkaállomás PC

-minimum konfiguráció: Intel Core i7 CPU (10th gen, min 8x2,5GHz), 2x1G eth hálókártya, 16GB (DDR4) RAM (3.000MHz+), 500GB NVME SSD, 2TB NVME SSD, GTX1660 (6GB) videókártya, Win10pro64bitHu operációs rendszer, egér, billentyűzet

-vMix HD Live Streaming Produkciós Szoftver

Szükséges bemenetek:

- 4 db NDI/HX input a PTZ kamerák jelének fogadására

- 1 db HDMI input az előadói laptop jelének fogadására

- 1 db külső online vagy stream fogadása

- 1 db analóg sztereo hangjel fogadása a teremhang felől és annak embeddálása.

Szükséges kimenetek:

- HDMI output: BlackMagic Design Decklink Mini Monitor 4K

- multiview, PGM monitor, projektor, felvétel,

- program felvétele,

- streamelés közösségi online felületekre és szabványos transportstream biztosítása,

- 1 db audio kimenet a teremhangosítás felé,

- stream rögzitése

További kiegészítő rendszertechnikai eszközök:

2 db 24"-os IPS HDMI monitor, 1080p felbontás

1 db 8-portos Gigabit PoE Switch

1 db HDMI splitter

A kábelezés kb. 150m UTO Cat5e vagy Cat6

A beüzemelést és beszerelést valamint a kamerák bekábelezését, védőcsatornázását kérjük az árajánlat részeként feltüntetni!

## Az előadói prezentációs laptop HDMI jele View Sonic HDBT Transmitter és Receiver segítségével már ki van építve a projektor irányába.

## A hangpult típusa: Yamaha TF1

Kialakításkor kérjük vegyék figyelembe, hogy nem minden előadás kerül felvételre vagy streamelésre, ezért az előadói számítógép kivetítésének a rendszer üzemelése nélkül is biztosítottnak kell maradnia!

A terem alapterülete 303,73 m², belmagasság kb. 10 méter.