Kiegészített specifikáció

Igényelt mennyiség: 1-1 darab

1. Digitális keverő - 48 csatorna / 36 busz.

XCVI 96kHz FPGA processzor

<0,7 ms alacsony késleltetéssel

48 Bemeneti csatorna

24 minőségi mikrofon előerősítő,

Deep processing effekt bővítmény. A következőket előre installálva kérjük: „SQ-6 Dynamic Trio Pack”, „SQ-6 Tube Stage Preamp”

12 külön sztereó mix + master

3 Sztereó mátrix

8 x Sztereo Effekt + AUX visszacsatolás

Automatikus mikrofon keverés konferenciák és interjúk számára

Csatornánkénti felüláteresztő szűrő (HPF), Zajszűrő, 4 sávos parametrikus hangszínszabályzó (PEQ), Peak és RMS kompresszor

28 sávos grafikus hangszínszabályzó (GEQ) 31Hz-16kHz-ig

Bemenetek:

Talkback. 1 XLR

Egyéb bemenetek:

6,3 mm-es csatlakozó L, R (ST1 és ST2)

3,5 mm-es csatlakozó (ST3)

Kimenetek:

2 x 6,3 mm-es csatlakozó (A out, B out)

2 x XLR (L, R)

14 x XLR

Digitális kimenetek: 1 x XLR (AES). Buszok / csoportok: 36 busz

MIDI I / O: USB (vezérlés)

EtherCon (dSnake, DX mód, gigaACE), 1 x

Ethernet RJ-45 (LAN TCP / IP)

Távirányító: 1 x 6,3 mm-es csatlakozó (lábkapcsoló)

USB: 1 x

Fejhallgató kimenet: 1 x 6,3 mm-es csatlakozó.

Fader: 25 x 100 mm – motoros

A / D: 24 bites / 96 kHz

DAW vezérlés: MIDI DAW USB

Kijelző: 7 "színes érintőképernyő

Szoftver: Wireless Remote Mixing alkalmazás iPad / Android (hálózati router nélkül)

Tápellátás: Hálózati tápegység

Preferált méretek: 638 x 514,9 x 198 m

Preferált súly: 13,3 kg

Preferált szín: Fekete

Mint például: Allen & Heath SQ-6 digitális keverőpult

Elvárt garancia: minimum 3 év

2. Mobil hangrendszer keverőpultja

XCVI 96kHz FPGA processzor

48 bemeneti csatorna

Deep processing effekt bővítmény. A következőket előre installálva kérjük: „SQ-5 Dynamic Trio Pack”, „SQ-5 Tube Stage Preamp"

16 minőségi mikrofon előerősítő 17 Fader / 6 réteg

12 külön sztereó mix + master

3 Sztereó mátrix

8 x Sztereo Effekt + AUX visszacsatolás

7 ”-es érintőképernyő

SLink port a külső hangbővítéshez

64 csatornás I / O port audiohálózathoz

32 x 32 USB audio interfész

Közvetlen felvétel USB-re

AES kimenet

Kromatikus csatornamérés

Beépített LED világítás

Dedikált fizikai vezérlők

8 hozzárendelhető SoftKeys

19-es Rack-be szerelhető

Preferált méretek: 440 x 514,9 x 198 mm

Preferál súly: 10,5 kg

Preferált szín: fekete

Mint például: Allen & Heath SQ-5 digitális keverőpult

Elvárt garancia: minimum 3 év

3. Referencia monitor pár a vezérlőbe (1 pár = 2db referencia monitor hangfal)

ATL™ nyomáskamra technológia

analóg és digitális csatlakoztatás 192kHz es felbontással

beépített DSP vezérlés, crossover vezérlés és hangszínszabályzás

vertikális és horizontális pozicíóban is fázis helyes működés.

Frekvencia válasz:50Hz – 25kHz

Bemeneti érzékenység +4-től +15dBu-ig.

„Crossover” Frequency:1.8kHz

Preferált szín: kékes-fekete szín

Preferált méretek: 296mm (11.7") H x 155mm (6.1") W x 295mm (11.7") /db

Preferált súly:5.4kg /db

Mint például: PMC twotwo5

Elvárt garancia: minimum 5 év

## 4. Hordozható DX modul 16 XLR bemenettel és 8 XLR kimenettel a dLive S osztály és a dLive C osztály bemeneteinek növeléséhez.

## A kapcsolat lehetővé teszi a Cat5e kábelt és a 2 x EtherCon portot.

Gumírozott oldalfalak.

Preferált súly: 4.8kg

Preferált szín: Fekete

## Fix kiépítésű bővítő box SQ vagy dLive rendszerhez.

Mint például: Allen & Heath DX168

Elvárt garancia: minimum 3 év

Kérjük, hogy csak olyan termékekre nyújtsanak be ajánlatot, melyek kompatibilisek egymással! A nem kompatibilis termékekre benyújtott ajánlatokat nem fogadjuk el!

A kiírt tételekre csak együttes ajánlat tehető, az ajánlatkérő részajánlatot nem értékel, ajánlattevőnek MINDEN, a felhívásban részletezett termékre és tartozékra ajánlatot kell adnia!

Kérjük, hogy a kiírásban meghatározott típusú termékre, a meghatározott mennyiségre adjon be ajánlatot, vagy ezzel műszaki (és egyéb) paraméterében teljesen egyenértékű vagy jobb helyettesítő termékre.