| Szegedi Tudományegyetem Füvészkert 6726 Szeged, Lövölde u. 42 tel: 36 62 544 108 Adószám: 19308650-2-06 |  | University of Szeged Botanic Garden H-6726 Szeged, Lövölde u.42 E-mail: fuveszkert@szte.hu |
| --- | --- | --- |

Megrendelendő termékek:

Konténerek-Újak

Típus: 1. 20’ raktárkonténer-6058mm x 2438mm x 2591 mm (LC20-0000000312 ) - 1 db

-Specifikáció:

- Kétszárnyas ajtó, körbefutó speciális gumiszigeteléssel (két szigetelési szint)

Horganyzott reteszrudakkal

Keret: 2 ill.3 mm vastag hegesztett acélprofilok

4 kényszerszellőző a tetőkeret alatt elhelyezve

Rakodási térfogat: 32,85 m³

Megengedett maximális teherbíróképesség: 10000 kg

Felszíni hóteher Sk 2,5 kN/m²

A konténerek az építési útmutatások és a maximális teherbíróképesség figyelembevételével maximum 3 szintig rakhatók egymásra.

Emelés daruval vagy targoncával

Padlótípus: 21 mm vastag furnérozott rétegelt farostlemez

Konténerszín: RAL 6007 üvegzöld

Katódos mártókezelés ( szürke színben ) 20µm átlagos rétegvastagsággal (min. 15µm)

Magas minőségű porszórásos polyeszter alapú festés ( homlokzat-minőség ) 70µm átlagos rétegvastagsággal (min. 60µm)

Magas korrozió- és UV-fényállóság

Targoncanyílás középen : 2050 mm hosszanti oldalon

Duplaszárnyú ajtó:

Szellőzőrács: Szellőzőráccsal

Támaszfal

Szellőzőrács

Tömeg: 1226,000 KG

Méretek: 6058 x 2438 x 2591 mm

Ábra: Típus 1.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Típus: 2. 20’ raktárkonténer -6058 x 2438 x 2591 mm (LC20-0000000550 ) - 2 db

-Specifikáció:

Kétszárnyas ajtó, körbefutó speciális gumiszigeteléssel (két szigetelési szint)

Horganyzott reteszrudakkal

Keret: 2 ill.3 mm vastag hegesztett acélprofilok

4 kényszerszellőző a tetőkeret alatt elhelyezve

Rakodási térfogat: 32,85 m³

Megengedett maximális teherbíróképesség: 10000 kg

Felszíni hóteher Sk 2,5 kN/m²

A konténerek az építési útmutatások és a maximális teherbíróképesség figyelembevételével maximum 3

szintig rakhatók egymásra.

Emelés daruval vagy targoncával

Padlótípus: 21 mm vastag furnérozott rétegelt farostlemez

Konténerszín: RAL 6007 üvegzöld

Katódos mártókezelés ( szürke színben ) 20μm átlagos

rétegvastagsággal (min. 15μm)

Magas minőségű porszórásos polyeszter alapú festés ( homlokzatminőség

) 70μm átlagos rétegvastagsággal (min. 60μm)

Magas korrozió- és UV-fényállóság

Targoncanyílás: középen 2050 mm hosszanti oldalon

Támaszfal

Elektromos felszerelés: VDE norma (400V/32A/5-pólusú)

Vakolat feletti nedves helyiség elektromos rendszer

Pozíció a műszaki rajz szerint

Süllyesztett CEE külső csatlakozás konnektorral/aljzattal

CEE 400 V / 5 pólusú / 32 A

1 db. Erősáramú csatlakozóaljzat 400 / 5 pólusú / 16 A

2 db. csatlakozóaljzat 230 V

Kültéri/vizeshelység villanykapcsoló az ajtónál

Lámpatestek száma: 1 db egycsöves lámpatest 1X36 W

Tömeg:1226,000 KG

Méretek: 6058 x 2438 x 2591 mm

Ábra: Típus 2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Típus: 3. 20’ irodakonténer-  2 db

-Specifikáció:

- 2 DB Irodakonténer 20' összeépítve

Kiegészítő felszereltség

Összekötőanyag

1 GAR08'/10'/16'/20´külsőösszekötőanyag

1 DBCEEösszekötőkábel,32A/5pólusú1,5fm.

1 DB20´hosszantiösszekötőanyag

Térbeli kialakítás

Elektromos kialakítás

Ábra: Típus 3.  Alapozás rajz