Módosított specifikáció webrára -

Diszperziv üvegek a Tewati impulzus nyújtásához

4522

- Rk: Üveghasábok – a mellékelt ábrán a Task 1 alapján

Keresztmetszet: legalább 50x150 mm

Hossz: legalább 100 mm

Optikai minőség:

50x150 mm2 oldalak:

Lambda/5, sd: 10-5

Párhuzamosság: max 30 szögperc

AR: 450 nm-1100 nm, R<1%

Többi oldalak: 30x300 mm2 oldal

Matt felület

Anyag és darabszám:

P-SK57 vagy azzal ekvivalens: 1 db

- rk. Üvegtömbök - a mellékelt ábrán a Task 2 alapján

Befoglaló méret: 14,95x9,03x5 cm3

Kialakítás: rajz szerint

Optikai minőség:

50x31.1 mm2 oldalak:

Lambda/5, sd: 10-5

Párhuzamosság: max 30 szögperc

AR: 450 nm-1100 nm, R<1%

50x59.2 mm2 oldalak:

Lambda/5, sd: 10-5

Párhuzamosság: max 60 szögperc

Bevonatlan

50x118.4 mm2 oldalak:

Lambda/5, sd: 10-5

Párhuzamosság: max 60 szögperc

Bevonatlan

149,5x90,3 mm2 oldalak:

Matt

Mérettolerancia: <1mm

Anyag és darabszám:

N-BK7 Grade 1: 1 db