Módosított specifikáció - Tárolótartály - ioncserélt víz tárolására (1 db)

Iktatószám: 2799

- alap méretek: 2000 mm (h) x 850 mm (szé) x 1200 mm (ma) (Ezek külső méretek. A  merevítést belül helyezzék el.)

- anyaga: műanyag (PP), azaz polipropilén

- tároló oldal falvastagsága: 8 mm

- fenéklemez vastagsága: 6 mm

- köztes merevítők, -> 2 db belső merevítő fal (8 mm vastag anyagból)

- egyben levehető fedél (borító tető) külső peremmel (vízelvezető) (belső merevítés nélkül)

- 1 db saválló házas szivattyú (50 – 60 liter/perc kapacitással). Normál centrifugál szivattyú legyen. Telepítés során rácsatlakoztatni a helyi, belső vízhálózathoz.

- 1 db úszókapcsoló (szárazon futás ellen)

- szivattyú a tartály oldalán (ábra alapján kívül) szívó és nyomó ággal

- a tartály alja duplafalú döntött, srég a szivattyú felé döntve, fenék dőlés 80 – 0 –ra. Döntött aljzat az összefolyás miatt kell. Duplafalú aljzat kell a jobb stabilitás miatt. 6 mm a belső és külső lemezre vonatkozik.

Tartály elhelyezése:

- Zárt térben elhelyezve kell letelepíteni (szállítás a megrendelő címére, lerakás, zárt térbe behelyezés, letelepítés és beüzemelés)

- Aljzat: beton, sima

- Gyártói garancia biztosítása

Tartály sematikus ábrája: