Módosított specifikáció - Spektrométer, halogén lámpa és optikai szálak - 3153

| Termék megnevezése, paraméterei | Mennyiség (db) | Tartozék |
| --- | --- | --- |
| 1. Spektrométer és tartozékai: Hullámhossztartomány minimuma: legfeljebb 220 nm Hullámhossztartomány maximuma legalább 830 nm Optikai felbontás: legfeljebb 1.4 nm Integrációs idő minimuma: legfeljebb 5 ms Integrációs idő maximuma: legalább 5 s Sötét zaj: legfeljebb 70 RMS Dinamika tartomány: legalább 1200:1 S/N arány: legalább 300:1 Pixelszám: legalább 3600 pixel Detektor: lineáris szilícium CCD sor Detektoron lencse: igen Bemeneti rés: 25 µm A/D felbontás: 16 bit Adatátviteli csatlakozó: USB Bemeneti szálas csatlakozó: SMA90 | 1 db | A készülék működtetésére alkalmas software |
| 2. Deutérium-Tungsten Halogen lámpa vékony minták méréséhez: Hullámhossztartomány: 190nm - 2.5μm Fényforrások: Deep-UV Deuterium lámpa és Halogen lámpa Lámpa teljesítmény: legalább 20 W (halogen) legalább 26 W (deuterium) Tipikus kimenő optikai teljesítmény: legalább 585 μW (deuterium) legalább 990 μW (halogen) Optikai csatlakozó: SMA 905 | 1 db | - |
| 3. UV-VIS optikai szál Hullámhossz tartomány: 300nm - 1.1μm, ahol a csillapítás kisebb, mint 0,4 dB/km Csatlakozó: SMA mindkét végen Magátmérő: 50 um Hossz: 2 m Burkolat: PVDF | 2 db | - |
| 4. UV-VIS optikai szál Hullámhossz tartomány: 300nm - 1.1μm, ahol a csillapítás kisebb, mint 0,4 dB/km Csatlakozó: SMA mindkét végen Magátmérő: 100 um Hossz: 2 m Burkolat: PVDF | 4 db | - |
| 5. UV-VIS optikai szál Hullámhossz tartomány: 300nm - 1.1μm, ahol a csillapítás kisebb, mint 0,4 dB/km Csatlakozó: SMA mindkét végen Magátmérő: 200 um Hossz: 2 m Burkolat: PVDF | 2 db | - |
| 6. UV-VIS optikai szál Hullámhossz tartomány: 300nm - 1.1μm, ahol a csillapítás kisebb, mint 0,4 dB/km Csatlakozó: SMA mindkét végen Magátmérő: 400 um Hossz: 2 m Burkolat: PVDF | 2db | - |