Specifikáció

1. Szárazblokkos termosztát

Hőmérséklet beállítási tartomány +25°C ... +120°C

Hőmérséklet-szabályozási tartomány 5°C a környezeti hőmérséklet felett ... +120°C

Hőmérséklet beállítási felbontás legalább 0,1°C

Hőmérséklet-stabilitás +37°C ±0,1°C

Hőmérséklet egyenletesség +37°C ±0,1°C hőmérsékleten

Hőmérséklet-kalibrálási együttható tartomány 0,968...1,031 (± 0,031)

Digitális időbeállítás 1 perc-96 óra / non-stop (lépésköz 1 perc)

Időzítő hangjelzés +

LCD kijelzővel rendelkezik

Teljes méretek (Sz×D×H) 225-235× 205-215 × 105-115 mm között

Súly 2,8 kg maximum

Energiafogyasztás (230 V) 200 W (870 mA)

Névleges üzemi feszültség 230 V, 50/60 Hz vagy 120 V, 50/60 Hz

2. Solis analitikai és fél mikro mérleg

Kapacitás: 410g minimum

Olvashatóság: minimum 0,0001g

Ismételhetőség: legalább 0,0035g

Mérési egységek: g, mg, lb, oz, ct, GN, dwt, mm, ozt, T, tl.H, tl.S, tl.T, egyéni mértékegység.

Belső automatikus kalibrálás

Stabilizációs idő maximum 4.0mp

Mérlegtányér mérete: 75-80 ø-ig

Linearitási hiba: maximum 0,0005g

Tápegység: 24V 50/60Hz 500mA adapter   1 amper

Mérlegház kialakítása: ABS műanyag

Interfész: RS-232

Üzemi hőmérséklet: 10-30 °C között

Súly: maximum 7kg

Méretek (wxdxh): maximum 220-225x370-375x335-340mm

Kijelző :Grafikus kijelző 0,6" / 15 mm magas számjegyekkel

3. MSH-300i, Mágneses keverő + külső szonda

Sebességszabályozási tartomány: 100-1250 ford./perc (8-12 ford./perc növekedés)

Max. keverési térfogat (víz): min. 20 liter

Munkalap-hőmérséklet szabályozási tartomány: +30°C...+330°C

Hőmérsékletszabályozási tartomány külső szondával +20°C...+150°C

Hőmérséklet egyenletesség a munkalapon legalább ±3°C

LCD kijelzővel rendelkezik

Munkalap fűtési idő 330°C-ig maximum 11 perc

Maximális folyamatos üzemidő min. 168 óra

A munkalap átmérője max. 160 mm

Munkafelület anyaga: alumíniumötvözet

SR-1, rögzíthető állvány mérete Ø 6-8×300-320 mm maximum

A mágneses keverőelem hossza 20-70 mm

Max. keverőfolyadék viszkozitása 1170 mPa.s-ig

Hibajelzés: Hibakódot ad ki a kijelző, kikapcsolja a fűtést.

Méretek (wxdxh): 185-195x265-275x95-105mm

Súly: max. 3,2kg

Fogyasztás: Keverésnél max. 8,5W
Fűtésnél max. 550W

Üzemi feszültség: 230 V; 50/60 Hz vagy 120 V; 50/60 Hz

4. Külső szonda jellemzői:

Teflon borítású kábel, mechanikailag erős, rugalmas és

kémiailag stabil olajok, savak, agresszív anyagok és folyadékok ellen

Kábelhossz: min. 1 m

Csatlakozás: K-típus

Működési hőmérséklet: -50°С és +250°С között

Az. 1., 2., 3. és 4. tételekre vonatkozóan:

Kérjük, hogy a kiírásban meghatározott típusú termékre, a meghatározott mennyiségre adjon be ajánlatot, vagy ezzel műszaki (és egyéb) paraméterében teljesen egyenértékű, vagy jobb helyettesítő termékre.

5. Eppendorf Research® plus, 6 db pipettával és állvánnyal

Egycsatornás pipetta 6 db

Pipetta mérési tartomány a 6 pipetta esetében:

1db 0.1 – 2.5 µL

1db 0.5 – 10 µL

1db 2 – 20 µL (sárga)

1db 10 – 100 µL

1db 20 – 200 µL

1db 100 – 1,000 µL.

Tartozék:

6 doboz pipettahegy (epT.I.P.S.®)

2-es típusú Eppendorf pipettatartó állvány:

-360 fokban forgatható

-6 db Eppendorf Research® pipetta megtartására alkalmas

Az 5. tételre vonatkozóan:

Kérjük, hogy csak a kiírásban meghatározott gyártmányú termékre adjon be ajánlatot. Helyettesítő gyártmányú termékekre benyújtott ajánlatokat nem tudunk elfogadni.

Kérjük, hogy a kiírásban a meghatározott mennyiségre adjon be ajánlatot, vagy ezzel műszaki (és egyéb) paraméterében teljesen egyenértékű, vagy jobb helyettesítő termékre.

Ha a kiszerelés egységek megbonthatatlansága miatt nagyobb összmennyiségre kerül az ajánlat benyújtásra, akkor ez az értékelés során jobb helyettesítő terméknek minősül, és elfogadható. Ebben az esetben a nagyobb összmennyiség ára számít bele az ajánlati árba. Elfogadható más kiszerelés is.