Modell: Férfi köpeny

Külalakrajz:

Leírás: Egyenes vonalú, gombos, hosszú ujjú, kihajtós galléros férfi köpeny - eleje: végig nyitott, 6 db. 28-as gombbal záródik, 3 db foltzseb - háta: sima - ujja: bevarrt hosszú ujj - gallér: kihajtós gallér, elejeszél és a gallér mm-esen körbe tűzött - zsebek: bal mellrészen 1 db, - csípőrészen oldalvarrásba fogva mindkét oldalt 1-1 db. foltzseb. Tűzések: Zseb mm-esen felvarrva, felső szélén kb. 1 cm erősítéssel, erősítő alátét befogásával. Gallér és elejeszél mm-esen körbetűzött. Bezec letűzve.