Műszaki specifikáció az #SZTE/2022/PB12469 nyílt ajánlattételi felhíváshoz

Reflow kemence, tápegység 2 részajánlati körben

1.részajánlati kör

| # | Megnevezés | Specifikáció | Lehetséges példa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reflow kemence kért mennyiség: 1 db | - Panel méret: minimum 200x200 mm - Szabályozott hőmérsékleti tartomány: 60-300 °C - Üzemi fázisok száma (szabályozható idő és hőmérséklet): minimum 5 db - Elmenthető profilok száma: minimum 5 - Folyamatos melegítés és szárítás opció - Kijelző, navigációs menü, mikroprocesszoros vezérlés, automatikus hiba felismerés vészjelzővel - Folyamat állapotának kijelzése - Felfűtési idő: max 10 perc - Méret: maximum 550x550x400 mm | FORTEX, RF100, Reflow Oven, Hot Air: https://hu.farnell.com/fortex/rf100/reflow-oven-504mm-x-500mm-x-314mm/dp/3380763?ost=3380763 Vagy helyettesítő termék |
| 2 | Szállítási, kezelési ktg |  |  |
|  | Összköltség |  |  |

2. részajánlati kör

| # | Megnevezés | Specifikáció | Lehetséges példa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tápegység kért mennyiség: 1 db | - 2 csatorna, galvanikusan leválasztva, 2 kvadránsos üzemmód - Maximális feszültség: 20 V (vagy több) - Maximális áram: 6 A (vagy több) - Teljes teljesítmény: 120 W (vagy több) - Mérési felbontás: 6,5 digit (áram, feszültség, teljesítmény) (vagy több) - mérési felbontás legérzékenyebb méréshatárban: 5 μV, 10 nA - Mérési pontosság legérzékenyebb méréshatárban: 0.02% + 500 μV, 0.05% + 15 μA (vagy jobb) - Programozási felbontás: 1 mV, 0,1 mA (vagy jobb) - Programozási pontosság: 0.02% + 3 mV - , 0.05% + 2 mA (vagy jobb) - Mintavételi sebesség: 500 000 minta/másodperc (vagy több) - Elem-szimulátor funkció (töltés, kisütés) - Load recovery time: 30 µs (vagy jobb) - Változtatható kimeneti impedancia - Túlfeszültség, túláram-védelem - Jelalak generálás, statisztika, adatloggolás, digitális trigger I/O, Wireless LAN | ROHDE & SCHWARZ, NGM-COM2A, Tápegység: https://hu.farnell.com/rohde-schwarz/ngm-com2a/power-supply-bench-2-ch-6a-120w/dp/3281030?ost=3281030 vagy helyettesítő termék |
| 2 | Szállítási, kezelési ktg |  |  |
|  | Összköltség |  |  |

A felsorolt termékekre külön-külön részajánlati körönként tehető ajánlat.

Kérjük, hogy csak a specifikációban részletezett termékre nyújtsanak be ajánlatot. Helyettesítő terméket elfogadunk, amennyiben jellemzőiben megegyezik (vagy jobb) a specifikációban szereplő termékekkel.

Kérjük,  a beadott ajánlaton a következő paraméterek szerepeljenek:

- Az ajánlattevő cég pontos adatai. Kérjük, az ajánlattevő cégneve, címe ugyanaz legyen az árajánlaton, amely a megrendelés után kiállítandó számlán is szerepel majd. Ha ez nem megoldható, kérjük minél hamarabb jelezni felénk.

- Célszerű a részajánlati kört is egyértelműen feltüntetni az ajánlaton

- A termék (termékek) pontos neve és leírása, a kiírásban szereplő mennyiségre

- A termékek árán kívül, kérjük, tüntessék fel a szállítási és csomagkezelési költségeket is az adott részajánlati körre.

- Kérjük, adja meg a mindösszesen árat is (nettó, ÁFA és bruttó) az adott részajánlati körre. Az Ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújthat be az Ajánlatkérő részére, az ajánlati ár fix, annak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, helyszínre történő szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is (pl. EUR/Ft árfolyamváltozás miatti kockázat), a hatályos magyar jogszabályok szerint. Ha az ajánlaton nem szerepel egyértelműen, hogy a végösszeg tartalmazza-e a helyszínre szállítás költségeit, Ajánlatkérő úgy fogja értelmezni, hogy a végösszeg tartalmazza a szállítási, kezelési költséget.

- Kérjük a pénznemet is szerepeltetni az ajánlaton. Elfogadott pénznemek: HUF, EUR, USD, GBP, SEK, CHF, NOK, DKK, CAD, AUD, JPY, CZK

- Az ajánlati ár a rész-, illetve a végösszesen tekintetében is meg kell, hogy egyezzen a teljesítés napján kiállítandó számlán szereplő összegekkel!!

- Szállítás módja és a szállítási határidő

- Fizetési feltételek. Kérjük, a webrára feltöltött árajánlaton olyan fizetési feltételt tüntessenek fel, amely a megrendelés után kiállítandó számlán is szerepel majd.

- Az ajánlat érvényessége. Az ajánlat érvényességének legalább 30 napnak kell lennie, figyelembe véve a beszerzési folyamat elhúzódását. Az ajánlat dátuma és az ajánlat érvényessége nem lehet korábbi, mint az ajánlattételi felhívás kezdete

- Kérjük, csatolják a katás adózásról szóló nyilatkozatot (Nyilatkozat02_Katás vállalkozók szűrhetőségére című dokumentum)

Kérjük, ajánlatát töltse fel az SZTE/2022/PB12469 felhívás weboldalára