Műszaki specifikáció az #SZTE/2022/PB12614 nyílt ajánlattételi felhíváshoz

Tárgy: Digitális pipetták

Kérjük, ajánlatában szerepeltesse mind a négy féle terméket + a helyszínre történő szállítás költségét

| # | Megnevezés | Specifikáció | Igényelt darabszám |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nyolccsatornás pipetta | - 10-100 µl térfogat - ergonomikus kialakítás, kényelmes fogantyúval és ujjtámasztékkal, jobb és balkezes felhasználók számára is alkalmas - hegyek ledobása és felhelyezése könnyű - pontosság: ≤1,5-0,25% - hibahatár/pontatlanság: ≤3-0,7% - léptetés/lépték: 0,1 µl - színkódolt pipetta a könnyű azonosítás érdekében - szuper kifújás garantálja a mikroméretű cseppek adagolását - kis pipettázási erőt igénylő dugattyú mechanika - cserélhető szűrőbetét - teljes autoklávozhatóság - magas vegyszerállóság és UV-állóság - belső alkatrészek hőszigetelése - könnyű tisztítás - sejttenyésztéshez, mikrobiológiai munkákhoz használható - 2 év garancia | 1 db |
| 2 | Egycsatornás pipetta | - 2 - 20 µl térfogat - beépített, cserélhető szűrőbetét - keskeny pipettaszár - színkódolt pipetta a könnyű azonosítás érdekében - szuper kifújás garantálja a mikroméretű cseppek adagolását - kis pipettázási erőt igénylő dugattyú mechanika - pontosság: ≤2,0–0,4% - hibahatár/pontatlanság: ≤3-0,9% - léptetés/lépték: 0,02 µl - jó ergonómiai kialakítás - a fogantyú jobb- és balkezes felhasználók számára egyaránt alkalmas - a hegyek felhelyezése és ledobása könnyű - magas vegyszerállóság és UV ellenállóképesség - pontosság és reprodukálhatóság - teljesen autoklávozható - könnyű tisztítás - alkalmas sejttenyésztéshez, mikrobiológiai munkákhoz - 2 év garancia | 1 db |
| 3 | Egycsatornás pipetta | - 10-100 µl térfogat - beépített, cserélhető szűrőbetét - színkódolt pipetta a könnyű azonosítás érdekében - szuper kifújás garantálja a mikroméretű cseppek adagolását - kis pipettázási erőt igénylő dugattyú mechanika - pontosság: ≤1- 0,15 % - hibahatár/pontatlanság: ≤2-0,8% - léptetés/lépték: 0,1 µl - jó ergonómiai kialakítás - a fogantyú jobb- és balkezes felhasználók számára egyaránt alkalmas - a hegyek felhelyezése és ledobása könnyű - jó kémiai és UV ellenállóképesség - pontosság és reprodukálhatóság - teljesen autoklávozható - alkalmas sejttenyésztéshez, mikrobiológiai munkákhoz - 2 év garancia | 2 db |
| 4 | Egycsatornás pipetta | - 100-1000 µl térfogat - beépített, cserélhető szűrőbetét - pontosság: ≤0,4 - 0,2 % - pontatlanság: ≤1 – 0,6% - lépték/léptetés 1 µl - színkódolt pipetta a könnyű azonosítás érdekében - szuper kifújás garantálja a mikroméretű cseppek adagolását - kis pipettázási erőt igénylő dugattyú mechanika - jó ergonómiai kialakítás - a fogantyú jobb- és balkezes felhasználók számára egyaránt alkalmas - a hegyek felhelyezése és ledobása könnyű - jó kémiai és UV ellenállóképesség - pontosság és reprodukálhatóság - teljesen autoklávozható - alkalmas sejttenyésztéshez, mikrobiológiai munkákhoz - 2 év garancia | 2 db |
| 5 | Szállítási, kezelési ktg – kérjük feltüntetni |  |  |
|  | Összköltség - – kérjük feltüntetni |  |  |

Az 1-5. tételek között ÉS logikai kapcsolat van.

Kérjük, hogy csak a specifikációban részletezett termékre és mennyiségre nyújtsanak be ajánlatot. Helyettesítő terméket elfogadunk, amennyiben jellemzőiben megegyezik (vagy jobb) a specifikációban szereplő termékekkel.

Kérjük, a beadott ajánlaton a következő paraméterek szerepeljenek:

- Az ajánlattevő cég pontos adatai. Kérjük, az ajánlattevő cégneve, címe ugyanaz legyen az árajánlaton, amely a megrendelés után kiállítandó számlán is szerepel majd. Ha ez nem megoldható, kérjük minél hamarabb jelezni felénk.

- A termék (termékek) pontos neve és leírása, a kiírásban szereplő mennyiségre

- A termékek ára a kiírásban szereplő mennyiségekre

  - A négyféle termékre együttesen tehető árajánlat, az ajánlatnak mind a négyféle terméket (a specifikációban szereplő mennyiségben) + szállítási/kezelési ktg-et tartalmaznia kell.

  - Kérjük, adja meg a mindösszesen árat is (nettó, ÁFA és bruttó).

  - A termékek árán kívül, kérjük, tüntessék fel a szállítási és csomagkezelési költségeket is. Az Ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújthat be az Ajánlatkérő részére, az ajánlati ár fix, annak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, helyszínre történő szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is (pl. EUR/Ft árfolyamváltozás miatti kockázat), a hatályos magyar jogszabályok szerint. Ha az ajánlaton nem szerepel egyértelműen, hogy a végösszeg tartalmazza-e a helyszínre szállítás költségeit, Ajánlatkérő úgy fogja értelmezni, hogy a végösszeg tartalmazza a szállítási, kezelési költséget

  - Az árképzésnél, kérjük, vegyék figyelembe azt is, hogy a megrendelés leadása NEM webáruházon keresztül történik majd.

  - Kérjük a pénznemet is szerepeltetni az ajánlaton. Elfogadott pénznemek: HUF, EUR, USD, GBP, SEK, CHF, NOK, DKK, CAD, AUD, JPY, CZK. A devizában megjelölt ajánlati ár a bontás napján érvényes MNB középárfolyamon átszámított forint értékben kerül bírálatra és az árfolyamkockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie (a számlán szereplő devizás érték - számlázás napján érvényes MNB árfolyamon átszámított - forint értéke nem haladhatja meg a bontási jegyzőkönyvben szereplő forint értéket).

  - Az ajánlati ár a rész-, illetve a végösszesen tekintetében is meg kell, hogy egyezzen a teljesítés napján kiállítandó számlán szereplő összegekkel.

- Szállítás módja és a szállítási határidő

- Fizetési feltételek. Kérjük, a feltöltött árajánlaton olyan fizetési feltételt tüntessenek fel, amely a megrendelés után kiállítandó számlán is szerepel majd. Utólagosan, minimum 30 napos átutalással tud az egyetem ezen kiírás szerint kifizetést teljesíteni - az ajánlaton szerepeltetni szükséges ennek megadását.

- Az ajánlat érvényessége. Az ajánlat érvényességének legalább 30 napnak kell lennie, figyelembe véve a beszerzési folyamat elhúzódását. Az ajánlat dátuma és az ajánlat érvényessége nem lehet korábbi, mint az ajánlattételi felhívás kezdete.

- A pecséten ne szerepeljen az ajánlattevő cégnevétől eltérő cégnév.

Szeged, 2022.10.13.

Kérjük, ajánlatát töltse fel az SZTE/2022/PB12614 felhívás weboldalára