Műszaki specifikáció az #SZTE/2022/PB12641 nyílt ajánlattételi felhíváshoz

# Tárgy: 1 GHz-es oszcilloszkóp és tartozékai

# Igényelt mennyiség: 1 db

# Követelmények

Minimum 4 analóg csatorna és 16 digitális csatorna

Minimum 1 GHz sávszélesség és 10 GS/s mintavételezési sebesség 4 csatorna használata esetén

Minimum 50 Mpts/ch memória hosszúság minden csatorna esetén

Minimum 15.6"-es színes érintőképernyő, 1920x1080 felbontással, rugalmasan változtatható grafikus megjelenítéssel.

Minimum 12 bites vertikális felbontás teljes (minimum 1 GHz) sávszélességben, aktív csatornák számától függetlenül

DC vertikális erősítés pontossága legyen minimum ±(0.5%) FS, offset 0V-on

Tegye lehetővé Trigger feltételek beállítását, adatbusz dekódolását, analízisét és szemábra létrehozását legalább az alábbi technológiákhoz: I2C, SPI, UART, USB2.0

Tegye lehetővé USB2.0 fizikai rétegszintű dekódolását. A dekódolt információ legyen teljes szinkronban a fizikai rétegszintű hullámformával.

Tegye lehetővé műszerbe integráltan digitális szűrők alkalmazását pl.: FIR és IIR szűrők

A műszer támogassa egyedi mérési eljárások létrehozását és automatizálását: MATLAB, C/C++, Visual Basic Script, VBA, MS Excel,® és JavaScript)

Tartalmazzon legalább 4 db. passzív mérőfejet, legalább 500MHz sávszélességgel

Tartalmazzon spektrumanalizátor üzemmódot, párhuzamosan legalább 2 csatornán

Tartalmazzon legalább 25 MHz-es, 125 MS/s sebességű hullámforma generátort

Tegye lehetővé CAN-bus dekódolását

Tegyen lehetővé teljesítmény analízist

Tartalmazzon aktív, differenciális mérőfejet. A mérőfej sávszélessége legyen minimum 1 GHz, ±8 V dinamikatartomány

Tartalmazzon aktív, feszültségmérő mérőfejet. A mérőfej sávszélessége legyen minimum 1 GHz, ±8 V dinamikatartomány

Tartalmazzon aktív mérőfejet, feszültség és teljesítmény rail méréséhez. A mérőfej sávszélessége legyen minimum 4GHz, ±800 mV dinamikatartomány

Tegye lehetővé Jitter jelenség analízisét

Legalább 3 év gyártói garancia

Tartalmazzon gyári kalibrációs bizonyítványt

# Lehetséges példa

Teledyne LeCroy HDO6104B-MS 4 analóg, 16 digitális csatornás 1GHz-es oszcilloszkóp, az alábbi szoftver és hardver opciókkal.

Szoftver opciók:

| HDO6K-EMB TDME | Bundle: Incl. I2C, SPI, UART-RS232 Trigger, Decode, Measure/Graph, and Eye Diagram Opt. for HDO6000 |
| --- | --- |
| HDO6K-CANBUS TD | CAN Trigger and Decode Option for HDO6000 |
| HDO6K-USB2BUS TDME | USB 2.0 Trigger, Decode, Measure/Graph, and Eye Diagram Option for HDO6000 |
| HDO6K-Protosync | Decode Annotation and Protocol Analyzer Software Synchronization Option |
| HDO6K-PWR | Power Analysis Option for HDO6000 |
| HDO6K-JITKIT | Clock, clock-data Jitter Analysis and views of time, statistical, spectral, and jitter overlay |
| HDO6K-SPECTRUM-PRO-2R | Spectrum Analyzer for HDO6000 - 2 traces + reference |
| HDO6KB-AFG | Arbitrary Function Generator for HDO6000B |
| HDO6K-DFP2 | Digital Filter Software Package for HDO6000 |
| HDO6K-XDEV | Advanced Customization Option for HDO6000 |
| HDO6K-Q-SCAPE | Q-Scape Multi-tab Display Option for HDO6000 |

Kiegészítők:

| ZD1000 | 1 GHz, 1.0 pF Active Differential Probe, ±8 V |
| --- | --- |
| ZS1000 | 1 GHz, 0.9 pF, 1 Mega-Ω Active Voltage Probe |
| RP4030 | Power/Voltage Rail Probe. 4 GHz bandwidth, 1.2x attenuation, +/-30V offset, +/-800mV |

Kérjük, hogy csak a specifikációban részletezett termékre és mennyiségre nyújtsanak be ajánlatot. Helyettesítő terméket elfogadunk, amennyiben jellemzőiben megegyezik (vagy jobb) a specifikációban szereplő termékekkel.

Kérjük, a beadott ajánlaton a következő paraméterek szerepeljenek:

- Az ajánlattevő cég pontos adatai. Kérjük, az ajánlattevő cégneve, címe ugyanaz legyen az árajánlaton, amely a megrendelés után kiállítandó számlán is szerepel majd. Ha ez nem megoldható, kérjük minél hamarabb jelezni felénk.

- A termék (termékek) pontos neve és leírása, a kiírásban szereplő mennyiségre

- A termékek ára a kiírásban szereplő mennyiségekre

  - Kérjük, adja meg a mindösszesen árat is (nettó, magyar cégek esetén: ÁFA és bruttó összeg is).

  - A termékek árán kívül, kérjük, tüntessék fel a szállítási és csomagkezelési költségeket is. Az Ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújthat be az Ajánlatkérő részére, az ajánlati ár fix, annak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, helyszínre történő szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is (pl. EUR/Ft árfolyamváltozás miatti kockázat), a hatályos magyar jogszabályok szerint. Ha az ajánlaton nem szerepel egyértelműen, hogy a végösszeg tartalmazza-e a helyszínre szállítás költségeit, Ajánlatkérő úgy fogja értelmezni, hogy a végösszeg tartalmazza a szállítási, kezelési költséget

  - Az árképzésnél, kérjük, vegyék figyelembe azt is, hogy a megrendelés leadása NEM webáruházon keresztül történik majd.

  - Kérjük a pénznemet is szerepeltetni az ajánlaton. Elfogadott pénznemek: HUF, EUR, USD, GBP, SEK, CHF, NOK, DKK, CAD, AUD, JPY, CZK.

  - Az ajánlati ár a rész-, illetve a végösszesen tekintetében is meg kell, hogy egyezzen a teljesítés napján kiállítandó számlán szereplő összegekkel.

- Szállítás módja és a szállítási határidő

- Fizetési feltételek. Kérjük, a feltöltött árajánlaton olyan fizetési feltételt tüntessenek fel, amely a megrendelés után kiállítandó számlán is szerepel majd.

- Az ajánlat érvényessége. Az ajánlat érvényességének legalább 30 napnak kell lennie, figyelembe véve a beszerzési folyamat elhúzódását. Az ajánlat dátuma és az ajánlat érvényessége nem lehet korábbi, mint az ajánlattételi felhívás kezdete.

- A pecséten ne szerepeljen az ajánlattevő cégnevétől eltérő cégnév.

Szeged, 2022.10.18.

Kérjük, ajánlatát töltse fel az SZTE/2022/PB12641 felhívás weboldalára