Technical specification (in English and in Hungarian)

Műszaki specifikáció (angolul és magyarul)

| Webra procedure number: PB13743 | Webra eljárási szám: PB13743 |
| --- | --- |

| >>>>Important information to prepare your official quotation, please read these instructions carefully (thank you):<<<< | >>>>Fontos információk az árajánlat elkészítéséhez, kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat (köszönjük):<<<< |
| --- | --- |
| Suppliers may submit their offer/offers for either one or more Parts (Part #1-2), by uploading the offer/offers in PDF file (please click on “Upload Proposal” in the top right corner at the webpage of Call of Proposals). | A szállítók egy vagy több részajánlati körre vonatkozó ajánlatukat/ajánlataikat PDF fáljok feltöltésével nyújthatják be (kérjük, kattintson a jobb felső sarokban található „Ajánlat feltöltése” gombra a Webra kiírás weboldalán). |
| Offers to be submitted separately for each of the individual Parts (Part #1-2) listed in the specification. Please clearly refer the number of the Part (Part #1-2) and the products in your offer. Please include shipping cost for each part (Part #1-2). | Az ajánlatokat külön-külön kell benyújtani a specifikációban felsorolt részajánlati körökre. Kérjük, hogy ajánlatában egyértelműen hivatkozzon a részajánlati körre/körökre és termékekre. Kérjük, minden egyes részajánlati körre vonatkozóan tüntesse fel a szállítási költséget. |
| The quotations will be then evaluated separately for each individual parts (Part #1-2), and evaluation principle will be the lowest price for each parts (Part #1-2), separately. | Az ajánlatokat ezután külön-külön értékeljük minden egyes részajánlati körre vonatkozóan, és az értékelési elv a legalacsonyabb ár lesz minden egyes részajánlati kör esetében — külön-külön. |
| >>>>After uploading your bid/offer, within a few minutes, send me an e-mail (nagy.zoltan@gmf.u-szeged.hu) indicating the number of the part/parts (Part #1-2) for which you have submitted a bid/offer — thank you.<<<< | >>>>Miután feltöltötte ajánlatát, kérjük, néhány percen belül küldjön egy e-mailt (nagy.zoltan@gmf.u-szeged.hu címre), amelyben megadja annak a részajánlati körnek/köröknek a számát, amelyre ajánlatot adott — köszönjük.<<<< |

Part #1 (Első részajánlati kör)

1. Biztonsági szelep (relief valve, PSV-04), 1 db (quantity: 1 pc)

- Típus: normál emelkedésű biztonsági szelep lágy zárással (Type: normal-lift safety valve with soft closing)

- Anyagminőség (Quality of materials): AISI 316L

- Tömítés (Gasket): EPDM

- Nyitónyomás (Opening pressure): 11,0 barg

- Saját ellennyomás (Back pressure): 0,1 barg

- Szelep előtti hőmérséklet (Temperature before valve): 298 K

- Közeg: folyadék, tömény lúgoldat (cézium-hidroxid és cézium-karbonát, pH=12-13) (Medium: liquid, concentrated alkaline solution ( cesium hydroxide and cesium carbonate, pH=12-13))

- Szelep keresztmetszete (Valve cross section): minimum 3,09 mm2

Part #2 (Második részajánlati kör)

2. Biztonsági szelep (relief valve, PSV-15) , 1 db (quantity: 1 pc)

- Típus: teljes emelkedésű biztonsági szelep lágy zárással (Type: full-lift safety valve with soft closing)

- Anyagminőség (Quality of materials): AISI 316L

- Tömítés (Gasket): EPDM

- Nyitónyomás (Opening pressure): 10,0 barg

- Saját ellennyomás (Back pressure): 0,1 barg

- Szelep előtti hőmérséklet (Temperature before valve): 353 K

- Közeg: folyadék, tömény lúgoldat (cézium-hidroxid és cézium-karbonát, pH=12-13) + izopropil alkohol (Medium: liquid, concentrated alkaline solution ( cesium hydroxide and cesium carbonate, pH=12-13) + isopropyl alcohol)

- Szelep keresztmetszete (Valve cross section): minimum 152,06 mm2

| The End User accepts a substitute products of better quality. | Az Igénylő elfogadja a jobb minőségű helyettesítő termékeket. |
| --- | --- |
| Bidders are kindly requested to submit their offer or offers for the required quantities detailed in the specification. Offers must fully match the minimum specification criteria listed above. Offers for products with lower/less specification and different quantities will be considered invalid. | Kérjük az ajánlattevőket, hogy ajánlatukat vagy ajánlataikat a termékleírásban részletezett mennyiségekre nyújtsák be. Az ajánlatoknak teljes mértékben meg kell felelniük a fent felsorolt minimum specifikációs kritériumoknak. Az ettől rosszabb specifikációjú és eltérő mennyiségű termékekre vonatkozó ajánlatok érvénytelennek minősülnek. |
| HUF-ban beadott ajánlatok esetében/The following clause is only to Suppliers who are issuing offers in HUF (Hungarian Forint): the Bidder may not submit to the Contracting Authority any reimbursement of costs in addition to the bid price, the bid price is fixed and must include all taxes, duties, transport, insurcance to the site or other additional costs especially for the EUR/HUF and other currency exchange rate risk, in accordance with the Hungarian legislation in force. | Az alábbi záradék csak a magyar forintban ajánlatot tevő Ajánlattevőkre vonatkozik: az ajánlattevő az ajánlati áron felül semmilyen költségtérítést nem nyújthat be az ajánlatkérőnek, az ajánlati ár fix, és tartalmaznia kell minden adót, illetéket, szállítási, biztosítási vagy egyéb járulékos költséget, különösen az EUR/HUF és egyéb deviza árfolyamkockázatra vonatkozóan, — a hatályos magyar jogszabályok alapján. Árfolyamkockázatot nem vállalunk. |
| Thank you for reading the specification carefully. | Köszönjük, hogy figyelmesen végigolvasta a specifikációt. |

Version date: March 7, 2024.