Részletes műszaki leírás

Multifunkciós villamos berendezés és villamos készülék szimulátor, oktató sarok részletes műszaki paraméterei:

Az oktató sarok 4 fő modulból kell felépüljön

- 1. modul: Elektromos szerelés biztonság oktató modul

- 2. modul: Teljesítmény- és feszültségminőség oktató modul

- 3. modul: Készülék- és gépbiztonsági oktató modul

- 4. modul: Fotovoltaikus rendszerek oktató modul

Az 1. modul segítségével minimum 65 különböző mérést és tesztelési eljárást lehessen bemutatni az IEC 61557 és IEC 60364-6 szabványoknak megfelelően és minimum 20 különböző hiba legyen szimulálható a modul segítségével. A modul segítségével az alábbi méréseket és teszteket lehessen elvégezni:

- PE-vezetők folytonossága

- Földelési folytonosság 4-vezetékes

- Szigetelési ellenállás

- HV szigetelés analízis, PI, DAR tényezők

- Vonali impedancia

- Hurokimpedancia

- RCD-vizsgálat (érintési feszültség, kioldási idő, kioldási áram, automatikus tesztelés)

- IMD, ELM, RCM szivárgás és szigetelés monitorozás, beállítás és teszt

- Földelési ellenállás (4-vezetékes, 3-vezetékes, 2-vezetékes, két áramfogó)

- Specifikus földelési ellenállás

- Villámvédelmi hurkok és szonda ellenállása

- Túlfeszültségvédő teszt

- Szivárgási áram

- Fázisforgás

- AUTOSEQUENCE® eljárás TN, TT vagy IT földelési rendszerekhez.

és az alábbi almodulokat/eszközöket kell tartalmazza:

- Kisfeszültségű elektromos szerelés biztonsági oktató modul

- TN / TT / IT földelési rendszer oktató modul

- Villámvédelmi és túlfeszültségvédelmi oktató modul

- Speciális helyszín és üzembe helyezési biztonság oktató modul

- Eurotest XD univerzális érintésvédelmi mérőműszer hungarian set csomag (például MI 3155 HU Eurotest XD – Hungarian Set vagy egy azzal minden paraméterében megegyező univerzális érintésvédelmi mérőműszer)

  - Mérési lehetőségek

    - Szigetelési ellenállás 50 és 2500 V közötti DC vizsgáló feszültségekkel, a PI és DAR értékek számításával

    - EPH összekötések vizsgálata 200 mA egyenárammal, automatikus polaritás váltással

    - Folytonosság mérése 7 mA egyenárammal

    - Vonali/hurok impedancia

    - Hurok impedancia mérése az RCD kioldása nélkül

    - TRMS feszültség, frekvencia

    - Fázissorrend

    - Teljesítmény és felharmonikusok

    - RCD vizsgálat akár automatikusan is (általános és szelektív, AC, A, F, B, B+, MI RCD, EV RCD, PRCD, PRCD-K, PRCD-S típusok)

    - Földelési ellenállás (3-vezetékes, valamint 2-lakatfogós módszerrel is)

    - Első hiba áram (ISFL) mérése

    - Szigetelés figyelő készülék (IMD) vizsgálata

  - Tulajdonságok

    - Előre beprogramozott automatikus méréssorozatok

      - Auto TT (U, Zln, Zs, Uc)

      - Auto TN/RCD (U, Zln, Zs, Rpe)

      - Auto TN (U, Zln, Zlpe, Rpe)

      - Auto IT (U, Zln, Isc, Isfl, IMD)

    - Beépített súgó képernyők

    - Beépített biztosító táblázatok a vonali/hurok impedancia mérési eredmények automatikus kiértékeléséhez

    - Mérőpontokon feszültség folyamatos mérése

    - Automatikus polaritás váltás 200 mA-es folytonosság mérésnél

    - Beépített akkutöltés és készülékkel szállított Li-Ion akkumulátor

    - Beépített automatikus RCD vizsgálat

    - Bluetooth kommunikáció PC-vel, Androidos eszközzel (tablet, okostelefon)

    - PC szoftver

    - 8800 mAh Li-Ion akkumlátor

    - Dugvillás mérőfej, 1.5 m

    - Mérővezeték, 3 x 1.5 m

    - Mérővezeték, 4 x 1.5 m

    - Mérővezeték 2 x 1.5m, 2.5 kV-os

    - 4 x tapintócsúcs banán aljzattal

    - 6 x krokodilcsipesz

    - USB kábel

    - Puha nyakszíj

    - Puha hordtáska

    - Használati útmutató (magyar/angol)

    - Kézikönyv CD-n

    - Gyári végbemérési jegyzőkönyv

    - Méretek: (szélesség x magasság x hossz): 252x111x165mm

    - Tömeg a kiegészítők nélkül: 1.78kg

- EurotestIM univerzális mérőműszer IT-rendszerek, mobil generátorok, járművek és berendezések vizsgálatára standard csomag (például az MI 3110 EurotestIM – Standard Set vagy egy azzal minden paraméterében megegyező mérőeszköz)

  - Mérőképességek, funkciók

    - Feszültség - AC

    - Feszültség - DC

    - Frekvencia

    - Fázissorrend

    - Feszültségesés

    - Első hibaáram

    - Szigetelés figyelő (IMD)

  - Általános paraméterek:

    - Megfelel / Nem megfelel minősítés tárolt biztosító karakterisztikák alapján NV, gG, B, C, K, D

    - Túlfeszültség kategória CAT III / 600 V, CAT IV / 300 V

    - PE teszt

    - Memória szint / Adattárolási kapacitás 3 / 199 adat

    - Könnyű hordtáska/ hordszíj készlet

    - Hálózati kábel

    - 1 db mérővezeték (3x1,5 m)

    - 3 db tapintócsúcs (kék, zöld, fekete)

    - 3 db krokodilcsipesz (kék, zöld, fekete)

    - Tápegység adapter + 6 NiMH újratölthető AA akkumulátor

    - PC software

    - USB és RS232 kábel

    - Használati utasítás

    - Kalibrációs tanúsítvány

    - Méretek: (szélesség x magasság x hossz): 230x103x115mm

    - Tömeg a kiegészítők nélkül: 1.1kg

- Mikroohm mérő standard csomag (például az MI 3242 MicroOhm 2A – Standard Set vagy egy azzal minden paraméterében megegyező mikoohm mérő)

  - Hordozható műszer kis ellenállások mérésére, 10mA…2A mérőárammal.

  - Mérőképesség: ellenállás mérés: (0,1 µΩ...199,9 Ω)

  - Négy mérési mód: Automatikus, egyszeri, folyamatos és induktív.

  - Automatikus termikus EMF kiküszöbölés: automatikus kétirányú méréssel

  - Zajelnyomás: 50 Hz / 60 Hz-es ripple érzékelés és elnyomás

  - Akkumulátoros tápellátás esetén több mint 800 mérés 500 mΩ terheléssel ∞ 2 A mérőárammal és 15 s mérési időtartammal

  - Túlfeszültségvédelem CAT III / 600 V

  - Előre programozott határértékek a mérési eredmény PASS/FAIL kiértékelésénél és GEEN/RED kijelző az eredmény megjelenítéséhez

  - Könnyű, hordozható kialakítás

  - Akár 1500 vizsgálati eredmény időbélyegzővel tárolható a belső memóriában.

  - Szoftver a teszteredmények letöltéséhez, áttekintéséhez, elemzéséhez és nyomtatásához

  - Mérővezeték Kelvin mérőfejjel

  - 2.5 m 4 vezetékes mérővezeték

  - 4 db krokodil csipesz (2x fekete, 2x piros)

  - 2 db tapintócsúcs (fekete)

  - Tápegység adapter

  - 6 db 1.2 V NiMH újratölthető akkumulátor

  - RS232 soros és USB kábel

  - Puha hordtáska

  - PC szoftver

  - Használati útmutató

  - Kalibrációs tanúsítvány

  - Méretek: (szélesség x magasság x hossz): 140x80x230mm

  - Tömeg a kiegészítők nélkül: 1.0kg

- 2,5 kV nagyfeszültségű szigetelés/folytonosság mérő standard csomag (például MI 3121H SMARTEC 2,5 kV Insulation/Contiunity – Standard Set vagy egy azzal minden paraméterében megegyező nagyfeszültségű szigetelés/folytonoság tesztelő)

  - Mérőképesség

    - Szigetelés vizsgálat 100 GΩ-ig max. 2,5 kV vizsgáló feszültséggel

    - Szigetelés diagnosztika (PI és DAR kalkulációval)

    - Folytonosság vizsgálat 200 mA-rel, automatikus polaritás váltással

    - Folytonosság vizsgálat 7 mA-rel, RCD kioldása nélkül

    - TRUE RMS feszültség-, és frekvenciamérés

  - Tulajdonságok

    - GUARD csatlakozás

    - Megvilágított nagyméretű LCD kijelző bargráffal

    - Gyors és megbízható

    - Feszültség- és frekvenciamérés

    - Programozható határértékek

    - Mért értékek kiértékelése: PASS/FAIL ( JÓ/HIBÁS)

    - Fényes zöld/piros LED-sorokkal a kiértékelés eredményének a megjelenítése

    - CAT IV berendezések ellenőrzése

    - Szabad kezet biztosító beépített mágneses rögzítő elem

    - A mérési eredmények és paraméterek rögzítésére kétszintű memória szerkezet

    - USB és RS232 csatlakozás

    - 2x1.5m mérővezeték

    - 2 db tapintócsúcs (fekete, piros)

    - 2 db krokodil csipesz, (fekete, piros)

    - Tápegység adapter + 6 db NiMH újratölthető AA elem

    - Használati utasítás CD-n

    - Rövid használati utasítás

    - Kézikönyv CD-n

    - Kalibrációs tanúsítvány

    - Méretek: (szélesség x magasság x hossz): 140x80x230mm

    - Tömeg a kiegészítők nélkül: 0.80kg

- Földelésmérő EARTH/CLAMP standard csomag (például MI 3123 SMARTEC Earth/Clamp – Standard Set vagy egy azzal minden paraméterében megegyező földelésmérő EARTH/CLAMP standard csomag)

  - Alkalmazás

    - Földelési ellenállás mérése

    - Berendezések földelésének ellenőrzése

    - Nagy rendszerek egyedi földelésének vizsgálata

    - Villámvédelmi rendszerek ellenőrzése

    - Fajlagos talajellenállás mérése

    - Földelési rendszerek tervezése

    - CAT IV berendezések vizsgálata (Villamos hálózatok elosztási oldala, LV felületek, ipari létesítmények)

  - Tulajdonságok

    - Különféle földelésmérési módszer: szabványos földelésvizsgálat segédszondákkal, szelektív földelési ellenállás mérése lakatfogóval, szelektív földelési ellenállás mérése két lakatfogóval, fajlagos talajellenállás mérése

    - Szivárgó áramok mérése lakatfogóval

    - Terhelőáramok mérése lakatfogóval

    - Nagy mérési pontosság és nagy zavarvédettség

    - Programozható határértékek

    - Mért értékek kiértékelése: PASS/FAIL ( JÓ/HIBÁS)

    - Fényes zöld/piros LED-sorokkal a kiértékelés eredményének a megjelenítése

    - CAT IV berendezések ellenőrzése

    - Szabad kezet biztosító beépített mágneses rögzítő elem

    - A mérési eredmények és paraméterek rögzítésére kétszintű memória szerkezet

    - USB és RS232 csatlakozás

    - 4.5 m mérővezeték (kék)

    - 4.5 m mérővezeték (piros)

    - 20 m mérővezeték (zöld)

    - 20 m mérővezeték (fekete)

    - 4 db földelő nyárs

    - Tápegység adapter és 6 db NiMH újratölthető AA elem

    - Használati utasítás CD-n

    - Rövid használati utasítás

    - Kézikönyv CD-n

    - Kalibrációs tanúsítvány

    - Méretek: (szélesség x magasság x hossz): 140x80x230mm

    - Tömeg a kiegészítők nélkül: 0.85kg

- Szivárgóáram- és teljesítménymérő TRMS AC lakatfogó multiméter standard csomag (például MD 9272 Leakage Clamp vagy azzal minden paraméterében megegyező lakatfogó multiméter)

  - Mérőképesség

    - TRMS: pontos mérések szinuszos és nem szinuszos jeleken.

    - Átfogás: 28 mm.

    - Árnyékolt átfogó rész

    - Váltakozó áram mérése 0,8 %-os pontossággal és 0,01 mA alapfelbontással, valamint feszültség mérése 0,5 %-os pontossággal és 0,1 V alapfelbontással.

    - Különböző teljesítményparaméterek mérése (aktív, reaktív, látszólagos teljesítmény, THD, PF, fáziseltolódás)

    - Intelligens áram veszteségelemzés

    - Méri az áram vagy feszültség harmonikus komponenseit és a harmonikusok százalékos értékét a 19. harmonikusig.

    - THD és PF kijelzés

    - Hullámforma csúcsértéke vagy a csúcstényező megjelenítése

    - MAX/MIN/HOLD mód: a maximális, minimális vagy átlagos mért érték megjelenítése

  - Tulajdonságok

    - 2 db mérővezeték tapintócsúccsal

    - 2db 1.5 V AA akkumulátor

    - Táska

    - Használati útmutató

    - Méretek: (szélesség x magasság x hossz): 60x43x190mm

    - Tömeg a kiegészítők nélkül: 255g

- Lakatfogó adapter (például A 1018 lakatfogó adapter vagy azzal minden paraméterében megegyező eszköz)

  - Nagy pontosságú és érzékenységű lakatfogó adapter szivárgó áramok mérésére és hurokban történő földelési ellenállás mérésére. Áttétel: 1000/1, átfogás: 52 mm, vezetékhossz: 1,5 m (szigetelt banándugós)

- Lakatfogó adapter (például A 1019 lakatfogó adapter vagy azzal minden paraméterében megegyező eszköz)

  - Generátor lakatfogó hurokban történő földelési ellenállás mérésére. Áttétel: 1000/1, átfogás: 52 mm, szigetelt banándugós aljzattal

- Mérővezeték készlet (például S2009 mérővezeték készlet vagy azzal minden paraméterében megegyező eszköz)

  - 2 lakatfogós méréshez

  - 2 m, fekete, kék, zöld és piros (banán-banán)

A 2. modul segítségével az alábbi méréseknek/teszteknek kell elvégezhetőnek lennie

- Periodikus mérések

- Min., Max., Átlag grafikonok

- Fázisdiagram

- Harmonikusok mérése és rögzítése

- Frekvenciamérés

- Feszültségminőség mérése és rögzítése

- Feszültség események mérése és rögzítése

- Dips, Swells, Sags, Megszakítások

- Hullámformák

- Tranziensek

- Bekapcsolási áramcsúcs

- Flicker-ek

- Feszültség aszimmetria

és az alábbi eszközt kell tartalmazza

- Hálózati analizátor Power Master Euro set (például MI 2892 EU PowerMaster - Euro Set készlet vagy azzal miden paraméterében megegyező hálózati analizátor)

  - ”A" osztályú hordozható hálózati analizátor 4 csatornás feszültség- és 4 csatornás áramméréssel (nullavezető áramát is méri).

  - Max. 1000 Vrms (L-N), 3000 A (lakatfogó adaptertől függően)

  - Főbb jellemzők:

    - TRMS mérőképesség

    - Jelalak megjelenítési funkció

    - Teljesítmény- (W, VA, var) és energiamérés (Wh, varh)

    - Frekvencia

    - Cos fi

    - Torzítási tényező

    - Bekapcsolási áramcsúcs és hullámforma vizsgálat

    - Vektorábra

    - Felharmonikusok vizsgálata (50-ig)

    - THD mérés

    - Köztes harmonikusok vizsgálata

    - Flicker mérése

    - Tranziensek vizsgálata

    - Események rögzítése

    - Egyedi riasztások rögzítése

    - Pillanatfelvétel

    - Hosszú idejű adatgyűjtési lehetőség (8 GB-os mikroSD memóriakártyára, bővíthető 32 GB-ig)

    - Feszültségminőség vizsgálata EN 50160 szerint

    - Hőmérsékletmérés

    - USB és RS 232 és Ethernet csatlakozás (távoli hozzáférés hálózaton/interneten keresztül)

  - Alap tartozékok:

    - 4 db flexibilis lakatfogó adapter A 1227 (30/300/3000 A menüből választható méréstartománnyal)

    - 5 db tapintócsúcs (barna, fekete, szürke, zöld, kék)

    - 5 db krokodilcsipeszek (barna, fekete, szürke, zöld, kék)

    - Biztonsági banándugós mérővezetékek

    - USB és soros kábel

    - Ethernet kábel, akkukészlet + töltő

    - PC szoftver

    - Hőérzékelő

    - 8 GB mikroSD memóriakártya

    - Vízálló hordkoffer

3. modul segítségével az alábbi teszteket és hiba szimulációkat kell tudni elvégezni

- Ekvipontenciális felület folytonossága

- Szigetelési ellenállás

- PE szivárgási áram

- Helyettesítő szivárgó áram vizsgálat

- Érintési szivárgó áram

- A kábelek polaritása

- Funkcionális működés

- AUTOSEQUENCE® eljárás

és az alábbi eszközöket kell tartalmazza

- Multifunkciós PAT műszer standard csomag (például MI 3309 BT DeltaGT – Standard Set készülék vagy azzal minden paraméterében megegyező multifunkciós PAT műszer)

  - Elvégezhető vizsgálatok:

    - Funkcionális és vizuális ellenőrzés

    - Védővezető vizsgálat

    - Szigetelésvizsgálat

    - Helyettesítő szivárgó áram mérése

    - Különbségi szivárgó áram mérése

    - Érintési szivárgó áram mérése

    - PRCD vizsgálat

    - Teljesítménymérés

    - IEC kábelek polaritás vizsgálata

    - TRMS feszültségmérés

    - Szivárgóáram-, és indítóáram vizsgálat lakatfogókkal

  - Tulajdonságok:

    - Grafikus LC kijelző, 128x64 pont, háttérvilágítással,

    - Android-alapú alkalmazás (aPAT) támogatás,

    - Bluetooth kommunikáció QR-kód nyomtatóval, vonalkód-beolvasással és PC-vel a PAT androidos alkalmazás segítségével

    - QR-kód és vonalkódolási rendszer gyorsteszt-kiválasztáshoz, és a vizsgált eszköz beazonosításához a mérési eredmények és paraméterek áttekinthető megjelenítése

    - Programozható határértékek a mért értékek kiértékeléséhez: PASS/FAIL (JÓ/HIBÁS),

    - Fényes zöld/piros LED-sorokkal a kiértékelés eredményének a megjelenítése,

    - 1500 mérési adat és paraméter tárolása,

    - USB és RS232 csatlakozás PC-hez és vonalkód leolvasóhoz,

    - Belső valós idejű óra,

    - Vonalkód rendszer a mérési kódok gyors kiválasztására és beazonosítására,

    - Beépített akkumulátor töltési lehetősége,

    - PC szoftver

    - Hálózati és akkumulátoros táplálás

    - Könnyű hordtáska

    - IEC kábel, 2 m, 2 db

    - Mérővezetékek: 1,5 m (fekete, zöld, barna)

    - Krokodilcsipeszek (fekete, zöld, barna)

    - Tapintócsúcsok (fekete, zöld, barna)

    - PC szoftver

    - RS232 és USB kábelek

    - 6 NiMH AA akkumulátor

    - Gyári dokumentáció

- Címke nyomtató (például A 1488 készülék vagy azzal minden paraméterében megegyező címkenyomtató)

  - A nyomtató támogatja a vonalkódok nyomtatását, amelyek tartalmazzák a készülék teljes információját és az eredmény PASS vagy FAIL állapotát, vagy a QR-kódokat, amelyek tartalmazzák a korábbi eredmények információit, a teszt állapotát és a korábban használt tesztsorozatot.

A 4. modul segítségével az alábbi teszteket kell tudni elvégezni

- PV hálózat szigetelési ellenállás

- PV panel fémtartójának kötési ellenállása a védőföldeléshez

- PV hálózat U/I jellemzői

- PV hálózat D. C. áram

- PV hálózat D. C. teljesítmény

- Besugárzás

- PV panelek hőmérséklete

- Inverter kimeneti A. C. áram

- Inverter kimeneti A. C. feszültség

- Inverter kimeneti A. C. teljesítmény

- Inverter és a PV rendszer hatékonysága

és az alábbi eszközt kell tartalmazza

- Univerzális napelemes rendszert vizsgáló műszer (például MI 3109 PS Eurotest PV Lite Pro Set)

  - A készülékkel elvégezhető érintésvédelmi vizsgálatok

    - Szigetelési ellenállás mérése (50, 100, 250, 500, 1000 VDC), EPH összekötések vizsgálata 200 mA és 7 mA).

  - A készülékkel a modul sorokon elvégezhető vizsgálatok

    - Feszültség, áram, és teljesítmény mérése

    - PV modulok I-U karakterisztikájának felvétele

    - fénysugárzás és felületi hőmérséklet mérése

  - AC oldalon mérhető paraméterek

    - Feszültség, áram, teljesítmény

    - PV modul és inverter hatásfokának vizsgálata.

  - Alaptartozékok

    - Könnyű hordtáska, hordszíj

    - Univerzális PV mérővezeték (3x1,5 m)

    - PV mérővezeték (2x1,5 m)

    - PV adapter vezeték (MC3/4 apa/anya)

    - AC/DC lakatfogó

    - Akkumulátor egység töltővel

    - PC szoftver

    - RS 232 kábel és USB kábel

    - Használati utasítás egyéb dokumentáció.

    - A PV adatgyűjtő

    - PV biztonsági csatlakozó adapter

    - Pyranométer

    - Hőmérséklet érzékelő

A multifunkciós villamos berendezés és villamos készülék szimulátor, oktató sarok esetében szükséges az eszköz

- Leszállítása

- Helyszíni üzembe helyezése

- Használatának bemutatása

- Angol és magyar nyelvű használati útmutató gyakorlatokkal