Specifikáció és ajánlattételi melléklet –

Videokonferencia rendszer (interaktív tábla, meeting display) - 1 db

A táblázat tartalmazza a termékkel (és kiegészítőivel, szoftverével) szemben támasztott követelményeket. Kérjük a megajánlott eszköz paramétereit kitölteni és ezt az ajánlatukkal együtt benyújtani (a webra felületen külön-külön feltöltésként vagy egybeszkennelve)

| Minimum paraméterek | A megajánlott eszköz műszaki paraméterei |
| --- | --- |
| LED háttérvilágítással rendelkező LCD kijelző. |  |
| Az interaktív kijelző aktív (hasznos) munkafelületének jellemzői: -75" (190,5 cm) képátló, -16:9-es képarány, -minimum 1.100:1 kontraszt-arány, -Ultra-HD 4K (3.840 x 2.160 @ 60Hz) felbontás. |  |
| A kijelző fizikai védelmét egy minimum 4 mm vastag edzett, Mohs 7 keménységű, karc- és ütésálló, tükröződésmentes biztonsági védőüveg biztosítsa. |  |
| Kézérintéssel történő vezérlés lehetősége, speciális eszközök használata nélkül. |  |
| Tartozékként az interaktív rendszer részét képezzék mágneses rögzítésű tollak a kijelzőre történő jegyzeteléshez. |  |
| Legalább 20 pontos multitouch kialakítás, amely 20 felhasználó számára teszi lehetővé az együttműködést az interaktív kijelző teljes munkafelületén külön több-felhasználós üzemmód elindítása, vagy térbeli és időbeli korlátozás nélkül. |  |
| Kézmozdulatokkal történő többujjas vezérlés (képes értelmezni a Windows 7, Windows 8.1 és Windows 10 operációs rendszerek által támogatott gesztusokat úgymint forgatás, kicsinyítés - nagyítás és léptetés). |  |
| Kijelzőbe épített, a kompatibilitási problémák elkerülése végett gyártóazonos rendszerszámítógép (6 magos, minimum 8. generációs i7 processzor, 16GB DDR4 memória és 256GB SSD háttértár, biztonsági TPM chip). |  |
| Gyorsindítási lehetőség (az interaktív kijelző és a beépített rendszerszámítógép, mint egy rendszer egy gombnyomással bekapcsol és maximum 60 másodpercen belül használatra kész állapotba kerül). |  |
| Az interaktív kijelző soros porton, RS232 protokollon keresztül távolról is vezérelhető, így integrálható a legtöbb teremvezérlési rendszerhez (pl. Crestron, Extron, AMX, LSK smart Cockpit, stb.). |  |
| Egyedileg testreszabható indulási (boot) képernyő. |  |
| A rendszerrel együtt szállítandó hardver kiegészítőkkel szemben támasztott követelmények | XXXXXXXXXXXXXX |
| Gyártóazonos, könnyűszerkezetes falhoz kifejlesztett állványszerkezet, amely segítségével különböző magassági pozícióba falbontási és/vagy fal-megerősítési munkálatok nélkül telepíthető az interaktív kijelző. |  |
| Gyártóazonos, Full-HD 1080p60/50/30/25 videoformátumú, 12x-os veszteségmentes nagyítású, 72,5°-os látószögű, H.264 és H.265 videotömörítésű, RS232, Visca vagy Pelco protokollon vezérelhető, motorizált PTZ videokonferencia kamera. |  |
| Bluetooth vezeték nélküli technológiával működő, háttérzaj és visszhang szűréssel rendelkező, HD hangminőséget biztosító intelligens asztali mikrofon rendszer, maximum 12 fős helyiségekbe. |  |
| Szoftver ökoszisztémával szemben támasztott követelmények | XXXXXXXXXXXXXX |
| Gyártóazonos, offline (Internet csatlakozás nélkül) futtatható üzleti digitális fehértábla szoftver, amely egy végtelen kiterjedésű virtuális papíron teszi lehetővé a szabadkézi jegyzetek létrehozását, elmozgatását, átméretezését és forgatását, valamint a munka elmentését, vektorgrafikus PDF formátumban való exportálását, illetve e-mailben történő továbbküldését. |  |
| Azonnali e-mail küldési opció, amely lehetővé teszi a munka egy érintéssel történő azonnali elküldését saját szerkeszthető, PDF vagy képformátumban. |  |
| Könyvjelzők alkalmazásával rögzíthetők a fontosabb tartalmi elemek pozíciója a végtelen papíron. |  |
| Kézírás-felismerés magyar, angol, német, orosz és francia nyelveken (a szabadkézzel elhelyezett jegyzetek átalakíthatók gépelt szöveggé). |  |
| A gesztus-felismeréssel rendelkezik, mely lehetővé teszi a digitális információk irányítását és manipulációját. |  |
| Automatikus, ütemezetett mentések, beállított időközönként történő biztonsági mentések biztosítva legyenek. |  |
| Azonnali videokonferencia indítás az üzleti digitális fehértábla szoftverből egy érintéssel elindítható Microsoft Teams vagy bármely UC&C platform. |  |
| Gyártóazonos, digitális okostinta szoftver, amely beépül az összes számítógépre feltelepített programba, így lehetővé válik az alkalmazásokon a jegyzetelés és a kézírás-felismerés magyar, angol, német, orosz és francia nyelveken. |  |
| Gyártóazonos, speciális annotációs eszközkészlet, amely új fülként beépül az MS Word, MS Excel, MS PowerPoint és MS Outlook szoftverekbe és lehetővé teszi a jegyzetek elhelyezését, illetve azok elmentését közvetlenül az Office dokumentumokba. |  |
| Gyártóazonos, a Microsoft PowerPoint prezentációs szoftver Diavetítés üzemmódjában megjelenő lebegő annotációs eszköztár, amely lehetővé teszi a diák közötti léptetést, új oldal beszúrását, jegyzetek elhelyezését, illetve azok elmentését közvetlenül a PowerPoint prezentációba. |  |
| Gyártóazonos, a felhasználó által konfigurálható üdvözlő képernyő és gyorsindító eszköztár, amely az elérhető tevékenységek oldaláról, egyedi keretrendszerként foglalja össze a teljes rendszer működését és teszi lehetővé a számítógépre feltelepített alkalmazások azonnali elindítását, valamint egy érintéssel a megnyitott alkalmazások közötti váltást. |  |
| A kollaborációs szoftver ökoszisztéma részeként elérhető összes szoftver komponensre az úgynevezett "Life Long Licence" (LLL) konstrukció legyen érvényes, amely a beszerzés napjától biztosítja a szoftverek támogatását, frissítését és a javítócsomagok elérhetőségét, illetve a beszerzést követően folyamatosan a legfrissebb szoftververziók alkalmazását a garanciális időszakon túl is. |  |
| 3 év gyártói garancia (a komplett rendszerre és minden tartozékra) |  |